乐山市市场监督管理局2020年车用尿素产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的代销产品中抽取。

抽查样品数量满足抽样基数即可。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1 车用尿素检验项目

| 序号 | 检验项目 | 产品标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素含量（质量分数） | GB 29518-2013 | GB 29518-2013 |
| 2 | 密度(20℃） |  | GB 29518-2013 |
| 3 | 折光率20nD |  | GB 29518-2013 |
| 4 | 碱度（以NH3计） |  | GB 29518-2013 |
| 5 | 缩二脲 |  | GB 29518-2013 |
| 6 | 醛类（以HCHO计） |  | GB 29518-2013 |
| 7 | 不溶物 |  | GB 29518-2013 |
| 8 | 磷酸盐（以PO4计） |  | GB 29518-2013 |
| 9 | 钙 |  | GB 29518-2013 |
| 10 | 铁 |  | GB 29518-2013 |
| 11 | 铜 |  | GB 29518-2013 |
| 12 | 锌 |  | GB 29518-2013 |
| 13 | 铬 |  | GB 29518-2013 |
| 14 | 镍 |  | GB 29518-2013 |
| 15 | 铝 |  | GB 29518-2013 |
| 16 | 镁 |  | GB 29518-2013 |
| 17 | 钠 |  | GB 29518-2013 |
| 18 | 钾 |  | GB 29518-2013 |
| 19 | 一致性确认 |  | GB 29518-2013 |

- 注1：上表所列检验项目是有关法律规定、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

- 注2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

- 注3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

- GB 29518-2013 《车用尿素》

- 相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

- 经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。

3.2 判定原则

- 经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

- 若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

- 若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

- 若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

- 若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

- 若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。