乐山市中心城区岷江东岸片区控制性详细规划（修编）

第四部分  说明书

目  录

第一章 规划背景	2

一、政策背景	2

二、上位及相关规划解读	3

三、上版规划要点及实施评价	4

第二章 现状分析	5

一、地理区位	5

二、自然条件	5

三、发展概况	6

四、社区人口与分布	6

五、文物古迹及保护现状	6

六、土地利用现状	7

七、公共服务设施	9

八、道路及市政设施	9

九、城市景观环境	10

十、发展环境分析	11

第三章 规划总则	12

一、规划依据	12

二、规划原则	12

三、规划范围	13

第四章 功能定位及目标策略	13

一、规划理念	13

二、规划策略	13

三、功能定位	14

四、规划目标	14

五、发展规模	14

第五章 用地布局规划	14

一、规划布局思路	14

二、用地布局结构	14

三、各类用地布局规划	15

第六章   土地利用控制规划	18

一、地块划分原则及编码方式	18

二、建设开发控制	18

三、城市五线控制	20

第七章  绿地景观系统及海绵城市规划	22

一、绿地系统规划	22

二、景观系统规划	23

三、空间环境设计	24

四、海绵城市建设规划	25

第八章  城市设计导则	25

一、总体构想	25

二、城市设计控制要求	25

第九章  道路交通及竖向规划	27

一、道路系统规划	27

二、用地竖向规划	29

第十章  管线工程规划	29

一、给水工程规划	29

二、排水工程规划	30

三、燃气工程规划	31

四、电信、邮政及广播电视工程规划	31

五、电力工程规划	32

六、管线综合规划	33

第十一章  综合防灾规划	33

一、防灾体系	33

二、防洪排涝规划	34

三、抗震规划	34

四、消防规划	34

五、人防工程规划	35

六、防地质灾害	35

第十二章  环境保护及环卫设施规划	35

一、环境保护规划	35

二、环境卫生设施规划	36

第十三章  规划实施建议	37

第一章 规划背景

一、政策背景

（一）国家层面

1、中央城市工作会议

2015年12月，时隔37年，中国再次召开中央城市工作会议。会议强调，当前和今后一个时期，我国城市工作的指导思想应贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以人为本、科学发展、改革创新、依法治市，转变城市发展方式，完善城市治理体系，提高城市治理能力，着力解决城市病等突出问题，不断提升城市环境质量、人民生活质量、城市竞争力，建设和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市，提高新型城镇化水平。

会议指出，做好城市工作要顺应城市工作新形势、改革发展新要求、人民群众新期待，坚持以人民为中心的发展思想，坚持人民城市为人民。要坚持集约发展，框定总量、限定容量、盘活存量、做优增量、提高质量，立足国情，尊重自然、顺应自然、保护自然，改善城市生态环境，在统筹上下功夫，在重点上求突破，着力提高城市发展持续性、宜居性。统筹空间、规模、产业三大结构，提高城市工作全局性；统筹规划、建设、管理三大环节，提高城市工作的系统性；统筹改革、科技、文化三大动力，提高城市发展持续性；统筹生产、生活、生态三大布局，提高城市发展的宜居性；统筹政府、社会、市民三大主体，提高各方推动城市发展的积极性。要求准确把握城市发展规律，推动以人为核心的新型城镇化，科学规划城市空间布局，实现紧凑集约、高效绿色发展。

2、加强生态修复城市修补工作

为治理“城市病”、改善人居环境，贯彻落实中央城市工作会议和习近平总书记系列重要讲话精神，在全面总结三亚“城市双修”试点工作经验基础上，2017年3月，住房城乡建设部印发了《关于加强生态修复城市修补工作的指导意见》（以下简称《指导意见》），安排部署在全国全面开展生态修复、城市修补（以下简称“城市双修”）工作，明确了指导思想、基本原则、主要任务目标，提出了具体工作要求。

《指导意见》要求各地将“城市双修”作为推动供给侧结构性改革的重要任务，以改善生态环境质量、补足城市基础设施短板、提高公共服务水平为重点，转变城市发展方式，治理“城市病”，提升城市治理能力，打造和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市，让群众在“城市双修”中有更多获得感。

到2017年，各城市制定“城市双修”实施计划，完成一批有成效、有影响的“双修”示范项目；2020年，城市“双修”工作初见成效，“城市病”得到有效治理。推动“城市双修”工作具体从完善基础工作、修复城市生态、修补城市功能、健全保障制度，完善政策措施等各方面入手，有序推进“城市双修”，系统地修复山体、河流、湿地、植被，补城市设施欠账，增加公共空间，提升人居环境品质。

（二）四川省层面：中共四川省委《关于全面推动高质量发展的决定》

在2018年6月30日中国共产党四川省第十一届委员会第三次全体会议通过的《中共四川省委关于全面推动高质量发展的决定》中提出，推动四川高质量发展，必须全面落实新发展理念，实施“一干多支”发展战略，对内形成“一干多支、五区协同”区域协调发展格局，对外形成“四向拓展、全域开放”立体全面开放格局，奠定经济强省坚实基础。《决定》“加快发展以绵阳、德阳、乐山为区域中心城市的成都平原城市群”和“支持乐山建设世界重要旅游目的地”。乐山市作为成都平原城市群的区域中心城市之一，地处于成都平原城市群、川南城市群和攀西城镇群省内三大城镇群的交汇地带，也处于成都平原地区南向发展的主通道上，要求乐山切实承担起区域协同发展重任，成为成都平原、川南地区经济影响力向攀西地区、乌蒙贫困地区辐射的战略支点。同时，围绕乐山建设“世界重要旅游目的地，全省区域中心城市”的城市目标，转变城市功能，提升城市发展能级。

（三）乐山市层面：中共乐山市委七届五次全会精神

2018年9月，中共乐山市委七届五次全会召开。会议通过了《中共乐山市委关于认真贯彻省委十一届三次全会精神全面推动高质量发展的决定》、《乐山市加快建设世界重要旅游目的地五年行动计划（2018-2022年）》、《乐山市加快建设全省区域中心城市五年行动计划（2018-2022年）》，将“旅游兴市、产业强市”作为乐山推动转型发展、创新发展、跨越发展的主线，加快乐山建设，融入到全省“一干多支、五区协同”区域发展新格局，形成立体全面开放新态势，全力争创全省经济副中心。

会议强调，促进旅游兴市应抓手“文旅融合、扩容提质、景城一体、全域旅游”四篇文章，坚持把加快建设世界重要旅游目的地、促进旅游兴市作为引领乐山形成立体全面开放新态势的重要支撑，抢抓未来开放开发机遇，深化旅游发展“四篇文章”，增强乐山旅游的国际知名度和美誉度，推动乐山从旅游大市向旅游强市转变、从高速增长向优质发展转变、从旅游过境地向旅游目的地转变。

会议指出，要走好“建总部、育龙头、强集群、提品质”四条路径，推动产业强市，坚持把构建现代产业新体系、推动产业强市作为建设全省区域中心城市的重要任务，通过建总部、育龙头、强集群、提品质，加快擦亮乐山现代产业“金字招牌”，为全省打造5个万亿级产业作出贡献。

二、上位及相关规划解读

（一）《乐山市城市总体规划（2011-2030）》（2017修改版）

为贯彻五大发展理念、中央城镇化工作与城市工作会议精神，落实中共中央国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》的要求和省委“一干多支、五区协同”发展战略，聚焦乐山建设世界重要旅游目的地、全省区域中心城市，结合乐山城市发展的机遇和实情，剖析11版总规存在的不足，2017年我市开展总规修改完善工作，并于2018年9月得到批复。通过科学规划引领，以解决城市发展过程中积累的主要问题为出发点，坚持以人民为中心的发展思想，持续保障和改善民生，加快建设世界重要旅游目的地、全省区域中心城市。

总规修改方案中，乐山城市性质确定为：世界旅游目的地，国家历史文化名城，生态宜居公园城市。城市职能为国家旅游业改革创新先行区，西部地区旅游服务重要基地和对外开放的国际交流重要平台，四川高新、文化产业增长极和总部经济集聚区，成都平原经济区区域中心城市，乐山市政治、经济、文化中心。

中心城区空间发展方向为：西进南拓、中心提升（疏解、控高、增绿）、优化西南、控制东部、完善北部。

在空间结构上，综合地理环境、交通联系、公共服务和产城单元组织等，形成“一核三城多组团”，使乐山城市从现有三江分割和片区组团零散、低效、产城分离的自然状态，形成多组团聚合产城片区，从而实现高效发展、特色发展、新区变新城的空间结构。“一核”是指乐山世界旅游目的地核心圈。“三城”是指由嘉州、苏稽、高新三片环三江聚合为乐山中心主城、五通桥循环经济产业新城、沙湾文旅融合生态新城。“多组团”是指多个景产城组团。

在功能组织上中心城区规划形成“7+11”功能空间，即规划7个城市职能空间和11个旅游职能空间。

岷江东岸片区在新修改的总规中处于乐山世界旅游目的地核心圈，属于11个旅游职能空间之一：嘉州长卷文化休闲禅修康养板块。该旅游板块主要职能为滨水休闲、禅修康养、佛文化旅游。

（二）乐山大佛风景名胜区总体规划（2018-2035年）

2018年版《乐山大佛风景名胜区总体规划》对大佛风景范围、保护分区、建设控制管理、生态环境保护作出了进一步调整优化，适应当前景区保护与发展的实际需求。

《规划》确定风景区东侧边界以国道348线西侧为界，向西沿连接线至岷江大桥南侧，再沿岷江西岸线至肖公嘴外侧，再沿大渡河北岸向西至肖坝大渡河大桥东侧，然后向东南沿乐沙大道外侧至惠安东路，再向东南沿迎宾大道，再向东沿现状水渠南侧至岷江，然后跨岷江至国道348线闭合，总面积18.46平方公里。乐山大佛风景名胜区是以“天下第一大佛”的弥勒道场著称，以石窟造像、遗址遗迹、寺庙建筑、江河汇流、山林田园为突出风景资源特征，具有文化访古、风景游赏、休闲体验、城市公园等功能的历史圣地类国家级风景名胜区，世界文化和自然混合遗产。风景区划分为一级、二级、三级保护区三个层次，实施分级控制保护，严格控制景区内各项设施建设。

岷江东岸片区处于乐山大佛风景名胜区北侧，与景区紧密相连，在片区发展中应与风景区建设相协调，重点做好道路交通、旅游配套服务设施、居民安置等方面的相互协调，与景区形成良性互动发展，实现景城一体。

三、上版规划要点及实施评价

（一）上版控规要点

岷江东岸片区上版控制性详细规划于2011年批准并实施。 规划要点如下：

1、功能定位

乐山市城市近期发展的重点区域，以旅游、商业服务、生态居住为主的山水田园城市居住综合新区。

2、规划范围及规模

（1）用地范围及规模  乐山市岷江东岸片区规划范围东至国道348线、南至岷江大桥与348线的连接线，西至岷江，北至佛光路。规划总用地面积624.61公顷。

（2）人口规模  规划居住人口3万人，人均居住用地31.3㎡/人。

3、空间布局结构

根据片区功能定位及自然生态特征，规划岷江东岸片区形成“一轴，两心、两区”的结构形式。“一轴”指贯穿片区南北的滨江景观大道——碧山路，是片区的发展主轴，同时也是片区重要的景观主轴；“两心”指位于岷江大桥、岷江二桥桥头附近的两个商业服务中心节点；“两区”指沿碧山路滨江景观大道东侧形成的两个居住小区。

（二）规划实施评价

上版控规经批准实施后，对岷江东岸片区发展建设起到了较好地的指导和管控作用。从开发建设的整体情况来看，片区发展主要集中在西部临江区域，而其他区域多为空白，保持现状，大量村民集体建设用地和多处存量国有建设用地未得到盘活利用。在区域配套服务设施上，旅游交通服务设施有较大提升，在乐山大佛风景区北大门入口区域新建了多处停车场，为景区停车服务提供了有效补充，但在区域的商业购物、餐饮住宿、休闲娱乐、教育卫生等公共设施配套方面确略显不足。在居住空间环境方面，片区西北临江区域楼盘开发强度过大，居住环境不太理想，同时，建筑高度过高，对区域城市天际线有一定的破坏。在区域生态景观环境方面，总体上有较大的改观，特别是乐山大佛风景区北大门周边环境通过天街项目的建设得到了很大的改善，但其他区域生态景观环境还有待提升。

从规划实施的具体情况分析来看，上版规划对区域空间发展引导、存量土地利用以及城市生态环境控制方面有一定的欠缺。在本次规划中应加强弥补以上各方面的工作不足。

第二章 现状分析

一、地理区位

岷江东岸片区位于乐山市中心城区东部，岷江东岸，东至国道348线,南至山龙路，与乐山大佛风景名胜区紧密相连，西至岷江，北至佛光路。规划用地沿岷江东岸呈不规则的带状。本次岷江东岸片区规划用地面积为659.58公顷。

岷江东岸片区处于乐山大佛风景名胜区北大门，是城区与景区的过渡地带，区位条件优越，背山面水，植被茂密，近可观对岸日新月异的主城区，远可眺城市之肺——绿心，景观环境极佳，是乐山中心城区的一块风水宝地。

二、自然条件

（一）地形地貌

规划区位于岷江东岸，乐山大佛风景区以北，佛光路以南，用地呈不规则的带状，南北长约3.8公里，东西宽1000-1500米不等，规划区用地属丘陵地貌，地势相对高差约40～50m。整个地势呈东北高，西南低的地势，大部分区域为自然山体或缓坡，山体面积占规划总面积的52.3%。 规划区内的制高点为南部的磨儿山，海拔高程442m。南部岷江河滩处为最低点，海拔高程360m。

（二）工程地质及地震

岷江东岸片区大面积为第四系更新统，下部为砾石层，上部为褐黄色亚粘土。区内无大的断裂通过，初步探明该区域无不良地质，适宜各类工程建设。地震方面，乐山市位于地震活动强烈的南北地震带中南段的东缘，是多发地震区。岷江东岸片区抗震设防烈度为7度。

（三）气候条件

乐山属中亚热带湿润气候带，四季分明，气候温和，雨量充沛，无霜期长；年平均气温在16.5--18℃之间，最冷月均气温6—8℃，平均日照时数为1178小时；相对湿度为81%；主导风向为偏北风。

（四）河流水系

岷江东岸片区西临岷江，用地内有泥溪河和3条无名小溪流穿过，其水量均较小。用地内有胜利水库、碧山湖等多处水面。用地以西临江一侧有部分用地有淹没现象，其他用地均无淹没现象。

三、发展概况

岷江东岸片区由于紧邻乐山大佛景区，加之地形条件复杂，规划管理主要以控制为主。现状用地主要分布在碧山路和龙泓路两侧，以岷江二桥东桥头和岷江大桥东桥头用地较为紧凑。近年来国道348线、山龙路的相继建成，使得岷江东岸片区与西岸主城区联系更为紧密，交通区位条件得到极大改善，滨江区域开发积极，嘉州长卷天玺、天街等住宅、商业项目相继建成，滨水空间环境得到一定的改善。相对于滨江区的东部丘陵区域发展相对缓慢，村民发展意愿强烈，近年兴建有多处农家旅游点，作为大佛景区旅游资源的补充，但因建设无序，设施简陋，各自为阵，发展成效不尽人意。同时，因村民无序的建设，区域生态环境遭到一定破坏，亟待进行环境整治。

四、社区人口与分布

在规划区范围内牵涉到3个社区和3个行政村的用地，即大佛街道办事处碧山路社区、龙泓路社区；牟子镇翡翠社区；九峰镇棕桥村；全福镇台子村、夏沟村。规划区现状常住人口18045人。

现状社区及村庄人口统计表

表2-1

| 社区/行政村 | 所属乡镇/街道办 | 常住人口（人） |
| --- | --- | --- |
| 碧山路社区 | 大佛街道办事处 | 10000 |
| 龙泓路社区 |  | 5000 |
| 任家坝村 |  | 2800 |
| 棕桥村 | 九峰镇 | 49 |
| 台子村 | 全福镇 | 140 |
| 夏沟村 |  | 56 |

五、文物古迹及保护现状

岷江东岸片区现有市级文物保护单位1处，即龙泓寺。龙泓寺位于任家坝龙泓山。清《乐山县志》载：“龙泓寺。城东北隔江，又名龙岩寺，宋刹也……明洪武中重建，至清咸丰年间再次重建。”寺后依龙泓山，前望岷江，坐东北向西南，现存建筑为清早期和清晚期建成，由前后两殿及左右厢房组成的复四合院木结构建筑。

现龙泓寺用地交由龙泓路小学使用，现状保护情况一般，建筑质量不佳，有多处搭建。

六、土地利用现状

岷江东岸片区处于城乡结合部，用地呈自然发展状态，近年来滨江区域、岷江一桥、岷江二桥桥头有部分住宅、商业项目建设。现状用地主要分布在桥头区域，以及碧山路和龙泓路两侧。现状城乡建设总用地面积137.22公顷，其中城市建设用地94.08公顷，村庄建设用地25.14公顷，区域交通设施用地15.25公顷，特殊用地2.75公顷。片区沿江区域多为城市建设用地，东部丘区内现状建设用地多为村庄建设用地。

现状城市建设用地94.08公顷，占规划范围总用地的14.26%。城市建设用地主要由居住、公共管理与公共服务设施、商业服务设施以及道路与交通设施用地构成。其中居住用地40.08公顷，所占比例43.37%；公共管理与公共服务用地14.30公顷，所占比例15.20%；商业服务业设施用地17.51公顷，所占比例18.61%；工业用地2.33公顷，所占比例2.48%；物流仓储用地0.26公顷，所占比例0.28%；道路与交通设施用地18.42公顷，所占比例19.58%；公用设施用地0.46公顷，所占比例0.49%。片区现状用地统计详见表2-2。

（一）居住用地

现状居住用地主要集中在规划区龙泓路沿线、任家坝冲以及岷江二桥桥头滨江区域。滨江区域、龙泓路沿线居住用地为近年来开发建设的居住小区，建筑质量较好，配套设施相对较好，以二类居住用地为主。泥溪河沿岸、任家坝冲东端、碧山湖冲居住用地零散，多为村民住宅，建筑新旧交错，质量参差不齐，配套不尽完善。片区现有1所幼儿园，规模较小。片区居住用地内配套幼儿园、社区医疗卫生服务设施、生活菜市场等用地较为不足，需进一步完善。现状居住用地40.08公顷，占现状建设用地的43.37%。

（二）公共管理与公共服务用地

岷江东岸片区公共管理与公共服务用地分布较为零散，主要包括行政办公、教育科研、医疗卫生、社会福利、宗教设施等用地。行政办公设施用地仅有市公路管理局；教育科研用地包括海棠职业学校、振兴中等职业技校、军地两用人才学校、乐山四中、龙泓路小学、任家坝小学等；医疗卫生设施用地包括驳骨堂医院、安定精神病医院；社会福利用地为市社会福利院；宗教用地为碧山湖旁的紫霞宫。片区文化、体育等设施较为不足。现状公共管理与公共服务用地14.30公顷，占现状建设用地的15.20%。

（三）商业服务业设施用地

岷江东岸片区商业服务业设施用地集中在岷江一桥、岷江二桥桥头附近，以饭店、超市、宾馆、酒店、零售商铺等为主。北部岷江二桥桥头商业设施主要沿碧山路呈线性布局；南部商业通过嘉州长卷天街项目打造，已初步形成集中的商业街区，但由于受周边环境影响，商业氛围不足，缺乏人气。现状商业服务业设施用地17.51公顷，占现状建设用地的18.61%。

（四）工业用地

岷江东岸片区由于历史原因，还保留有部分工业用地，规模均较小，主要集中在南部任家坝村石场湾内。近年随着环境保护工作的加强，城市建设推进，片区部分工业企业已关闭或搬迁至工业园区。现状工业企业有凌乐食品厂、永久泵业、大庆家具厂等。工业用地分布零散，对周边居住和公共环境有一定的干扰和污染。现状工业用地2.33公顷，占现状建设用地的2.48%。

（五）道路与交通设施用地

道路与交通设施用地以城市道路用地为主，现状主要道路有：佛光路、碧山路、龙泓路、山龙路等道路。岷江东岸片区道路以碧山路、龙泓路为主干路呈枝状，路网集中在临江区域，多为南北向道路，东西向道路多为3-5米宽的村道。岷江东岸片区现有2处社会公共停车场，主要为天街商业街区、大佛景区服务。现状道路与交通设施用地18.42公顷，占现状建设用地的19.58%。

（六）土地利用存在问题

1、城市建设发展不均衡。

城市道路、居住和公共服务设施等集中于西部临江区域，东部还存有大量农房和农田，部分区域还保留有部分工业用地，城市建设滞后，仍处于城乡结合状态，严重影响大佛景区旅游形象。

2、城市用地复杂混乱。

因历史原因，规划区内居住、公共服务设施、商业设施、工业仓库等用地相互交错，散乱分布，致使片区内部功能混乱，整体面貌较差。

3、城市用地比例失调。

岷江东岸片区各类城市建设用地中，教育科研、文化、体育等设施用地不足，公园绿地、环境设施等用地缺失。

现状用地统计表

表2-2

| 序 号 | 代 码 | 用地类别名称 |  |  | 面积 （公顷） | 比例 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | 二类居住用地（R2） |  |  | 40.08 | 43.37 |  |
|  |  | 其中 |  | 住宅用地（R21） | 39.99 |  |  |
|  |  |  |  | 服务设施用地（R22） | 0.81 |  |  |
| 2 | A | 公共管理与公共服务用地（A） |  |  | 14.30 | 15.20 |  |
|  |  | 其中 |  | 行政办公用地（A1） | 1.10 |  |  |
|  |  |  |  | 文化设施用地（A2） | - |  |  |
|  |  |  |  | 教育科研用地（A3） | 6.72 |  |  |
|  |  |  |  | 体育用地（A4） | 0.42 |  |  |
|  |  |  |  | 医疗卫生用地（A5） | 0.32 |  |  |
|  |  |  |  | 社会福利用地（A6） | 2.54 |  |  |
|  |  |  |  | 宗教用地（A7） | 3.20 |  |  |
| 3 | B | 商业服务业设施用地（B） |  |  | 17.51 | 18.61 |  |
|  |  | 其中 |  | 商业设施用地（B1） | 14.40 |  |  |
|  |  |  |  | 商务设施用地（B2） | - |  |  |
|  |  |  |  | 娱乐康体用地（B3） | 0.08 |  |  |
|  |  |  |  | 公用设施营业网点用地（B4） | 1.72 |  |  |
|  |  |  |  | 其他服务设施用地（B9） | 1.31 |  |  |
| 4 | M | 工业用地 |  |  | 2.33 | 2.48 |  |
|  |  | 其中 | 二类工业用地（M2） |  | 2.33 |  |  |
|  |  |  | 三类工业用地（M3） |  | - |  |  |
| 5 | W | 一类物流仓储用地（W1） |  |  | 0.26 | 0.28 |  |
| 6 | S | 道路与交通设施用地（S） |  |  | 18.42 | 19.58 |  |
|  |  | 其中 |  | 城市道路用地(S1) | 12.94 |  |  |
|  |  |  |  | 交通站场用地(S4) | 3.21 |  |  |
|  |  |  |  | 其他交通用地(S9) | 2.27 |  |  |
| 7 | U | 公用设施用地（U） |  |  | 0.46 | 0.49 |  |
|  |  | 其中 |  | 供应设施用地(U1) | 0.46 |  |  |
|  |  |  |  | 环境设施用地(U2) | - |  |  |
| 8 | G | 绿地与广场用地（G） |  |  | - |  |  |
|  |  | 其中 |  | 公园绿地（G1） | - |  |  |
|  |  |  |  | 防护绿地（G2） | - |  |  |
|  |  |  |  | 广场用地（G3） | - |  |  |
| 小计 |  | 城市建设用地 |  |  | 94.08 | 100 |  |
| 9 | H14 | 村庄建设用地 |  |  | 25.14 |  |  |
| 10 | H2 | 区域交通设施用地 |  |  | 15.25 |  |  |
| 11 | H4 | 特殊用地 |  |  | 2.75 |  |  |
| 12 | E1 | 水域、滩涂 |  |  | 26.40 |  |  |
| 13 | E2 | 生态林地 |  |  | 495.96 |  |  |
| 合计 |  | 规划范围总用地 |  |  | 659.58 |  |  |

七、公共服务设施

岷江东岸片区公共管理与公共服务用地主要沿碧山路分散布置，由北向南分布有安定精神病医院、海棠职业学校、驳骨堂医院、市福利院、乐山四中、振兴中等职业技校、军地两用人才学校、乐山市公路局、龙泓路小学等，其用地分散、不规整，规模小。岷江一桥桥头有1处市级文物保护单位——龙泓寺，现有建筑被龙泓小学在使用。

公共服务设施主要存在以下问题：

1、现状公共服务设施总量规模偏小，服务水平及能力有待提升。

2、用地沿碧山路呈带状，分散布置，没有形成明确的功能分区，给岷江东岸片区居民生活带来诸多不便。

3、 现有文物保护单位缺乏科学有效保护。

八、道路及市政设施

（一）道路交通

现状对外交通便利，片区北有岷江二桥，与柏杨坝片区、通江片区有方便的交通联系；南有岷江大桥与嘉州古城区有较便捷的交通联系；东有城市外环线（国道348线）与乐山各区县有较方便的交通联系；为改善大佛景区外部交通环境，致江路大桥正在施工建设中，未来片区交通将得到大大改善，北可通牟子片区，南可达乐山大佛风景名胜区，东可通绕城高速，对外交通可谓四通八达。

片区内有两条主要道路，一条是贯通南北的碧山路，路面宽度12-18米，路面状况较为良好，另一条是龙泓路，道路线型不好，路面较窄，宽约6-8米。其余道路多为村道，路幅宽度3-5米，多为水泥路面，通行状况较差。

片区南部天街项目配有2处社会停车场，可为游客提供停车服务。城市公交线路已基本覆盖本片区，但线路、站点、班次均较少，居民出行较为不便。

道路交通存在问题：

1、片区道路普遍较窄，通行能力有限。

2、片区内部路网建设滞后，未形成网络体系，致使主要道路上下班高峰期，交通较为拥堵。

3、公交线路覆盖密度不大，线路、站点、班次均较少，居民出行较为不便。

（二）市政管网

规划区及周边有加油站2座，加气站1座，气瓶检测站1处以及水厂（市二水厂，已停运）1座。

区内供水由市三水厂供给，供水主干管网沿碧山路敷设，向沿线地块供水。     现状沿碧山路布置有DN1200污水主管一根，收集沿线污水，并最终进入乐山市第一污水处理厂，沿线支管较少，存在部分污水直排问题。片区雨水就近排入岷江、泥溪河、碧山湖等自然水体。电力、电信、燃气设施基本到位，区内有天然气门站1座，4条35KV以上高压线穿越规划区。

市政管网主要存在的问题：

1、供水管网呈枝状布置，供水安全应差。

2、排水管网建设滞后，存在部分污水直排，对周边水环境有影响，亟待解决。

3、片区内现有高压线对片区开发建设有一定影响。

九、城市景观环境

（一）现状建筑质量分析

为了对现状建筑质量作一个综合评定，根据建筑层数、结构、建筑年代等参数将现状建筑分为四类（文物古迹建筑除外）：

一类建筑：多层以上框架或砖混结构，新建建筑及大型公共建筑。

二类建筑：结构质量较好的中高层、多层建筑。

三类建筑：结构质量普通的多层、低层建筑。

四类建筑：结构质量较差的低层建筑、棚户区建筑。

按此标准，规划区大部分为一、二类建筑（约占69％），一类建筑为近年沿江新建建筑。

岷江东岸片区现状建筑面积统计表

表2-3

| 建筑类别 | 占地面积（hm2） | 建筑面积（万m2） | 所占比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类建筑 | 2.23 | 58.76 | 39.00 |  |
| 二类建筑 | 2.92 | 43.80 | 30.00 | 所占比例只表示建筑面积的比例 |
| 三类建筑 | 12.81 | 38.43 | 26.00 |  |
| 四类建筑 | 3.99 | 7.98 | 5.00 |  |
| 合 计 | 21.90 | 148.19 | 100 |  |

（二）现状建筑高度分析

岷江东岸片区建筑高度总体控制较好，仅北部嘉州长卷天玺、香木岭\泓桥丽都项目建筑为高层外，其他区域多为低层、多层建筑。片区 “显山露水”的空间格局管控总体较好。规划应继续加强控制，留出必要的视线通廊，与乐山大佛景区建设相协调。

（三）现状景观环境分析

片区处于岷江东岸，背靠青山，面临绿水，有着独特自然景观环境，区内有泥溪河、胜利水库、碧山湖等自然水体景观，植被茂密的自然山体。片区现状自然山体与大佛景区山体连为一体，成为“睡佛”的一部分，构成嘉州的重要山水画卷。

片区西临岷江，与正在蓬勃发展的主城区隔江相望，视野开阔，景观唯美。片区滨江绿廊极具地方特色，是乐山城市山水景观环境的重要组成部分。片区内山形起伏，江河汇流，城市建成区与田园村落交互融合，具有良好自然环境及特色景观基底。片区南部的磨儿山是区域的制高点，近可观对岸日新月异的主城区，远可眺城市之肺——绿心，景观环境极佳。同时，区内有碧山湖

、紫霞宫、天街等自然文化景点，具备发展生态旅游的环境条件。

区内景观环境虽然良好，但区域公用设施——市殡仪馆布置在片区中部，对片区的开发有较大影响。

十、发展环境分析

（一）优势

1、城市发展的背景优势

《中共四川省委关于全面推动高质量发展的决定》中提出： “加快发展以绵阳、德阳、乐山为区域中心城市的成都平原城市群”和“支持乐山建设世界重要旅游目的地”。乐山市作为成都平原城市群的区域中心城市之一，地处于成都平原城市群、川南城市群和攀西城镇群省内三大城镇群的交汇地带，也处于成都平原地区南向发展的主通道上，具备发展潜力。同时，围绕乐山建设“世界重要旅游目的地，全省区域中心城市”的城市目标，转变城市功能，提升城市发展能级，乐山市委制定了两个五年行动计划，推动乐山高质量发展。良好的城市发展契机为片区发展提供了强大的动力。

2、片区的区位优势

岷江东岸片区作为乐山中心城区主要旅游职能片区之一，处于城市功能片区与乐山大佛景区交接处，是城市转型发展建设世界重要旅游目的地的前沿阵地，示范区域，随着乐山市高质量发展行动计划的推进，将会大大加加快该片区建设的步伐。

3、片区良好的自然景观条件。

岷江东岸片区依山傍水，生态景观环境区位极佳，是乐山城市山水景观环境的重要组成部分，嘉州山水画卷的重要载体。其独特景观基底，从视觉、空间、文化环境上都具有较好的条件，具备创造高品质生态旅游的环境条件。

（二）劣势

1、片区现状建设用地混杂，规划将涉及用地功能的置换或完善等，将会带来一定的困难。

2、现状建设用地多为村民住宅用地，在开发建设过程中，将面临大量的村民安置问题。

3、片区生态敏感区域分布广，可供开发建设用地较少。

4、建设资金短缺，基础设施建设有所欠缺。

综上所述：岷江东岸片区处于城市功能片区与乐山大佛景区交接处，是城市转型发展建设世界重要旅游目的地的前沿阵地、示范区域，具有良好的发展环境条件，但由于原建设杂乱、基础设施欠缺，对片区的建设发展也有一定影响。所以，该片区发展应充分抓住城市转型升级契机，充分利用良好的区位、生态资源优势，顺应市场经济的发展规律，通过高质量的规划和多渠道的招商引资，充分调动社会各阶层力量，将岷江东岸片区建设成为一个环境优美、设施完备的城市滨江休闲度假区。

第三章 规划总则

一、规划依据

本次规划主要依据以下法规、规范、技术标准和文件：

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2019）；

2、《城市规划编制办法》（2006）；

3、《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137—2011）；

4、《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016年版）；

5、《城乡建设用地竖向规划规范》（CJJ83-2016）；

6、《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018）；

7、《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

8、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》（2010）；

9、《四川省城乡规划条例》（2011）；

10、《乐山市城市总体规划》（2011-2030）2017修改版；

11、《乐山市土地利用总体规划》（2006-2020）；

12、国家及四川省、乐山市其他相关技术标准、规范和规定；

13、乐山市住房和城乡规划建设局提供的电子地形图及其它相关资料。

二、规划原则

（一）区域协调、统一规划原则

从乐山市城市总体发展战略出发，寻求和论证规划片区在城市中的地位与职能，从而实现与中心城区区域协调发展，促进城市高效运营。

（二）综合开发、协调发展原则

遵循综合开发、协调发展的原则，妥善处理好规划建设中的各种关系和矛盾，特别是经济效益与社会效益和环境效益的矛盾，以及各种专项规划之间的矛盾。要以总体规划为指导，在空间布局、环境设计、指标控制等方面与城市其它地区取得衔接和协调。

（三）以人为本，可持续发展原则

坚持“以人为本”的设计原则和可持续发展原则，着力于营造高品质的“人性化”城市环境和景观，建立良好的城市空间秩序和绿化景观系统，构建完备的社区服务系统、健康的社区文化生活，实现片区开发建设的经济效益、环境效益和社会效益的完美统一。

（四）高效率、市场化原则

以城市功能为根本，从片区的功能分区、交通组织、土地开发、城市景观与配套设施等方面入手，科学制订规划，建成功能合理、交通便捷、生活方便、设施保障良好的高效率的城市片区。以市场经济机制为导向，在规划设计中贯彻市场经济原则，采用灵活多样的规划设计手段，制订适宜的规划管理策略，提高规划设计、管理的可操作性和弹性，保证片区开发建设的经济效益。

（五）近远期结合、有机开发原则

合理安排开发建设时序，指导土地及空间的有序开发与建设。根据规划区建设中的实际情况，远、近期建设结合，有效控制建设用地的供给规模，保证片区开发质量，为日后的建设留有余地。

三、规划范围

规划区用地范围东至国道348线,南至山龙路，与乐山大佛风景名胜区紧密相连，西至岷江，北至佛光路。规划用地沿岷江东岸呈不规则的带状。本次岷江东岸片区规划用地面积为659.58公顷。

第四章 功能定位及目标策略

一、规划理念

（一）功能复合，业态升级

充分认知生态优势与文化优势对产业价值的提升，整合淘汰传统服务业，发展休闲商业、文化创意、旅游度假、高端康养、运动科研等新兴业态，并强调多种业态之间的复合，产生集聚效应与联动效应，形成充满活力的高品质城市旅游职能空间。

（二）文旅融合，重塑印象

依托独特厚重的佛文化资源，做好保护与开发，推进乐山大佛“佛国乐园”建设，巩固提升山水禅意经典旅游线路，重塑乐山旅游形象；以嘉州历史文化遗存，建构文化地标；以公共步道，景观绿带串联文化节点和自然环境，打造连续、开放的文化走廊，全方位展现的乐山城市风貌独特魅力，重塑嘉州文化意向。

（三）山水筑城，相借相生

片区背山面水，山水环境颇具意境，规划应最大限度发挥既有的生态禀赋，从三位空间视角对城市形态进行有机梳理。城市密度组团被生态廊道有机分割，建筑群疏密有致地依山延展，山脉、水脉、城脉有机聚合，营造“看得见山，望得见水”的山水城市格局。

二、规划策略

（一）产业发展策略——旅游引领， 多元协同

将泛旅游服务业作为片区主导产业，复合生态休闲、健康养生、文化创意、休闲度假协同发展，精品打造，融入禅修文化、滨江文化、休闲文化等主题元素，发展特色主题旅游休闲服务产业。将岷江东岸片区定位为城市与旅游相融合的先行示范区域，整体包装为泛旅游产业的汇集区，塑造乐山城市旅游休闲度假的第一核心区域。

（二）空间发展策略——山水交融，江聚林散

在生态优先的基础上，进行片区空间合理布局。结合现有的空间发展机理，改善滨水空间环境，构建自然山水廊道，使城市与山水和谐共生；利用片区地形地貌，采取“沿江集聚，山林分散 ”的布局方式，遴选合理的业态，使片区土地利用生态化、高效益化，做到社会效益、经济效益、环境效益的协调统一。

（三）生态景观策略——山水禅意，景城一体

充分挖掘和展示片区山、水、佛、城共同形成的佛意禅缘，营造与山水相伴、与禅意共生的独特山水禅意空间。保护片区山脉和水系，展现自然天成的山水禅意景观。通过禅意空间制作与旅游活动打造，将佛教文化融入滨水环境、山体环境，形成区域代表佛教大爱、豁达、无争的人文环境。构建禅居、禅味、禅作、禅行结合的禅意文化核心区。通过生态乐道串联大佛、滨水、城市、山林等空间，形成景城一体的滨水休闲度假旅游空间。

三、功能定位

根据《乐山市城市总体规划》，结合片区发展趋势分析，确定本次规划区域的功能为：

以旅游服务为核心，集休闲商业、文化娱乐、民宿酒店、生态居住、禅修康养于一体的城市滨江休闲度假区

四、规划目标

合理布局规划区内用地，完善片区功能，高效组织道路系统和绿地景观系统，加强公共服务设施和市政基础设施的配套建设，把岷江东岸片区建设成为：

城市滨水休闲度假核心区

城市文化休闲禅修康养产业示范区

乐山大佛风景区北入口门户形象区

五、发展规模

（一）用地规模

本次控规范围总用地面积为659.58公顷，其中规划期内城市建设用地面积237.06公顷，区域交通设施用地32.04公顷，非建设用地390.48公顷。

（二）人口规模

规划区居住用地47.45公顷。根据我国建筑气候区划乐山属于第Ⅲ建筑气候区，按照《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）的要求，人均居住用地面积控制在23–36平方米，则规划范围内在保证良好居住环境的情况下适宜容纳约2.0万人。

第五章 用地布局规划

一、规划布局思路

规划坚持生态优先、可持续发展的理念，充分利用滨江沿岸空间环境以及东部自然山林资源，结合现状自然环境，树立尊重自然、生态优先的环保意识，同时构建多元化的路网结构和公共交通系统，最终展示“青山绿水，城景交融”的山水城市格局，全面体现新时期乐山城市高质量发展的新理念。

二、用地布局结构

根据岷江东岸片区在乐山市城市总体规划中所确定的功能定位，结合岷江东岸片区的地理区位、自然生态环境及建设用地现状，规划岷江东岸片区形成“一轴、一带、两心、两区”的结构形式。

“一轴”：指贯穿片区南北的滨江景观大道——碧山路，是片区的发展主轴，同时也是片区重要的景观主轴；

“一带”：是指位于规划区东部以碧山湖为核心的休闲度假旅游带。

“两心”：指位于岷江大桥、岷江二桥桥头附近的两个商业服务中心节点；

“两区”：指沿碧山路滨江景观大道东侧形成的两个居住小区。

三、各类用地布局规划

（一）居住用地规划

规划居住用地主要沿碧山路东侧布局，居住用地共47.45公顷，占城市建设用地的20.01％，人均23.73平方米。

岷江东岸片区规划以泥溪河为界划分成两个居住小区——泥溪河以北依托北部商业服务中心发展而形成的山湾居住小区和泥溪河以南依托任家坝村发展而形成的任家坝居住小区。两个居住小区规划居住总人口约2.0万人。

山湾居住小区中心设置有小学、幼儿园、农贸市场等公共设施，小区部分配套设施与片区北部商业服务等设施共享。任家坝居住小区现有农贸市场、龙泓小学等公共服务设施予以保留，并充分利用；增设幼儿园、社区综合服务中心（含社区服务站、文化活动站、托老所、社区卫生服务站、社区商业网点等设施）、户外健身设施站等公共服务设施，以完善小区配套服务功能。

（二）居住社区级服务设施用地规划

居住社区级服务设施包括居住小区及小区级以下的幼托、文化、体育、商业服务、医疗卫生、行政管理及社区服务等设施，居住社区级服务设施除幼儿园、农贸市场、派出所、社区综合服务中心等部分设施具有独立用地，其他设施主要结合绿地、广场、商住建筑或住宅建筑底层设置。规划岷江东岸片区内共配套4所独立占地幼儿园；设置有2处社区综合体，2处独立占地的农贸市场，1处配建农贸市场。居住社区级服务设施设置内容、规划建设要求、数量详见表5-1。

居住社区级配套服务设施规划一览表

表5-1

| 类别 | 设置 项目 | 设置内容 | 建设要求 | 数量（个/处） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育设施 | 幼儿园 | 保教学龄前儿童。 | 独立设置，应有独立院落和出入口，层数不宜高于3层，建筑面积,3150-4550㎡。 | 4 |
| 医疗卫生 | 卫生服务站 | 房屋建筑包括临床科室、预防保健科室、医技科室等用房。 | 结合社区综合服务中心设置，应在建筑首层并应有专用出入口，建筑面积120-270㎡，附近有医院的可结合设置。 | 2 |
| 文体设施 | 文化活动站 | 书报阅览、书画、文娱、健身、音乐欣赏、茶座等主要供青少年和老年人活动。 | 结合社区综合服务中心设置，或靠近同级中心绿地安排，建筑面积250-1200㎡。 | 2 |
|  | 室外综合健身场地 | 篮、排球及小型球类场地，儿童及老年人活动场地和其它简单运动设施场地等。 | 结合绿地、广场安排。 | 2 |
| 商业服务 | 农贸市场或生鲜超市 | 包括蔬菜、肉类、水产品、副食品、水果、熟食等售卖。 | 独立占地或结合商业建筑配置。 建筑面积750-2500㎡，应配有停车场。 | 3 |
|  | 其他商业服务设施 | 包括商场、健身房、餐饮设施、银行营业网点、电信营业网点、邮政营业场所等。 | 结合商业、商住建筑配置，宜设于底层。 | - |
| 社区公共管理与社区服务设施 | 街道办事处 | 辖区社会事务管理办公场所。 | 结合所辖区域设置。 | - |
|  | 派出所 | 户籍管理和基层治安工作。 | 独立设置，宜设置于辖区内位置适中、交通方便地段，建筑面积1000-1600㎡。 | - |
|  | 社区服务站 | 包括社区服务大厅、警务室、居委会办公室、居民活动用房，活动室、阅览室、残疾人康复室等。 | 结合社区综合服务中心设置，建筑面积600-1000㎡。 | 2 |
|  | 社区食堂 | 为社区居民尤其是老年人提供助餐服务。 | 结合社区综合服务中心设置。 | 2 |
|  | 老年人日间照料中心（托老所） | 老年人日托服务，包括餐饮、文娱、健身、医疗保健等。 | 结合社区综合服务中心设置，建筑面积350-750㎡。 | 2 |
|  | 公共厕所 | 厕所、管理用房等。 | 设置于人流集中处，结合配套设施及户外健身场地设置，建筑面积30-120㎡。 | - |

（三）公共管理与公共服务设施用地规划

规划区内的公共管理与公共服务设施用地面积23.31公顷，占城市建设用地的9.83%。规划区公共服务设施主要分布在碧山路沿线，岷江大桥、岷江二桥桥头附近。

1、行政办公用地

规划保留现有行政办公用地。

2、教育科研用地

规划迁出军地两用人才学校、振兴中等职业技校等教育科研设施用地。结合片区人口分布和现有学校分布情况，根据服务半径，规划迁建现有任家坝小学，在山湾居住小区内新建1所小学，将乐山四中迁至牟子片区。规划教育科研用地面积4.35公顷。

3、体育用地

岷江东岸片区现状无公共体育设施，其他体育设施场地主要是学校体育用地。规划抓住片区开发契机，以居住小区为单位布置2处小区级体育活动中心，内设有户外健身场地、篮球场、网球场、儿童活动场所等体育设施。

4、社会福利用地

保留现有市社会福利院、孝老院，并留足发展建设用地，迁出市殡仪馆。规划社会福利用地面积13.29公顷。

5、文物古迹用地

按乐山历史文化名城保护规划要求严格保护区内龙泓寺，规划保留其法定保护范围用地。

6、宗教用地

保留现紫霞宫用地，不再新增用地。

（四）商业服务业设施用地规划

规划商业服务业设施用地60.09公顷，占城市建设用地的25.35%。其用地分布于片区各居住小区中心区域以及休闲度假旅游带沿线。

1、商业用地

岷江东岸片区商业用地以旅游商业服务为主，包括零售商业、餐饮、旅馆、酒店、度假村用地等。规划在片区北部围绕胜利水库、山湾宾馆改造形成北部商业服务中心；片区南部在现有嘉州长卷天街旅游商业服务项目基础上扩大规模，向任家坝冲内延伸，形成片区南部商业服务中心，与大佛景区文化休闲、旅游服务、娱乐康体等设施充分结合，营造良好的旅游商业购物环境。

居住小区级商业设施设于沿街区域，应设置独立的出入口。社区农贸市场设在运输车辆易于进出的相对独立地段，规划片区布置3处独立占地的农贸市场。

片区商业用地面积55.39公顷。

2、娱乐康体用地

规划娱乐康体用地3.83公顷。结合片区中部碧山湖布置，主要为游乐、休闲娱乐等设施用地。

3、公用设施营业网点用地

规划保留并改扩建现有加油站、加气站，做好安全防护工作。各居住小区根据人口规模及实际需求，在沿街住宅底层设置其他公用设施营业网点，方便居民就近办理业务。

片区公用设施营业网点用地0.87公顷。

（五）道路与交通设施用地规划

按照乐山市城市总体规划要求，完善片区城市道路系统，并结合旅游度假项目建设合理配套游览道路基础设施用地。

针对岷江东岸片区商业、旅游服务等方面的停车需求情况，规划在学校、市场、商业服务中心、休闲度假旅游设施集中地段或周边区域设置社会停车场，共设置有6处社会停车场用地，社会停车场规模控制在100-200个泊位左右，采取地面停车和地下停车相结合方式。

规划道路与交通设施用地65.07公顷，占城市建设用地的27.45%。

（六）公用设施用地规划

根据总体规划的要求， 迁出现有二水厂、气瓶检测站，保留并扩建碧山路现有天然气门站。按照城市环境卫生专项规划要求，在碧山路中段适当位置规划设置1处小型的垃圾转运站。

规划公用设施用地0.45公顷，占规划城市建设用地的0.19%。

（七）绿地与广场用地规划

规划绿地与广场用地38.94公顷，占城市建设用地的16.43％。其中公园绿地28.04公顷，防护绿地8.60公顷，广场用地2.30公顷。

根据总体规划对绿地系统的规划要求，岷江东岸片区绿地系统结合岷江、泥溪河以及任家坝冲溪沟水生态建设，布置公园绿地、绿化广场、生态绿地，逐步形成点、线、面相结合的城市绿地网架。同时，加强碧山湖、国道348线生态绿化建设，提升区域生态景观环境，促进片区休闲度假旅游产业发展。

（八）弹性用地规划

规划将乐山四中搬迁后的用地（面积1.37公顷）调整为弹性用地，用于补充片区公共管理与公共服务设施、商业服务设施建设不足；另在山龙路中段北侧预留一处弹性用地0.38公顷，用于公共管理与公共服务设施、市政公用设施建设。

（九）非建设用地规划

规划区内非建设用地共计390.48公顷，规划农林用地范围内允许适当的新农村建设、重大基础设施建设等建设行为。

城市建设用地平衡表

表5-2

| 序 # 号 | # 代 # 号 | # 用 地 名 称 |  | # 面 积 # (hm2) | # 占城市建设用地（%） | # 人 均 # (m2/人) | # 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # R | # 二类居住用地(R2) |  | # 47.45 | # 20.01 | # 23.73 |  |
| # 2 | # A | # 公共管理与公共服务 # 设施用地(A) |  | # 23.31 | # 9.83 | # 11.65 |  |
|  |  | # 其 # 中 | # 行政办公用地(A1) | # 1.03 |  |  |  |
|  |  |  | # 教育科研用地(A3) | # 4.35 |  |  |  |
|  |  |  | # 体育用地(A4) | # 1.35 |  |  |  |
|  |  |  | # 社会福利用地(A6) | # 13.29 |  |  |  |
|  |  |  | # 文物古迹用地(A7) | # 0.09 |  |  |  |
|  |  |  | # 宗教用地(A9) | # 3.20 |  |  |  |
| # 3 | # B | # 商业服务业设施用地(B) |  | # 60.09 | # 25.35 | # 30.05 |  |
|  |  | # 其 # 中 | # 商业用地(B1) | # 55.39 |  |  |  |
|  |  |  | # 娱乐康体用地(B3) | # 3.83 |  |  |  |
|  |  |  | # 公用设施营业网点用地（B4） | # 0.87 |  |  |  |
| # 4 | # S | # 道路与交通设施用地(S) |  | # 65.07 | # 27.45 | # 32.53 |  |
|  |  | # 其中 | # 城市道路用地(S1) | # 59.79 |  |  |  |
|  |  |  | # 交通枢纽用地(S3) | # - |  |  |  |
|  |  |  | # 交通场站用地(S4) | # 5.28 |  |  |  |
| # 5 | # U | # 公用设施用地 |  | # 0.45 | # 0.19 | # 0.22 |  |
|  |  | # 其中 | # 供应设施用地(U1) | # 0.23 |  |  |  |
|  |  |  | # 环境设施用地(U2) | # 0.22 |  |  |  |
| # 6 | # G | # 绿地与广场用地 |  | # 38.94 | # 16.43 | # 19.47 |  |
|  |  | # 其中 | # 公园绿地(G1) | # 28.04 |  |  |  |
|  |  |  | # 防护绿地(G2) | # 8.60 |  |  |  |
|  |  |  | # 广场用地(G3) | # 2.30 |  |  |  |
| # 7 |  | # 弹性用地 |  | # 1.75 | # 0.74 | # 0.88 |  |
| # 合计 |  | # 城市建设用地 |  | # 237.06 | # 100 | # 118.53 |  |

注：规划居住人口约2.0万人。

城乡用地汇总表

表5-3

| 序 号 | 代 码 | 用地类别名称 |  | 面积（公顷） | 比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H | 建设用地 |  | 269.10 | 40.80 |  |
|  |  | 其中 | 城市建设用地（H11） | 237.06 |  |  |
|  |  |  | 区域交通设施用地（H2） | 32.04 |  |  |
| 2 | E | 非建设用地 |  | 390.48 | 59.20 |  |
|  |  | 其中 | 水域（E1） | 28.61 |  |  |
|  |  |  | 农林用地（E2） | 361.87 |  | 其中：生态林地161.71公顷 |
| 合计 |  | 规划范围总用地 |  | 659.58 | 100 |  |

第六章   土地利用控制规划

一、地块划分原则及编码方式

（一）地块划分原则

结合乐山组团式发展模式，建议采用各城市组团分别编码的形式，如牟子编码为MZ；旧城区编码为JC；水口编码为SK等。划分原则：

1、交通可达性原则。根据规划道路、河流、铁路等按集中的空间划分。

2、空间完整性。保证街区空间的相对完整。

3、主导功能的完整性。强调分区内各主要功能的相对完整。

4、兼顾行政区划分原则。考虑用地与行政区划关系，合理划分分区。

各城市组团内以城市道路来划分，保证用地功能的完整性，地块编号的唯一性和可细分性；起到承上启下的作用，保证总规的落实，指导控规的编制。

（二）地块编码方式

编码采用三段式：DA－xx—a，其中DA表示岷江东岸片区；xx为街坊编号；a为地块编号。编号的顺序原则上由西至东、由南至北。

二、建设开发控制

（一）开发强度控制

城市空间密度分布是城市组成要素（包括物质设施、社会群体、经济活动和公共机构等）在空间上的分布强度。本次规划控制的重点是城市物质组成要素即不同性质建筑设施的密度分布。根据密度分区原则中的区位选址理论、基于现状分析结果和参考国内外城市的密度分区经验，以交通条件、服务条件和环境条件作为一般的和全局的区位影响因子，规划对土地开发强度加以控制。

1、控制要求

为提高土地利用效益，使土地利用实现集约化、节约化。在开发强度上针对不同区域和用地类型，对容积率和建筑密度实行上限控制。

建设开发强度分区指标划分表

表6-1

| 开发强度分区 | 容积率取值 | 控制区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低强度开发地区 | FAR≤1.0 | 主要为城市市政基础设施、公园绿地、运动场、广场、幼儿园、小学等地块。 |  |
| 中低强度开发地区 | 1.0＜FAR≤1.5 | 主要为居住、市场、娱乐设施、节点商业、社区服务等地块。 |  |
| 中高强度开发地区 | 1.5＜FAR≤2.0 | 主要集中商业地块。 |  |

注：岷江东岸片区地块开发全部按容积率不高于2.0控制；规划预留的弹性用地，其开发指标依据具体项目，单独进行核定。

2、控制方式

本片区作为一个控规管理单元，设定平均容积率，从总体上量化土地开发强度。通过经济与行政结合的方法干预土地开发，按照可接受的环境水平、大容量公共交通运输系统主导发展布局、一定的城市景观水平等基本原则进一步区分不同地块使用强度和控制密度，形成多层次的空间控制体系，提高土地利用效率。

地块开发强度可以综合考虑用地大小、建筑功能、交通条件、服务水平以及城市设计要求等因素，确定合理的开发强度。地块开发强度控制指标主要涉及容积率、建筑密度和绿地率。

片区因用地形态狭长，在配套设施建设标准控制上以规划确定的居住小区作为管控单元配建相应的市政及公共服务设施。在控规调整时须以各居住小区市政及公共服务设施容量等为参照。

（二）建筑高度控制

根据城市空间设计，结合城市功能布局和开发强度确定城市中建筑的限制高度。

建筑高度除必须满足消防、安全和通风、日照等要求外，还应根据建筑物所在地区的实际情况来控制建筑高度。

在飞机场、气象台、电台和其他无线电讯设施及其通道（含微波通讯）等有净空要求的设施周围新建、改建的建筑，必须按有关净空限制要求控制建筑高度。

在文物保护单位和具有历史文化意义的地区或建筑周围新建、改建的建筑必须符合相应的保护条例，并应符合保护规划的规定和城市设计的高度控制要求。

本规划区内所有新建建筑物高度应符合景观规划、建筑间距等方面的要求。规划区内建筑高度原则上不得超过本规划中规定的建筑高度控制指标。重点地块可根据设计需要，在获得乐山市规划行政主管部门批准后，进行适当调整。

（三）建筑间距控制

建筑间距应符合以下规定，并同时符合消防、卫生防疫、环境保护、工程管线、人防疏散、抗震防灾、建筑保护等方面的要求。

各类建筑的建筑间距必须符合消防、抗震、卫生、防疫、环保、节能、工程管线、建筑安全保护和强制性条文等方面的要求。

住宅建筑的日照间距要符合《乐山市城市规划管理技术规定》的相关规定外，高层住宅建筑应当进行计算机模拟日照分析，保证高层住宅建筑之间及受影响的周边地区住宅建筑的有效日照时间符合住宅建筑日照标准的规定。

（四）建筑退让控制

建筑后退距离主要根据地块位置、使用功能和消防、日照、安全卫生、视线等要求来确定。本规划区建筑后退距离按照《乐山市城市规划管理技术规定》相关内容执行。

（五）土地使用兼容性控制

兼容性要求主要为适应开发建设的不确定性而设立。建筑的改建、扩建和新建，其使用性质应同所在地块的土地使用性质相符。

1、选择性兼容，在土地出让或者划拨前，由城乡规划主管部门选定一项用地性质及其对应的规划指标进行管理，选择性兼容地块可混合兼容。

2、混合性兼容，图则中明确了兼容性和兼容比例要求的地块应严格按照图则执行。图则中未明确兼容比例要求的地块，应按以下要求实施：

居住为主要用地性质的，住宅计容建筑面积应大于规划用地总计容建筑面积的50%，小于或者等于规划用地总计容建筑面积的90%；商业服务业设施为主要用地性质的，住宅计容建筑面积应大于或者等于规划用地总计容建筑面积的10%，小于规划用地总计容建筑面积的50%。

未明确规定的各类用地适建范围按照《乐山市城市规划管理技术规定》相关内容执行。

（六）地块停车泊位控制

停车泊位是指地块内部必须配建的机动车与非机动车停车泊位数。主要根据建筑性质、规模和所处区位确定。各类用地配建停车泊位按照《乐山市城市规划管理技术规定》相关内容执行。

（七）禁止机动车开口位置和方向控制

禁止机动车开口位置和方向是指街坊内地块内部机动车道与外围城市道路相交的出入口方位和位置的控制，其确定主要是考虑城市道路交通的安全和顺畅，并合理引导地块内部交通。本规划规定地块机动车出入口位置至道路交叉口路沿石切点距离，必须符合以下标准：

主干道交叉口≥60米；

次干道交叉口≥40米；

支路交叉口≥20米。

机动车出入口应在建设用地周边较低级的道路上安排，如需开设两个或两个以上的机动车出入口时，应当按照道路等级由低到高的顺序安排。城市快速路和交通性干道不得设置机动车出入口，建设用地应设置辅道与次要道路相连。

机动车出入口设置距公园、学校、儿童及残疾人建筑的出入口不应小于20米；距公共交通站边缘不应小于10米；距桥梁，引道端点等不应小于50米。

（八）现状合法用地建设控制

控制性详细规划所确定的可开发用地的规划指标是对未来土地使用的控制与指导，现状合法的土地用途及指标与控制性详细规划不符的，在其土地使用权有效期内可继续保持其原有合法用途及指标。

三、城市五线控制

在规划区范围内建立“五线”规划控制体系。划定适建与不适建的用地界限，并制定相关规划控制导则。

（一）道路红线控制

道路红线，是指规划中用于界定城市道路、广场用地和对外交通用地的控制线。红线控制的核心是控制道路用地范围、限定各类道路沿线建（构）筑物的条件。

道路红线导控要点：（1）控制道路及立交设施用地红线，红线内土地不得进行任何与道路功能不相符合的使用。（2）新建道路应实行统一的城市道路断面、建筑后退道路距离，保障城市道路建设的标准化和规范化。特殊道路的断面形式，可按城市规划要求另行确定。（3）道路红线两侧建（构）筑物应根据相应规划管理要求由规划道路红线两侧分别向外后退，后退范围内属绿地，不得建设永久性或临时性建（构）筑物。

规划范围内的城市主、次干路依据规划严格执行，支路可在下层次规划编制及规划实施时适当调整深化，但必须报规划主管部门审批。规划区范围内道路红线参见道路工程规划图。

根据道路的重要性对道路红线做适当弹性控制，弹性控制的道路集中在支路上，考虑建设的实际情况，支路红线的宽度、方向不变，其具体线形可做适当调整。

（二）城市绿线控制

城市绿线：即城市各类绿地范围的规划控制绿线，包括公共绿地、防护绿地、生产绿地、居住区绿地、单位附属绿地、道路绿地、生态风景林地。

城市绿线导控要点（1）城市绿线内的用地，不得改作它用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。（2）有关部门不得违反规定，批准在城市绿线范围内进行建设。（3）因建设或者其他特殊情况，需要临时占用城市绿线内用地的，必须依法办理相关审批手续。（4）在城市绿线范围内，不符合规划要求的建筑物、构筑物及其他设施应当限期迁出。（5）在绿线范围内，如属河道蓝线的范围，应同时满足河道蓝线的导控要点规定。

规划区内的城市绿线控制主要包括以下几个方面内容：公园绿地、防护绿地用地界线控制，道路绿地边线控制。其中公共绿地、防护绿地用地界线控制严格按照规划划定的界线来控制；道路绿地按照道路横断面划定的绿化退线来控制；居住社区级绿地及组团级绿地，严格控制其面积，对具体位置不做硬性规定。

（三）城市蓝线控制

城市蓝线：是指城市规划确定的江、河、湖、库、渠和湿地等城市地表水体保护和控制的地域界线。

城市蓝线导控要点（1）原则上不得改变其原有水域形态，不得减少水域面积。（2）在蓝线控制区内的陆域内，不得建设除防洪排涝必须的设施以外的任何其他建（构）筑物，河道两侧的建筑工程应符合乐山市有关后退河道规划蓝线距离的规定。（3）滨水地区现状建设对水域及环境造成污染的工业必须迁出或逐步改造。

规划区范围内重点控制的河流水系为岷江、泥溪河，其河道蓝线控制严格按照《城市蓝线管理办法》之规定执行。

（四）城市黄线控制规划

城市黄线，是指对城市发展全局有影响的、城市规划中确定的、必须控制的城市基础设施用地的控制界线。

在城市黄线范围内禁止进行下列活动：违反城市规划要求，进行建筑物、构筑物及其他设施的建设；违反国家有关技术标准和规范进行建设；未经批准，改装、迁移或拆毁原有城市基础设施；其他损坏城市基础设施或影响城市基础设施安全和正常运转的行为。

在城市黄线内新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，应当依法向建设主管部门（城乡规划主管部门）申请办理城市规划许可，并依据有关法律、法规办理相关手续。迁移、拆除城市黄线内城市基础设施的，应当依据有关法律、法规办理相关手续。

规划区黄线控制的城市基础设施主要有：

1、交通设施：社会停车场6个，加油站2座，加气站1座。

2、环卫设施：垃圾转运站1座。

3、燃气设施：天然气门站1座。

（五）城市紫线控制

紫线是指用于界定文物古迹、传统历史街区等保护范围及建设控制地带的控制线。

历史文化紫线控制要点（1）紫线范围应严格保护，不得进行与之不相关的其它建设。（2）严格控制紫线周边建设控制地带内的开发强度，新建、扩建、改建各类建(构)筑物和其他设施时，应当与保护区的传统风貌或地方特色相协调。（3）划定的特别控制区对其街巷风格、空间尺度、建设容量、建筑高度、建筑特色等进行一定程度的限定。

规划区范围内有1处市级文物保护单位——龙泓寺，位于现龙泓路小学内。文物保护单位需遵循文物保护法严格进行保护，其保护范围及控制建设地段按照相关规定严格执行。

第七章  绿地景观系统及海绵城市规划

一、绿地系统规划

（一）规划原则及思路

1、规划体现可持续发展的生态原则，致力于片区空间与周边山体、水面的沟通和呼应，强调将背景山体绿化引入，和增强滨江生态绿化向片区内部的渗透、辐射，体现城在绿中、绿在城中的规划理念。

2、充分结合片区地形地貌，沿山、沿河、沿路形成规划区绿化廊道，使城市与山水和谐共生。结合规划区内部生态绿地、防护绿地，串联绿化广场、街头绿地、公共绿地，形成自然环境与人工环境相互渗透的点、线、面有机结合的完善绿化网络体系。

3、绿地建设符合多元化要求，结合规划区商业服务中心、各小区中心形成生态景观节点，通过沿道路设置的生态防护绿带、利用冲沟形成的带状绿带串联，形成多元化生态绿地网络。

（三）规划结构

依托岷江东岸现有自然山体及岷江这两大自然生态主体，以碧山路、泥溪河、碧山湖、南部滨河道路的绿化作为自然生态走廊，将生态引入城市，结合其它的沿街绿带、小区绿带及高压走廊，同时加强各道路的绿化建设，形成“一核、五廊、多点”的绿地网络格局。

一核：指片区中部围绕碧山湖形成的生态绿核。

五廊：指沿岷江滨水岸线形成的生态休闲绿化廊道以及联系片区东侧自然山林与岷江滨水空间的胜利水库、泥溪河、碧山湖、南侧横向滨河道路四条绿色生态廊道。

多点：指片区内多处绿化节点。

（四）规划布局

规划区绿地面积为38.94公顷（生态林地未计入），占建设用地的16.43%。

1、生态林地

规划区结合现有自然地理环境，以碧山湖为核心，在中部形成一片自然生态林地。

2、公园绿地

规划沿佛光路、碧山路（岷江二桥至泥溪河段）两侧各控制15米宽的公园绿地，与牟子片区道路绿化相协调；沿任家坝冲溪沟等河流两侧控制不等宽的滨水绿地；岷江大桥桥头、龙泓寺周边布置块状公共绿地。

为打造滨水空间环境，规划沿岷江一侧结合大佛景区北大门形成一条吸纳水体景观，为市民及游客提供休闲、游憩的“城市滨江景观休闲带”。滨江景观休闲带南接大佛博物馆前广场，北端接滨江绿地延伸至岷江二桥，其建设按岷江水域控制线总宽控制，即考虑排洪、防护等因素，又充分利用现状自然用地。规划保持临江自然生态河堤，根据防洪需要将部分地段改造成为复式生态河堤。整个滨江绿地又通过4条小溪流生态廊道延伸至东部自然山体，将岷江与东部自然山体联系在一起，拉近了山水的距离，更使城市基质融入山水之间，达到山、水、自然、城市、人和谐统一的完美空间环境，充分展现乐山城市魅力。

3、防护绿地

为减少交通干道对片区居民生活的干扰，规划在山龙路北侧控制38米宽的绿化防护带，在上致江桥的引道两侧各控制15米宽的绿化防护带。

4、广场用地

规划结合片区各小区中心区域设置广场用地，为片区居民提供休闲、游憩的公共活动场地。

二、景观系统规划

规划结合岷江东岸片区的地理区位和绿地系统的布局，精心组织各景观轴线和建筑空间，形成开敞空间与封闭空间相对应的重点突出、整体统一、充满滨江休闲气息的城市景观。景观系统由多条不同特色的景观轴（带）及各特色景观区组成。

(一)景观区

规划结合用地布局，形成三大景观区，即公共设施景观区、生态居住景观区和自然生态景观区。

1、公共设施景观区

片区南北两个居住小区中心区域，结合区域旅游配套服务、片区生活配套服务设置公共服务设施，形成展示新区风貌、提供城市服务功能的公共建筑景观区。

2、生态居住景观区

在片区南、北两个居住小区，形成富有乐山地方民居特色，与山水共融于一体的生态居住景观区。

3、自然生态景观区

根据乐山市总体规划要求，控制城市建成区向东发展，加之规划区内有大片用地属于不可建设用地，为与乐山大佛景区相协调，规划保留了片区大片自然生态绿地，形成一片具有自然生态景观特征的区域，充分体现山水田园城市的特色。

(二)景观带

1、休闲观光景观带

本片区依山傍水，非常具有休闲观光的空间环境条件。规划将碧山路沿线作为休闲观光景观带，通过对道路两侧绿带、沿线建筑及小品在空间、色彩、造型等方面的综合设计，使其成为展现岷江东岸滨水景观环境的重点地段。

2、快速景观带

规划将岷江东岸片区东侧外围国道348线作为片区快速景观道路，结合其两侧布置的自然防护绿带，形成片区的绿色快速景观带。

三、空间环境设计

（一）标志性建筑

标志性建筑对片区的可识别性以及市民对场所领域的认同感有重要的作用。乐山岷江东岸片区的标志性建筑主要位于重要景观轴线上具有特别的视觉及区位的地点。规划结合景观控制点，于片区南、北两个公建中心等地方布局标志性建筑。

（二）夜景照明设计

照明是现代城市日益重视的城市空间美化工程措施之一，夜景照明设计应根据功能空间的不同运用不同的照明手段。

重点照明地段是主要的公共活动空间和人流集散空间,同时又是城市形象的重要体现点和区域标志性场所，重点照明区应针对不同的环境整体设计，并且在照明强度、时段以及风格上作出具体要求。如办公空间要体现雕塑感，商业空间体现丰富多彩的氛围感、科技文化空间体现艺术的韵律感等。片区中的各广场及景观节点为重点照明地段。

重点照明带为滨江路、碧山路和龙泓路。其照明主要通过园林式的照明设计，在满足绿地系统使用的同时更体现“以人为本”的人本思想，利用带状的连续照明塑造美好的城市滨河景观。

道路照明除按规范保证视线辨别和交通安全需要以外，道路照明应体现道路等级，以具备引导和辨别的功能。

（三）标识系统

健康有序的城市空间需要一套有序明确的指示系统，以设计简洁、易识、连续和多样为特点，标识与建筑、广场、绿地、公共场所以及设施有机结合，直接反映城市品质。标识包括建筑标志系统、设施标志系统、机动车路标系统和步行道标志系统等，这些都充分体现了城市环境对人的尊重和关怀。

为突出城市的环境特征，避免视觉上的杂乱，一般除商业广场、步行街区和集散广场外，禁止设置固定的大中型商业广告。广告的安置不应破坏原有的建筑空间感觉和建筑立面。经规划行政主管部门同意可沿干道两侧的多层建筑设置一些造型简洁的广告牌（一般以高出地面6米为宜）；高层建筑顶部可安置霓虹灯式的广告（可附属于建筑立面，不得单独架设）；科技文化空间应以演出展览的广告为主，严禁杂乱的商业广告；办公区严禁大中型商业广告（可设置公益广告）。小型广告可结合建筑、设施、小品以及标志系统灵活设置，为丰富多彩的城市空间提供点缀。

（四）无障碍设计

在片区的几个特色活动空间、步行系统、广场、公共场所和建筑物出入口等区域，有高差的地方均应设计方便步行或轮椅通行的坡道。在城市主要的人行道设置盲道。结合步行空间设计带座椅的休息场所，以给老年人、残疾人和步行困难者提供方便。公共场所中的电话厅和公厕设计须考虑为残疾人、儿童设置的专用设备。

四、海绵城市建设规划

（一）控制指标体系

为落实乐山市海绵城市建设总体目标，系统推进海绵城市建设，完成重点建设任务，结合片区发展实际，提出岷江东岸片区海绵城市建设的指标体系，具体指标如下：

岷江东岸片区海绵城市建设指标体系表

表7-1

| 类别 | 指标分类 | 指标要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020年 | 2030年 |  |
| 水生态 | 年径流总量控制率 | ≥70% | ≥70% |  |
|  | 海绵城市达标面积比例 | ≥20% | ≥80% | 以城市建成区面积计 |
|  | 水系生态岸线比例 | ≥50% | ≥80% |  |
| 水环境 | 水环境质量 | 地表水优于 Ⅳ类标准 | 全面达到 Ⅲ类标准 |  |
|  | 城市污水处理率 | ≥85% | ≥90% |  |
| 水资源 | 污水再生利用率 | ≥20% | ≥30% |  |
|  | 雨水资源利用率 | ≥1% | ≥3% |  |
| 水安全 | 城市防涝标准 | ≥50 年 | ≥50 年 |  |
|  | 雨水管渠设计标准 | 2～5 年 | 2～5 年 | 重要地区5～10年，地下通道和下沉式广场等20～30 年 |
|  | 城市防洪堤达标率 | 100% | 100% |  |

（二）海绵城市建设主要任务

根据片区实际及规划情况，确定片区海绵城市建设主要任务为:

1、片区道路改造与建设低影响开发实施建设；

2、片区雨污水管道、泵站设施改造与建设；

3、公园绿地、广场、住宅小区低影响开发设施建设；

4、岷江本规划区段水系统整治，片区中部碧山湖生态林地修复提升；

5、岷江东岸片区段防洪排涝设施改造与建设。

第八章  城市设计导则

一、总体构想

在城市设计和建设中努力营造人与自然的和谐关系，以用地功能分区、路网布局为基础，结合景观规划要求，构筑规划区城市设计框架。要求各个功能区形成各自特色，标识性强，但整体协调统一。

二、城市设计控制要求

（一）城市天际线设计引导

城市天际线是由城市建筑与自然素材互相呼应、共同形成的天际轮廓线，是表现城市空间景观的重要方面；经过精心设计的优美的城市外轮廓线是极富美学价值的构图，往往会成为一个城市的标志性特征。在建构天际线时，应有意识的将各类建筑高度拉开层次。公共建筑适当增加高度，局部允许有超高层建筑，重视高层建筑群体的节奏韵律和对比统一，强化个别地标性建筑物或构筑物的空间形象设计，增加其在天际线构成中的份量，并使周围建筑群尽量与之配合，起到画龙点睛的作用。

根据岷江东岸片区的规划构想，结合规划空间结构，将岷江河道界面作为城市设计重点控制的城市天际线，注重天际线的轮廓变化和风格统一，在重要的城市功能核心形成标志性的地标建构筑物。

（二）城市色彩控制

城市色彩一方面应与自然环境相协调，规划区所在地区四季分明，可采用暖色系有助于营造温暖的环境氛围。另一方面，城市色彩与城市空间氛围相协调，不同的建筑场所，具有不同的空间氛围，对于城市色彩有着不同的要求。居住区的色彩设计应该和人们安宁、舒适的心理需求一致，应以恬淡柔和的暖色调为主；对于文化性场所，色彩性格多明净高雅，与当地文化特色相映成辉；对于商业性场所，则尽可能营造热闹、繁荣的氛围；而对于休憩性场所，“回归自然”成为必然需求，建筑色彩只能成为点縀，应以丰富的种植色彩为主。

针对规划区的气候特点，规划作如下设计引导：总体上的城市主色调应以浅白色或浅暖色为主。对于需要强化的城市意象、识别系统，通过辅色调、环境色的对比，增强地段的个性；对于城市的重要节点，允许色彩突出，增强标志性和吸引力，同时为城市增添亮点。

（三）开敞空间设计导引

绿地中可设置少量铺地，与建构筑物的联系通过小型广场转换。但作为高压线走廊的防护绿地不允许构筑人员长时间逗留的建筑物和活动场所。

滨水生态绿地应设置适量小品、休憩设施，形成一定数量的交流空间。沿江河、渠分段采用树形优美、树叶颜色多彩的树种，塑造色、香、形统一协调的特色滨水绿化环境。

碧山路、片区东部的主游道两侧绿带及滨水绿地作为片区开敞空间设计重点引导地段，注重空间布局的特色性和整体性。根据各个景观区的不同特色，分别布局与之相衔接、配套又各具特色的公共开敞空间，同时通过色彩、材料、符号及处理手法等使其统一。

（四）建筑设计导引

建筑设计导引主要从建筑风格、色彩、体量等方面进行控制。

建筑风格是一个城市建筑文化的集中体现，是当地自然地理、气候、社会历史、社会经济、社会习俗和居民意识的综合反映。规划从自然因素和人文因素两个方面对现状地方建筑风格进行分析，结合城市发展的要求，同时根据规划区所处的自然条件，建筑应以山水风貌作为大背景，以体现地域特色的建筑风格为主，注意建筑与周边自然山体和水岸和谐交融，建筑既要有特色，同时也不能独立于区域环境而过于突出自身。公共建筑的建筑风格应现代、明快，建筑色彩采用浅暖色或采用暖色基调配以白色线条的色彩处理手法，应具有较高的品位和档次。居住建筑形式应具亲和力，平面上和立面上处理要求考究，轮廓线丰富，细部处理精细，色彩可丰富、多样，力求形成体现生态、休闲居住的特色。

建筑色彩的控制要充分利用规划区绿地基质的衬托作用，结合不同的建筑形式辅于相应的色彩，并注意突出主体建筑和重要的公共建筑。总体而言，建筑色彩为了与绿色相协调，应以亮色为主，明快、活泼的色调是主旋律。规划区宜以白色、乳白色等浅色系列为基色，浅兰、浅黄、灰色等浅色系列为辅助色，以红、兰、黄等明快的重色为点缀色。

建筑体量的控制是通过建筑形体大小的变化，在视觉上产生不同的体量感知，通过容积率的控制和空间轮廓的组织，具体量化到每一幢建筑。设计时应尽量突出重点。公共设施景观区则应结合大体量的商业服务、酒店宾馆、文化娱乐等设施布置几栋标志性建筑；生态居住景观区建筑体量不宜大，临江或重要景观地段可建些小高层居住建筑，但应着重天际轮廓线，景观视线的控制。

（五）界面控制

1、山体界面控制

根据临山各景观面的现状特点、敏感度和重要性分析，规划将景观界面划分为三个级别, 并提出相应的控制措施。

山体景观界面控制详表

表8-1

| 分级 | 建筑控制线后退距离 |  | 建筑高度控制 |  | 贴线率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低层区 | 多层、小高层区 | 低层区 | 多层、小高层区 |  |
| 一级景观界面 | ≥10M | 禁建 | H≤1/3h | -- | ＜30% |
| 二级景观界面 | ≥10M | ≥20M ≥30M | H≤1/3h | H≤1/2h | ＜60% |
| 三级景观界面 | ≥5M | ＞15M | -- | -- | ＜80% |

2、建筑界面控制

结合岷江东岸片区的实际情况，适当控制建筑贴线率。滨水沿岸区域建筑贴线率小于30%，避免形成过长、刻板的滨水建筑立面，应留足水体与外部空间的开放面，使城市主要水体与城市空间相互交融；商业服务区域边界大于70%贴线率，突出连续性及可识别性。公共空间大于70%贴线率，强调人的交往空间。 生活空间大于50%贴线率，宜人的街道尺度。

第九章  道路交通及竖向规划

一、道路系统规划

（一）现状道路分析

规划区路网形态布局的主要考虑以下因素：

1、岷江东岸规划区目前对外交通主要依靠现有的碧山路和龙泓路，其道路部分地段应适当加宽，以确保交通流畅。

2、道路的选线应结合土地利用、防灾安全、滨江沿线景观等内容来结合考虑。

3、充分利用现有道路，减少工程投资。

（二）规划原则

以乐山总规确定的城市主路网为依据，在强化道路骨架布局的基础上，结合规划区的用地性质、发展方向、自然风貌和地形特征以及已实施的现状道路，合理布置各级道路，处理好规划区内道路与过境路、城市道路的衔接和过渡。

（三）道路系统规划

根据规划区所处的空间位置及用地形态，规划区采用沿江平行发展布局。路网与牟子片区相适应；片区东部区域由于建设用地相对较少，路网密度较低，规划结合现有道路采用自由式道路骨架与该区域外围道路相接。

路网系统形成“两快、三主、两次”的道路骨架网。“两快”即现状保留的国道348线和山龙路；“三主”即南北向的碧山路，东西向的佛光路、致江路延伸段；“两次”指翡翠路南延段和任家坝小区内规划的主要道路。

道路网格局规划中，重视交通分流、“干、支并重”，以便有效发挥各级道路的作用，提高路网的可达性和适用性，使规划区的道路系统具有较高交通服务水平和应变能力。

（四）道路分类

规划区内道路规划为快速路、主干道、次干道、支路四个等级。

快速路：片区东侧的国道348线，规划道路控制线宽度为50米；山龙路，规划作为连接乐雅高速（乐山南）与乐山大佛的快速路，规划道路控制线宽度为30米。快速路主车道设计车速60～80km/hr，断面形式为两块板。

主干道：规划区内的主干道主要有南北向的碧山路，东西向的佛光路以及中部的致江路延伸段，设计行车速度40km/hr，道路红线控制宽度除致江路延伸段为32.5米外其他均为30米，断面形式为两块板。

次干道：翡翠路南延段、任家坝小区内主要道路为片区次干道，设计行车速度30～40km/hr，道路红线控制宽度20-24m，断面形式为一块板。

支路：主要连接规划区内部各功能区及次干道，为内部交通服务，道路红线控制宽度15～18m。设计行车速度20～30km/hr，断面形式均为一块板。

（五）公交线路规划

规划片区快速公交沿碧山路设置，向北与牟子片区翡翠路相接，向南延伸至大佛景区，快速公交站距按1000-1500 米设置。

规划的常规公交线路以方便乘客，提高公交在居民出行方式中的比重为前提，布置在人流密集的路段。其线路规划沿规划区主次干道布设。公交站台设置间隔一般不大于500米， 中心区站台间隔300米左右，可结合快速公交站点联合设置。建议在主干道上布置港湾式停靠站。

（六）停车设施规划

规划在学校、市场、商业服务中心、休闲度假旅游设施集中地段或周边区域设置社会停车场，以满足片区社会停车需求。片区内设置有6处社会停车场用地，采取地面停车和地下停车相结合方式建设。

停车场配建标准按照《乐山市城市规划管理技术规定》相关内容对建设项目实施配建停车场泊位指标控制。停车场泊位指各类建设项目必须配建的最小车辆停放泊位数。停车场泊位包括室外停车场和室内停车场。

（七）慢行交通系统规划

在慢行交通系统规划中，为减少交通混合产生的干扰，通常可采取的措施包括以下方法：

1、路段吸引法-吸引自行车分流到次干道 ；

2、机动车减速法 ；

3、自行车专用道、自行车禁行道设立；

3、在路段上禁止自行车左转 ；

4、通行时间限制：适用于机非混行中间没有实物隔离、路面比较狭窄的支路；

5、单行道设置。

本规划主要采用路段吸引、机动车减速、专用道设置等方法，以低碳生活、生态宜居社区为发展目标，规划结合绿地系统建设，重点构建串联碧山湖森、胜利水库、滨江步行空间、嘉州长卷步行街区的大区域慢行环线。

步行游线主要沿滨江区域配置，自行车游线沿滨江以及东部观光游道建设，从而将岷江沿岸、碧山湖、胜利水库、东部自然生态景观区、南北公共设施景观区串联起来。各主要慢行区域周边必须配套完善的公交车换乘系统，方便人员疏散。

二、用地竖向规划

（一）规划原则

根据规划区的用地布局和路网结构、现状地形地貌、河流水系分布以及防洪要求等，按照安全、适用、经济、美观等思想，对规划用地的场地高程、道路控制点高程、用地坡度、地面形式进行合理规划，合理组织地面排水，协调好场地与道路的竖向关系，满足规划区的各项用地的使用要求。

（二）规划地面形式

根据现状地形条件并结合规划用地性质、功能，规划区地面形式采用平坡式、台阶式、混合式三种形式。这些地面形式有利于达到保护自然、亲近自然、节约投资的目标。场地平整采用小地块内部就地平衡的原则，以减少土石方的运输投资，有利于城市干道交通组织以及人民生活、生产及管理。

（三）竖向与道路、场地排水

本次竖向规划的重点是综合协调道路、场地、排水管道、排洪河道之间的高程关系。规划中，将用地竖向与道路竖向同时进行，充分考虑道路的排水坡度要求和场地排水坡度要求，道路高程结合雨水管道的布局、河流水系分布和地形条件综合平衡。

规划区的道路纵坡基本控制在3%以下，整个场地坡向是：北高、南低，东高、西低。规划整个规划区以泥溪河为界形成2个排水区域，均自东向西，由北向南汇集到排水主干管中，就近排入河流水体。用地竖向与道路竖向同时进行规划，充分考虑道路的排水坡度要求和场地排水坡度要求。

第十章  管线工程规划

一、给水工程规划

（一）现状概况

区内供水由市三水厂供给，供水主干管网沿碧山路敷设，向沿线地块供水。规划区由于给水管网未形成体系供水安全性较差，无法满足该片区未来发展要求。

（二）供水量预测

根据《乐山市总体规划》和《城市给水工程规划规范》（GB50282—2016），并结合岷江东岸片区规划发展情况，根据用地性质的不同来计算用水量。在规划区用水量预测计算时，其供水普及率按100%计，人均综合用水量取450升/日，规划区规划人口为2.0万人，则本规划区供水量为0.90万吨/日。水源为市三水厂。

（三）给水系统规划

本规划区供水采用生产、生活、消防合网的管网系统，给水主干管布置成环状供水管网，以提高规划区的供水安全性。

本规划区自岷江二桥引入一根DN400的城市给水主干管，作为岷江东岸片区的水源。给水主干管沿碧山路敷设，与片区城市次干道、支路上给水支管相连，形成众多小环。给水管管径采用DN150～DN400毫米。

（三）管道附属设施

闸门井：为方便检修和用户接管，在管道转弯处和连接处以及支管接入处设置闸门井。干管闸门井间距不超过400米。

消火栓：在配水主、支管上设置市政室外地上式消火栓，消火栓间距不大于120米。为满足消防需要，城市道路以上的各级道路铺设的给水管径不能小于DN150毫米。

二、排水工程规划

（一）排水体制

根据《乐山市城市总体规划》要求，本规划区的排水体制确定为雨、污分流制，雨水就近排入岷江及规划区内的4条小溪流中，污水由污水管收集后输送至下游的污水处理厂进行处理，水质达到排放标准后再排入水体中。

（二）规划原则

1、充分利用地形，雨水就近排入水体。

2、结合城市竖向规划与水体流向，综合布置排水系统。

3、雨污分流，分区治理，统一规划，分期实施。

4、遵循可持续发展战略，从区域性、系统性出发，保护水资源，维护和加强生态环境，提高规划区排涝能力和环境质量水平。

（三）污水系统规划

1、污水量预测

根据片区内地块用地性质，确定规划区污水排放系数为0.85，日变化系数取1.3，地下水渗入量按10%计。则规划区污水总量为0.65万吨/日。

2、污水管网布置

规划区的污水排放均为重力排放。本规划区地势呈东、北高西、南低，坡向于岷江。根据地形地势，结合现有污水管网情况，改造现有排污管网，将污水主干管沿碧山路敷设，收集污水经过大佛景区送至市第一污水处理厂。

污水管管径D400～D1200毫米。管道管径DN800及以下的污水管建议采用HDPE双壁波纹管或或聚乙烯钢塑缠绕管。管道管径为DN800以上的排水管建议采用钢砼排水管和预应力钢筋砼排水管，管道采用柔性接口。污水管最小覆土0.7米，管道最大埋深控制在5米左右。

（四）雨水系统规划

1、暴雨强度公式

雨水量计算的暴雨强度公式采用2017乐山市暴雨强度公式：

确定用耿贝尔分布函数拟合乐山市暴雨强度的经验频率，而暴雨公式则采用由耿贝尔分布函数所导出的暴雨公式。考虑到随着重现期的增大，绝对均方差与相对均方差也会逐渐增大，在满足规范的前提下选择精度最高的一组参数，即重现期2～20 年时的暴雨强度公式参数。

由此可得乐山市暴雨强度总公式为：

式中：i——暴雨强度计算值（mm/min）；

q——暴雨强度计算值（L/(s·hm2)）；

t——降雨历时（min）；

P——重现期（a）。

2、雨水管网布置

规划区地势有一定起伏，地势总体坡向于岷江，有岷江、泥溪河和3条无名溪流作为排放水体。规划将本区域划分为两个排水区：Ⅰ区：泥溪河以北的全部区域以及泥溪河以南，碧山湖生态林区以北的区域；Ⅱ区：碧山湖生态林区以南，乐山大佛风景区以北的区域。

为防止岷江洪水时倒灌破坏雨水排放系统，应在河渠汇入岷江的入口处及雨水管渠在岷江的排放口的位置设置止回阀和雨水提升泵站。结合规划道路和自然地形高程设置雨水排放管道系统。雨水管道布置在非机动车道下，采用钢筋砼圆管，管径DN600-DN1000毫米，敷土深度在0.7-1.5米。在转弯处、变坡处和直线段不大于30米设检查井。

三、燃气工程规划

（一）用气量预测

根据乐山现状用气量情况，结合片区自身特点，居民生活用气指标取0.4立方米/人∙日，公建用气占居民用气40%， CNG汽车用气占居民用气30%，不可预测气量按总用气量的5%计。规划区总用气量1.43万立方米/日。

（二）燃气设施规划

保留并扩建碧山路现有天然气门站。。

（三）燃气管网规划

规划区天然气输配系统采用中压一级系统，中压管道压力0.4MPa。高压天然气经门站降压后进入规划区中压供气管网。为确保供气可靠性，一般管网成环路布置。大型公建用户采用中低压调压计量柜分户专供，居民生活用气、小型公建用户由小区调压箱或楼栋调压箱调压后使用。供气干管沿碧山路、佛光路等干道布置，敷设于人行道下，管径DN110-DN200mm。中压管网埋地敷设最小覆土，车行道0.9米，非车行道0.6米。天然气管采用无缝钢管或PE管。

四、电信、邮政及广播电视工程规划

（一）邮政设施规划

各居住小区根据实际需求设邮政服务代办点，以满足岷江东岸片区居民邮政服务需求。

（二）电信工程规划

1、市话需求量预测

规划区内电话普及率按50部/百人，则规划区固定电话用户量1.0万门。移动电话用户普及率取130 卡号/百人，至规划期末片区移动电话用户数约为2.6万卡号。

2、局所规划

根据乐山市总体规划，本规划区不设电信支局，其电信业务泥溪河以北由牟子电信支局负责；泥溪河以南由旧城区电信支局负责。

3、电信网管规划

为美化规划区环境，净化规划区空间，保证电信线路的安全，规划电信线路主要采用管道电缆方式，全部下地敷设。线路中应考虑长、市及非话业务，备用、专用等需求。电信主干线路沿碧山路布置，主干道、次干道，其管道孔数一般按16～20孔考虑，支路按4～8孔考虑。

（三）广播电视工程规划

1、有线电视用户预测

规划区有线电视用户按每户1对线计，办公、公建按居住户数的20%计，则规划区共需约0.8万对接线。

2、广播电视系统规划

广播电视主干线路采用光缆埋地敷设，电信线路同程敷设(单独留1孔)。广播电视线路、电话、计算机三网一体,为岷江东岸片区信息网络建设提供坚实基础。

五、电力工程规划

（一）现状概况

规划区范围内无35kV以上的变电站。有1条110KV高压线和3条35KV高压线穿越规划区。电源主要由规划区外的110KV钓鱼台变电站供给。

（二）供电负荷预测

供电负荷计算按照不同性质用地供电负荷指标进行估算，不同性质用地的负荷指标按照《城市电力规划规范》确定的数据，本规划区的供电负荷见“供电负荷计算表”。

供电负荷计算表

表10-1

| 序号 | 用地性质 | 用地面积（hm2） | 负荷密度（kw/hm2） | 供电负荷（kw） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 | 47.45 | 200 | 9490 |  |
| 2 | 公共设施用地 | 84.77 | 500 | 42385 | 包括公共管理与公共服务设施用地和商业服务业设施用地（含部分弹性用地） |
| 3 | 道路广场用地 | 67.37 | 50 | 3368.5 | 包括城市道路与交通设施用地、广场用地 |
| 4 | 市政公用设施用地 | 0.83 | 300 | 249 | 含部分弹性用地 |
| 5 | 对外交通用地 | 32.04 | 100 | 3204 | 包括区域交通设施用地 |
| 6 | 绿地 | 36.64 | 10 | 366.4 |  |
| 合计 |  | 269.10 |  | 59062.9 |  |

岷江东岸片区及其他不可预测用电负荷按地区总用电负荷的5％计，则岷江东岸片区最高用电负荷预测如下：

Q＝59062.9/(1-5%)≈6.22万kw/ha

岷江东岸片区用电最高负荷为6.22万KW/ha。实际负荷为4.98万KW/ha。（同时率为0.8）。

（三）供电设施规划

在规划区内未考虑变电站，其主要由规划区外缘的110KV钓鱼台变电站和110KV牟子变电站供电。规划10KV配电房16座，配电房服务半径为250～300米，每处建筑面积大于50 m2。

（四）线路规划

规划区电力线路分为两个等级：110KV和10KV，其中110KV电力线采用架空方式设立，同时线路两侧各划定不小于15米宽防护走廊；10KV电力线则沿规划道路采用地下管沟敷设。规划对片区东南部现有的35KV电力线升级改造为110KV电力线，以满足周边区域开发需要。

规划区配电网络采用10千伏电压等级，配电网络网架结构采用放射式与树干式相结合的结构方式，即一般负荷采用树干式结线，重要负荷采用放射式结线。大负荷用户单位应设独立供电回路，与居住及公建负荷分开，以减少相互影响。10kV电力线路沿区内主要道路布置，原则上采用地埋排管方式，主干线路规划采用地埋电缆沟的敷设方式。

六、管线综合规划

1、为避免重复施工，节约资金，减少道路二次开挖和有利于各种管线的正常运行，满足施工、管理维护、安全要求，管线平面综合一般情况下的布置顺序按（自建筑红线向道路方向）电力电缆、给水管道或电信电缆；雨水管道或污水管道；同时应优先考虑自流管、大口径管道的竖向要求。

2、电力浅沟在穿越道路时，应作结构处理以解决随车荷载问题，尽量避免加大埋深方式，以减少管线在交叉口的有碰撞矛盾。

3、在各种管道设计和实施中，管道高程出现矛盾，一般按下面原则解决：

①压力管让自流管；

②管径小的让管径大的；

③易弯曲的让不易弯曲的；

④临时性的让永久性的；

⑤工程量小的让工程量大的；

⑥新建的让现状的；

⑦检修次数少的、方便的让检修次数多的、不方便的。

4、规划断面管线布置

在一般情况下道路的西、南侧布置电力、供水、雨水管道；道路的东、北侧设电信、污水管道和燃气管道。

5、管线的布设应与道路或建筑红线平行，同一管线不宜自道路一侧转至另一侧。地下管线的施工宜与道路建设同步进行。

6、建筑红线与道路红线之间的地下空间允许市政管线占用。

第十一章  综合防灾规划

一、防灾体系

规划区的防灾工作重点是防止灾害的发生，以及防止和减少发生灾害对规划区的影响。因此，防灾不仅仅指防御或防止灾害的发生，实际上应包括对灾害的监测、预防、防护、抗御、救援和灾后恢复重建等多方面工作。防灾体系的建立需要政策性措施和工程措施的密切配合，二者相互依赖、相辅相成，政策性措施是“软措施”，工程性措施是“硬措施”，防灾工作必须从政策制定和工程设施建设两方面入手，“软硬兼施、双管齐下”。

本规划主要重于防灾工程设施建设的硬件部分。规划区的生态绿地、公园、广场、开敝空间等旷地既是美化园区的建设设施，也是灾害发生时的临时避难场地，疏散半径为1～1.5km以内。规划区主干道、快速路作为区域性疏散通道和防灾供应道及救援道，与乐山市中心城区路网相连形成网络，次干道和支路为片区内次一级的疏散通道和防灾供应道及救援道，这些道路两侧建筑高度与道路宽度比应符合国家有关防灾要求。

二、防洪排涝规划

规划区内岷江流域城市防洪标准规划为50年一遇，泥溪河按20年一遇防洪标准设防，其他沟渠排涝标准为10～20年一遇。规划区所有工程建设项目涉及防洪需以水务部门出具意见为准。

规划区岷江、泥溪河及其他3条无名沟渠出水口区域处于洪水影响范围内，应修建防洪排涝工程设施，消除洪水隐患。汛前河道应清障，排涝管清瘀，以利安全泄洪。

结合海绵城市建设，片区内各地块在建设开发时应根据自身条件，选取合适的“渗、滞、蓄、净、用、排”设施，达到年径流总量控制率等控制指标要求，降低地块外排水量，防止城市内涝。

三、抗震规划

规划坚持“以防为主，防、抗、救相结合”的基本原则，从规划区的实际情况出发，做好防震防灾工作，提高规划区的综合抗震能力，为最大限度地减轻地震灾害损失，做好充分准备。

根据地震烈度区划，规划区抗震设防烈度按七度设防。建设工程按国家颁布的《建筑物抗震设计规范》进行抗震设计和建设。城市生命线工程及规划确定的重要建筑提高一度设防。

对易发生次生灾害的单位和部门，要进行合理的规划布局，并针对性地采取抗震加固以及预防地震火灾措施，以减少次生灾害的发生。规划区内的绿地、广场、体育场、学校操场等开敞空间，作为避震疏散场地。

四、消防规划

消防应坚持“预防为主、防消结合”的工作方针，建立健全消防建审制度。提高整体防火意识，消除火灾隐患，保护人民生命和财产的安全。

本规划区不单独设置消防站。牟子片区消防站和大佛景区消防站共同负责本规划区的消防工作。

规划结合道路交通改造，疏通片区内部支路，以供消防车通达。区内各大型建筑物四周应设置环形消防车道，各居住区内道路应满足各种消防车辆通行要求，消防通道宽度不应小于4m，净高不应小于4m，尽端式消防通道的回车场尺度不能小于15m×15m。

消防给水由城市给水管网提供。在修建道路时，严格按国家防火规范规定的间距配置市政消火栓，消火栓间距≤120米，并要求其尽量设置在路口或醒目位置处。

五、人防工程规划

规划建设好片区人民防空工程是任务所需，为战时防空袭、有效组织人民防空、平时为抢险、救灾服务，保护人民的生命财产安全具有极其重要的意义。

人防规划遵循“长期准备、重点建设、平战结合”的人防工作方针。结合规划区的实际，以未来反侵略战争，特别是高科技条件下的防空袭斗争和平时应付各类突发性事件为出发点，有效保护人民生命财产安全，并与经济建设协调发展，与城市建设相结合。开发地下空间，合理利用土地资源，适应市场经济的需要，发挥地下空间的效益。

应重点保护给水、电力、电信、道路、桥梁、交通枢纽、闸等生命线工程。

人防工程布局时注意面上分散，点上集中，应有重点地组成集团或群体，便于开发利用，便于连通，单建式与附建式相结合，地上地下统一安排，注意人防工程经济效益的充分发挥。

结合岷江东岸片区开发、高层建筑、重点目标及大型建筑，修建防空地下室，作为人员掩蔽工程，人员就近掩蔽，人员掩体应以就地分散掩蔽为原则，全局适当均匀，避免过分集中。

六、防地质灾害

由于缺乏工程地质方面详细的资料，故规划未对灾害性工程地质问题提出相关措施，因此，在开发建设过程中，应根据工程地质勘探情况采取相应的安全防范措施，情况严重且与本规划有重大矛盾者应重新编制规划。

第十二章  环境保护及环卫设施规划

一、环境保护规划

严格按规划要求进行各项建设，控制规划区环境质量达标和绿地系统的建设，以环境保护要求达到的各项内容和绿化强化城市环境与自然的亲近，以保证足够的绿化面积和达标环境净化空气、美化环境，形成稳定、高效的岷江东岸片区生态环境系统。

（一）环境保护目标

1、水环境保护按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相关要求执行。

2、大气环境按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相关要求执行。

3、声学环境按《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关要求执行。

其他控制标准按相关环境质量标准和污染物排放标准执行。

（二）大气环境保护

规划区内应积极发展新能源，增加生活用电比例，推广使用太阳能设施，减少生活用煤比例，降低烟尘和SO2对新区的污染。加强交通管理和控制，减少汽车尾气排放。提高绿化面积，发展植物净化，改善大气环境。规划区内大气环境功能区分为三类，其中：

一类区主要包括生态绿地、广场绿地，执行一级大气质量标准。二类区主要包括居住区、商业交通居民混合区、文化区等，执行二级大气质量标准。三类区主要包括工业区及城市交通枢纽、城市干路、轨道交通等，执行三级大气质量标准。

（三）水环境保护

规划区排水系统采用雨污分流制，严禁生活污水直接排入水体。

实施岷江、泥溪河等主要水体的生态修复工程，提高河道的自净能力，建立流域岸边生态保护带，防止流域沿岸固体废物污染。

含病原体的医疗废水、工业污水经处理达标后排入城市污水系统。

注重对水体周围植被的保护，禁止公园服务设施和径流区生活废水直接向水体排放污水。加强对水体进出口水道疏掏及管理，使水库水体适度流动，确保水体水质。其中规划区内岷江、泥溪河为水污染防治控制区，执行污水综合排放一级标准。

（四）噪声控制

控制噪声源，合理布局各功能区。在主要干路两侧建绿化林带或绿化带。强化交通管理，设定禁止鸣号区域。规划按居民文教区、一类混合区、中心区以及交通干线道路两侧划分为不同功能区，执行不同噪音控制标准。

（五）固体废弃物控制

固体废物的污染治理以实现废物减量化和资源化为中心。

1、严禁将有害废弃物排向水体和公共场所。

2、建立、健全对有害废弃物的监督及管理系统。

二、环境卫生设施规划

在建设和管理中合理布局，完善配套各类环卫设施，美化环境，方便使用，逐步提高环卫工作的机械化程度，防止环境污染，创建整洁的区域环境，保障人民身体健康。

居民生活垃圾量按1.1公斤/人·日计，垃圾日排出重量不均匀系数取1.1，居住人口变动系数取1.05，则规划区生活垃圾量为：

Q＝1.1公斤/人·日×2.0万人×1.1×1.05≈25吨/日

规划在碧山路中段设置小型垃圾转运站1座，垃圾转运站设置在方便运输、方便收集、不影响环境和景观要求的地段。规划区内实行全封闭清运，垃圾运至乐山市城市垃圾处理场地进行处理和处置。

规划区内根据用地性质、人流密集程度，按规定间距要求设置独立占地市政公厕10座，同时在菜市场、停车场、加油加气站、广场、大型商场等设施用地内配套建设公共厕所，每座建筑面积不小于50 m2。

第十三章  规划实施建议

1、本规划经批准之日起生效，任何人不得擅自改动，并由乐山市人民政府依法公布、实施，并广泛宣传规划和政策，动员广大群众人人参与规划和建设。

2、规划范围内的土地利用和各项建设必须符合本规划，服从规划管理。规划实施中，因故必须进行重大调整和变更时，须由有相应资质单位进行调整，并报原审批部门审批。

3、任何单位和个人必须服从城市人民政府根据本规划作出的调整用地的决定。任何单位和个人不得占用道路、广场、绿地、高压供电走廊和压占地下管线进行建设。

4、城市建设要着眼长远，立足当前，量力而行，突出重点，逐步分期实施。

5、强化城市建设宏观控制，进一步深化规划。认真组织好修建性详细规划和修建设计，严格按照规划审批，确保规划区的建设达到预期规划目标。

6、对与规划意图不符的已征地，应作好工作进行置换，以实现规划所期望的城市风貌与布局结构形态。

7、规划区非城市建设用地内的农房建设应严格按照村庄规划以及新农村建设规划等相关规划要求进行建设和规划管理。

8、对于已经规划但目前尚无条件开发的重要建设用地要严格加以控制，不得乱作它用，可根据实际情况暂建绿地或其它与环境协调的临时服务设施作为过渡，待条件成熟时再按照规划实施。

9、加强规划法制建设，完善法律体系。以法治进行城市规划、建设和管理，提高规划的法律地位，严格查处违法占地和违法建设行为，保证本规划的实施。

10、本规划区任何建设项目都必须严格进行地质详勘和环境影响评估后，才能依程序报批建设。