项目名称：乐山市中心城区棉竹片区控制性详细规划

编制单位：乐山市城乡规划设计院

证书等级：甲级

证书编号：[建]城规编（171406）号

院          长：赖志国           高级工程师

副    院    长：刘  波           高级工程师   注册规划师

规 划 室 主 任：刘  俊           高级工程师   注册规划师

主 任 工 程 师：赵  征           高级工程师   注册规划师

项 目 负 责 人：刘  俊           高级工程师   注册规划师

参  加  人  员：李  婧           高级工程师   注册规划师

李  波           高级工程师

刘  乾           高级工程师

林厚宇           工程师       注册规划师

林  榕           工程师

毛  烨           工程师

王  露           工程师

袁秋艳           工程师

黄  术           助理工程师

完成时间：2021年06月

校    核：赵征  刘俊

规划成果包括：

一、规划文件

1、乐山市中心城区棉竹片区控制性详细规划   文本

二、规划图纸

1、区位关系图

2、现状用地分析图

3、现状景观资源条件分析图

4、现状水系分析图

5、现状基础设施分析图

6、现状公共设施分析图

7、现状建筑质量分析图

8、场地地形分析图

9、用地布局规划图

10、功能结构规划图

11、道路交通规划图

12、绿地景观系统规划图

13、慢行交通规划图

14、地块编码索引图

15、四线控制规划图

16、公用管理与公共服务设施规划图

17、开发强度控制规划图

18、城市设计导引图

19、道路工程规划图

20、竖向工程规划图

21、给水工程规划图

22、雨水工程规划图

23、污水工程规划图

24、电力工程规划图

25、电讯工程规划图

26、燃气工程规划图

27、环保环卫设施规划图

28、综合防灾规划图

三、管理单元详细图则

四、附件

乐山市中心城区棉竹片区控制性详细规划  说明书

乐山市中心城区棉竹片区控制性详细规划

文  本

乐山市城乡规划设计院  2021

目    录

第一章  总  则	1

第二章  功能定位及规模	2

第三章  空间结构与用地布局规划	2

第四章  土地利用规划控制	3

第五章  绿地及景观系统规划	4

第六章  道路交通及竖向规划	5

第七章  市政管线工程规划	6

第八章  综合防灾规划	7

第九章  环境保护及环卫设施规划	8

第十章  附  则	9

附表一  城市建设用地分类汇总表	10

附表二  城乡用地分类汇总表	10

第一章  总  则

第一条  规划目的

为贯彻落实乐山市城市总体规划，推进乐山市中心城区棉竹片区的发展，合理引导其开发与建设，适应规划管理的需要，特编制《乐山市中心城区棉竹片区控制性详细规划》（以下简称“本规划”），并制定本规划文本。

第二条  规划作用

本文本是乐山市中心城区棉竹片区的建设指导性文件，是规划行政主管部门作出规划行政许可，实施规划管理的依据。

第三条  适用范围

本文本适用于乐山市中心城区棉竹片区1374.88公顷规划范围内各地块的规划与建设管理控制，不作施工依据。

第四条  成果和法律定位

本规划成果包括文本、图表、说明书以及各种必要的技术研究资料。文本和图表一并使用，具备同等法律效力。

第五条  规划依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2019）；

2、《四川省城乡规划条例》（2011）；

3、《城市规划编制办法》（2005）；

4、《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）；

5、《城市道路交通设计规范》（GB50220-95）；

6、《城市用地竖向规划规范》（CJJ83-2016）；

7、《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）；

8、《城市规划强制性内容暂行规定》（2002）；

9、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》（2011）；

10、《乐山市城市总体规划2011-2030》（2017修改版）；

11、《乐山市土地利用总体规划》(2006-2020)；

12、国家及四川省相关规范、标准和规定；

13、相关专项规划及现状基础资料。

第六条  规划原则

1、整体和谐性原则;

2、多元复合化原则;

3、生态可持续原则;

4、弹性可操作原则;

第七条 规划指导思想

1、参照市场开发规律，弹性配置相应的用地功能和道路设施，以保证规划实施具有较好的可操作性；同时注重分期建设和经济平衡，以保证开发的连续性和规划实施的时序完整性。

2、逐步加强片区基础设施以及公共服务设施配套建设，完善片区城市公共服务职能，提高城市品质，展示城市新区时代风貌。

3、发挥棉竹片区山水湿地生态等优势，强化居住、休闲、康养功能，建设乐山“乐北滨湖公园城、山水迎宾门户区”。

4、加强城市水系调蓄功能，实现生态环境修复、城市排洪排涝、水敏感设计、天然河道整理、海绵城市等生态功能的构建，维护城市生态安全格局。

第八条  执行主体和管理权限

本规划由乐山市人民政府组织实施，乐山市规划行政主管部门依法按照本规划进行规划管理。

第九条  强制性规划内容

本规划中规定的土地使用性质、容积率、建筑密度、建筑限高、绿地率、基础设施和公共服务设施配套规定为强制性内容，强制性规划内容为字体加下划线部分。规划的强制性内容不得随意调整，如需修改控制性详细规划，应当依照《中华人民共和国城乡规划法》相关规定执行控制性详细规划修改程序。

第十条 其它

本文本未涉及的指标及内容应符合国家、四川省相关法规、标准及现行《乐山市城市规划管理技术规定》。

第二章  功能定位及规模

第十一条 功能定位

集文化旅游、滨水休闲、商业贸易、高端居住等多功能于一体的“乐北滨湖公园城，山水迎宾门户区”。

第十二条  规划范围及规模

1、用地范围及规模:片区西临青衣江,东至成绵乐城际铁路、北靠绕城高速，南以通棉路为界，规划面积1374.88公顷，其中城乡居民点建设用地650.67公顷，区域交通设施用地76.94，水域及农林用地647.27公顷。

2、人口规模:规划居住人口4.9万人。

第三章  空间结构与用地布局规划

第十三条  空间结构

规划以促进城市有机生长为目标，公园城市塑造为导向，形成“一环四组团、四廊携众心”的总体结构。

第十四条  居住用地规划

规划居住用地224.41公顷，占城市建设总用地的34.49％，片区内规划配置独立幼儿园5所，每所幼儿园用地面积要求≥5500㎡。另外片区内规划2处社区服务中心，包含社区卫生服务、社区养老以及社区文化、综合健身场所等功能设施，每处社区中心用地面积要求≥4000㎡。

第十五条  公共管理与公共服务用地规划

规划区内的公共管理与公共服务设施用地面积48.7公顷，占城市建设总用地的7.48%。其中：

1、行政办公用地1.74公顷；

2、教育科研用地31.35公顷:中学1处（包括初中和高中）、小学2处，九年学校2处；

3、体育用地5.0公顷：居住区级体育中心2处；

4、医疗卫生用地8.63公顷；

5、社会福利用地1.98公顷。

第十六条 商业服务业设施用地规划

片区规划商业服务业设施用地共52.46公顷，占建设用地8.06%，其中：

1、商业用地47.03公顷，规划独立用地农贸市场5处；

2、娱乐康体用地3.01公顷；

3、公共设施营业网点用地2.42公顷。

第十七条  道路与交通设施用地规划

片区内规划城市道路用地134.14公顷，其中交通枢纽用地2.95公顷，交通场站用地0.83公顷，含公交首末站1处，公共设施以及公共绿地原则上均应设置地下社会停车场。

第十八条 公用设施用地规划

规划公用设施用地3.54公顷，占城市建设总用地的0.54%。其中：规划110KV变电站3处、消防站2处、燃气门站1处、垃圾转运站1处。

第十九条 物流仓储用地

片区西北部规划一类仓储物流用地一处，总面积20.67公顷。

第二十条 绿地与广场用地

规划各类绿地与广场用地165.7公顷，其中公园绿地163.78公顷，防护绿地1.67公顷，广场用地0.25公顷。

第四章  土地利用规划控制

第二十一条 土地使用性质分类和代码标准

规划区内土地使用性质分类和代码按《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）进行划分。本规划用地性质一般划分至中类，其它相关服务设施用地、公用设施用地划分至小类。

第二十二条  管理单元划分及土地开发强度控制

控规管理单元原则上按1个居住区（3-5万人）的用地范围进行划定（因周边路网、水系等要素原因可适当缩小规模），对包括容积率在内的开发强度、市政及公共服务设施等进行总体协调控制；在控规调整时须以市政及公共服务设施容量等为参照。现状合法的土地用途及指标与控制性详细规划不符的，在其土地使用权有效期内可继续保持其原有合法用途及指标。在土地开发强度上针对不同区域和用地类型，对容积率和建筑密度实行上限控制。

第二十三条 建筑控制

建筑间距、建筑退界的规划控制均按照《乐山市城市规划管理技术规定》相关内容执行。建筑高度控制除了按照规划图则相关内容执行外，还应同时满足其他专项规划管理控制要求。

第二十四条 土地使用兼容性控制

建筑的改建、扩建和新建，其使用性质应同所在地块的土地使用性质相符。

1.选择性兼容，在土地出让或者划拨前，由城乡规划主管部门选定一项用地性质及其对应的规划指标进行管理，选择性兼容地块可混合兼容。

2.混合性兼容，图则中明确了兼容性和兼容比例要求的地块应严格按照图则执行。图则中未明确兼容比例要求的地块，应按以下要求实施：

居住为主要用地性质的，住宅计容建筑面积应大于规划用地总计容建筑面积的50%，小于或者等于规划用地总计容建筑面积的90%；商业服务业设施为主要用地性质的，住宅计容建筑面积应大于或者等于规划用地总计容建筑面积的10%，小于规划用地总计容建筑面积的50%

未明确规定的各类用地适建范围按照《乐山市城市规划管理技术规定》相关内容执行。

第二十五条 地块停车泊位控制

配建标准按照现行《乐山市城市规划管理技术规定》执行。

第二十六条 禁止机动车开口位置和方向控制

禁止机动车开口位置和方向的确定主要考虑城市道路交通的安全和顺畅，并合理引导地块内部交通。本规划规定地块机动车出入口位置至道路交叉口路沿石切点距离，原则上应符合以下标准：（1）主干道交叉口≥60米；（2）次干道交叉口≥40米；（3）支路交叉口≥20米。

第二十七条 道路红线控制

1、道路红线是指规划道路的路幅边界线，红线内土地不得进行任何与道路功能不相符合的建设活动。

2、规划范围内的城市主、次干路依据规划严格执行。

第二十八条 绿化绿线控制

规划区内的城市绿线控制主要包括：公园绿地、防护绿地等。片区内城市绿线规划控制严格按照《城市绿线管理办法》之规定执行。

第二十九条 水域蓝线控制

片区内城市蓝线控制线主要牵涉到青衣江与竹公溪。片区内城市蓝线规划控制严格按照《城市蓝线管理办法》之规定执行。

第三十条 基础设施黄线控制

片区内城市黄线规划控制严格按照《城市黄线管理办法》之规定执行。

第三十一条 城市紫线控制

片区内不涉及历史文化街区等紫线管控区域。

第五章  绿地及景观系统规划

第三十二条  规划区内绿地包括公园绿地、防护绿地，片区开发建设时均不得侵占，其中规划公园绿地163.78公顷，防护绿地1.67公顷。

第三十三条 各地块建设绿地率一般不应低于30%，为美化环境，应充分利用各种有利条件，尽可能增加绿化面积。

第三十四条 绿化控制

规划区内绿地包括公园绿地、防护绿地均不得侵占。公园绿地及防护绿地按相关规范进行设置，在满足绿地率要求下可布局相邻地块出入口。

第三十五条  景观系统结构

以生态基底为立足点，构建青山与蓝湖大格局，营造湿地与新城融合体，形成“点-线-片-网”的景观系统。

第三十六条   城市设计引导

通过街区形态引导、廊道控制和界面控制来实现片区城市设计体系。

第六章  道路交通及竖向规划

第三十七条 对外交通规划

1、铁路

成绵乐城际铁路和成贵铁路从棉竹片区东部穿过，片区紧邻铁路客运站所在的青江片区。

2、高速公路

规划区内高速公路主要有西侧成乐高速和北侧绕城高速。

3、快速路

规划区北侧乐峨快速路与南侧通棉快速路。

第三十八条 道路等级规划控制

规划区内道路规划为主干道、次干道、支路三个等级。

1、主干道：规划形成“三横三纵”的主干道结构，红线宽度一般为40—60 米。其中嘉瑞大道规划红线宽度为60-70米，为兼顾景观和交通通达性，规划对嘉瑞大道进行节点立体化交通改造。

2、次干道：道路红线宽度30-40米。

3、支路：主要连接规划区内部各功能区及次干道，为内部交通服务，道路红线控制宽度30米及以下。

第三十九条  公共交通场站规划

规划公交首末站1处，位于规划区西南部，占地面积0.83公顷。

第四十条 公共停车场规划

结合片区地势高差，充分利用地下空间，在公共设施集中的区域规划必要的地下配建停车场。

第四十一条    规划地面形式

根据规划区的地形特点及规划用地性质、功能等因素，地面规划主要采用“平坡+台阶”结合的方式。

第四十二条  竖向与道路、场地排水

综合协调道路、场地、排水管道、排洪河道之间的高程关系。规划以嘉瑞大道为分界线，主要分为南、北两个排水区域。雨水受纳水体为青衣江、竹公溪。

第四十三条  综合管廊规划

规划区条件满足时宜建设综合管廊，管廊布局形式主要为A型和C型。其中A型综合管廊主要考虑布置棉竹片区的嘉瑞大道、竹中路、新竹路等主干路，C型综合管廊布置在其余主次干道上。根据棉竹片区实际情况，雨水、污水管网单独设置，不进入综合管廊。

第七章  市政管线工程规划

第四十四条  给水工程规划

1、棉竹片区由第三水厂及第五水厂共同供水，预测规划区最高用水总量约为3.2万吨/日。

2、规划区采用环状与树枝状相结合方的供水管网布置方式，以提高规划区的供水安全可靠性。

第四十五条  排水工程规划

1、排水体制

规划采用雨污分流的排水体制。

2、雨水系统

规划区内的雨水主干管根据汇水区域沿片区主要道路敷设，规划区内的雨水管管径为D600～D1500。

3、污水系统

片区内最高污水量为2.7万吨/日。规划区的污水排放原则上为重力排放，局部排水困难地段可设置提升泵站。污水干管顺自然地形坡度沿规划道路布置。本片区污水管管径为D500～D1000。

第四十六条 电力工程规划

1、用电负荷预测

本规划区用电负荷按照国家相关分类综合用地负荷指标进行测算，用电负荷为126.23MW。

2、电源及变电站

规划新建3座110kv变电站，电源引自青江片区范坝变电站，片区南部和北部各新增一处开闭所。

3、线路规划

由110kV变电站出10kV电力线接入各10kV变配电站（变压器）或开闭所。

第四十七条 电信、邮政及广播电视工程规划

1、邮政设施规划

各居住小区根据实际需求设邮政服务代办点，以满足规划区居民邮政服务需求。

2、电信工程规划

预测规划区电话装机数3.92万部。各居住小区根据实际需求设置电信服务代办点，规划电信线路主要采用管道电缆方式，全部下地敷设。

3、广播电视工程规划

预测规划区共需约1.68万对接线。广播电视主干线路采用光缆埋地敷设，电信线路同程敷设(单独留1孔)。

第四十八条 燃气工程规划

1、用气量预测

棉竹片区内总用气量为2.42万m³/日。

2、燃气设施规划：片区规划燃气门站一处。

3、燃气管网布置

配气管网采用中压一级的供气方式。居住用地、公共设施用地及普通用气企业采用中压配气方式，由调压箱调成低压后供用户使用。

第四十九条  管线综合规划

1、从道路红线向道路中心线方向，工程管线平面综合一般情况下的布置顺序宜为：电力电缆、电信电缆、燃气配气、给水配水、雨水、污水。

2、电力浅沟在穿越道路时，应作结构处理以解决随车荷载问题，尽量避免加大埋深方式，以减少管线在交叉口的碰撞矛盾。

3、在各种管道设计和实施中，管道高程出现矛盾，一般按下面原则解决：

①压力管让自流管；

②管径小的让管径大的；

③易弯曲的让不易弯曲的；

④临时性的让永久性的；

⑤工程量小的让工程量大的；

⑥新建的让现状的；

⑦检修次数少的、方便的让检修次数多的、不方便的。

4、规划断面管线布置

在一般情况下道路的西、南侧布置电力、供水、雨水管道；道路的东、北侧设电信、污水管道和燃气管道。

5、管线的布设应与道路或建筑红线平行，同一管线不宜自道路一侧转至另一侧。地下管线的施工宜与道路建设同步进行。

6、建筑红线与道路红线之间的地下空间允许城市市政管线占用。

第八章  综合防灾规划

第五十条 防洪排涝规划

规划区内青衣江流域城市防洪标准为50年一遇，竹公溪防洪标准为20年一遇，内涝防治标准应按不小于20年一遇暴雨进行设防。规划区内所有涉及防洪要求的工程建设项目均以水务部门出具的意见为准。

第五十一条  抗震规划

规划区抗震设防烈度按七度设防。城市生命线工程及规划确定的重要建筑提高一度设防。

第五十二条  消防规划

规划区设置消防站2处。规划区内建设工程必须严格执行国家颁布的防火规范，加强消防基础设施建设。规划区内消防用水由市政给水管网供给。规划区城市道路铺设消火栓的给水管管径不能小于DN150毫米。所有道路严格执行不大于120米间距设置室外消火栓。

第五十三条  人防规划

规划区人防规划应纳入乐山市人防总体规划一并考虑。人防工作应重点保护给水、电力、电信、道路、桥梁、交通枢纽等生命线工程。居住小区、高层建筑、重点目标及大型建筑，应修建防空地下室。

第五十四条 防地质灾害

严格执行规划及建设项目的审批管理，各项目选址及开发建设必须有详尽的地质勘察资料。在开发建设过程中，应根据工程地质勘探情况采取相应的安全防范措施。

第九章  环境保护及环卫设施规划

第五十五条  大气环境保护

大气环境按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相关要求执行。

第五十六条  水环境保护

水环境保护按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相关要求执行。

第五十七条  声环境保护

声学环境按《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关要求执行。

第五十八条  固体废弃物控制

逐步实现生活垃圾 100%回收和分类回收，回收其中部分有用成分。

固体废物的污染治理以实现废物减量化和资源化为中心，对生活垃圾采取分类收集，集中处理。严禁将有害废弃物排向水体、公共场所及其他管控区域。建立、健全对有害废弃物的监督及管理系统。

第五十九条  环卫设施规划

规划区内设置垃圾转运站1座，设置市政公厕18座。

第十章  附  则

第六十条  规划生效日期

本规划自乐山市人民政府批准之日起生效执行。

第六十一条  规划变更与调整

禁止未经法定程序而对本规划作出变更。确因需要对本规划变更时，须按法定程序进行。

第六十二条  规划解释权

本规划解释权属乐山市规划行政主管部门。

附表一    城市建设用地分类汇总表

| 序 号 | 代 号 | 用 地 名 称 |  | 面 积 (hm2) | 占城市建设用地 比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | 二类居住用地(R2) |  | 224.41 | 34.49% |  |
| 2 | A | 公共管理与公共服务用地 |  | 48.7 | 7.48% |  |
|  |  | 其 中 | 行政办公用地(A1) | 1.74 |  |  |
|  |  |  | 文化设施用地(A2) | -- |  |  |
|  |  |  | 教育科研用地(A3) | 31.35 |  |  |
|  |  |  | 体育用地（A4） | 5.0 |  |  |
|  |  |  | 医疗卫生用地(A5) | 8.63 |  |  |
|  |  |  | 社会福利用地（A6） | 1.98 |  |  |
|  |  |  | 宗教用地（A9） | -- |  |  |
| 3 | B | 商业服务业设施用地 |  | 52.46 | 8.06% |  |
|  |  | 其中 | 商业用地(B1) | 47.03 |  |  |
|  |  |  | 商务用地(B2) | -- |  |  |
|  |  |  | 娱乐康体用地(B3) | 3.01 |  |  |
|  |  |  | 公用设施营业网点用地(B4) | 2.42 |  |  |
| 4 | W | 一类物流仓储用地（W1） |  | 20.67 | 3.18% |  |
| 5 | S | 交通设施用地 |  | 134.14 | 20.62% |  |
|  |  | 其中 | 城市道路用地(S1) | 130.36 |  |  |
|  |  |  | 交通枢纽用地(S3) | 2.95 |  |  |
|  |  |  | 交通站场用地(S4) | 0.83 |  |  |
| 6 | U | 公用设施用地 |  | 3.54 | 0.54% |  |
|  |  | 其中 | 供应设施用地(U1) | 2.12 |  |  |
|  |  |  | 环境设施用地(U2) | 0.45 |  |  |
|  |  |  | 安全设施用地(U3) | 0.97 |  |  |
| 7 | G | 绿地与广场用地 |  | 165.7 | 25.47% |  |
|  |  | 其中 | 公园绿地(G1) | 163.78 |  |  |
|  |  |  | 防护绿地(G2) | 1.67 |  |  |
|  |  |  | 广场用地(G3) | 0.25 |  |  |
| 弹性留白用地 |  |  |  | 1.05 | 0.16% |  |
|  | 城市建设用地 |  |  | 650.67 | 100 |  |

| 代码 | 用地类别 | 规划面积（ha） | 合计 （ha） |
| --- | --- | --- | --- |
| H | 城乡居民点建设用地 | 650.67 | 727.61 |
|  | 区域交通设施用地 | 76.94 |  |
| E | 农林用地 | 568.32 | 647.27 |
|  | 水域 | 78.95 |  |
| 规划范围用地 | 1374.88 |  |  |

附表二     城乡用地分类汇总表