乐山市中心城区肖坝片区控制性详细规划

（修编）

说 明 书

乐山市城乡规划设计院

2021.06

目    录

第一章  基础分析	1

一、总体背景分析	1

二、区位概况	2

三、区域综合交通分析	3

四、与相关规划的衔接	3

第二章  发展定位	6

一、基地现状分析	6

二、自然特色分析	8

三、肖坝片区建设情况小结	6

四、本次规划的相关研究	9

五、肖坝片区的战略定位及功能考量	9

第三章  规划总则	9

一、规划依据	9

二、规划原则	10

三、规划范围	10

四、人口规模	11

第四章  土地利用规划	11

一、规划策略	11

二、本次规划针对13版控规用地布局重要调整内容	12

三、土地利用	13

四、居住用地规划	13

五、公共管理与公共服务设施规划	14

六、商业服务业设施用地规划	15

七、道路与交通设施用地	16

八、公用设施用地	16

九、绿地与广场用地	16

十、弹性留白用地	16

第五章  综合交通规划	17

一、对外交通规划	17

二、城市道路系统规划	17

三、公共交通规划	18

四、静态交通规划	19

五、慢行交通规划	20

第六章  城市设计导则	20

一、总体构想	20

二、城市设计控制要求	21

第七章  绿地景观系统规划	22

一、规划目标	22

二、规划原则	22

三、规划布局	22

第八章  建设开发控制	23

一、地块划分原则及编码方式	23

二、地块指标控制	24

第九章  “五线”控制规划	26

一、红线控制	26

二、绿线控制	27

三、蓝线控制	27

四、黄线控制	28

五、紫线控制	29

第十章  市政工程规划	29

一、给水工程规划	29

二、排水工程规划	30

三、电力工程规划	32

四、电信工程规划	33

五、燃气工程规划	33

六、管线综合	34

第十一章  环境保护规划	34

一、环境保护目标	34

二、环境保护对策与措施	35

三、环卫设施规划	36

第十二章  综合防灾规划	37

一、消防工程规划	37

二、防洪防涝规划	38

三、抗震工程规划	38

四、人防工程规划	38

第十三章  规划实施建议	39

第一章  基础分析

- 总体背景分析

（一）中央城市工作会议

2015年12月，时隔37年，中国再次召开中央城市工作会议。会议提出：各城市要结合资源禀赋和区位优势，明确主导产业和特色产业，强化大中小城市和小城镇产业协作协同，逐步形成横向错位发展、纵向分工协作的发展格局。要加强创新合作机制建设，构建开放高效的创新资源共享网络，以协同创新牵引城市协同发展；要加强城市设计，提倡城市修补，加强控制性详细规划的公开性和强制性。要加强对城市的空间立体性、平面协调性、风貌整体性、文脉延续性等方面的规划和管控，留住城市特有的地域环境、文化特色、建筑风格等“基因”；要统筹生产、生活、生态三大布局，提高城市发展的宜居性。

新政策进一步强调了城市功能协作，产业布局、城市设计和城市宜居性等几大特质，对城市控规在文化、景观、产业方面提出了更高要求。

（二）《中共四川省委关于推进绿色发展建设美丽四川的决定》

为全面贯彻党的十八大以来中央关于绿色发展的新理念新战略新部署，中共四川省委十届八次全体会议通过《中共四川省委关于推进绿色发展建设美丽四川的决定》。会议深入研究推进绿色发展，建设美丽四川的一系列重大问题，其中会议提出了：重城市发展规律，更新城市规划建设理念，以“创新、绿色、智慧、人文”为方向，统筹空间、规模、产业三大结构，统筹生产、生活、生态三大布局，统筹规划、建设、管理三大环节，大力提高城市发展的宜居性、持续性。依托现有山体水系、森林与湿地、气象条件等，科学布局各类空间，合理确定城市形态，保持各具特色的城市风貌，尽量减少对自然环境的干扰和损害。

《中共四川省委关于推进绿色发展建设美丽四川的决定》进一步强调了城市宜居性的建设，并依托现状山水资源，对城市形态进行合理布局。

（三）中共四川省委关于全面创新改革驱动转型发展的决定

牢固设立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以实现创新驱动转型发展为目标，以推动科技创新为核心，以破除体制机制障碍为主攻方向，开展系统性、整体性、协同性创新改革试验，统筹推进经济社会和科技领域改革，加快形成适应经济发展新常态的体制机制和发展方式，推动经济增长保持中高速、产业发展迈向中高端，加快建成国家创新驱动发展先行省，奋力推进“两个跨越”。

（四）乐山市“十三五”规划

乐山市“十三五”规划提出，践行“五大发展理念”，扎实抓好全面建成小康社会的重点任务：围绕“绿色转型示范市”的发展定位，实施产业绿色化改造，推动发展方式由简单粗放向绿色低碳转变；实施创新驱动发展战略；加快城乡统筹、区域统筹、经济和社会统筹，推动发展格局由同质同构向协调有序转变。运用“五大发展理念”指导全市经济社会发展实践。践行绿色发展、创新发展、协调发展、开放发展、共享发展，指导全市经济社会发展实践。

（五）成都平原城市群规划

加强高效资源利用、推动创新驱动发展道路、坚持城乡统筹，实现绿色发展、转型发展、特色发展。积极发展先进制造业、战略性新兴产业和现代服务业，壮大以旅游为重点的服务业规模，加快世界级旅游目的地资源整合，发展文旅经济、商贸流通业，加强生产生活性配套服务功能，旅游线路合作、旅游配套服务等，培育形成产业走廊。加强加快发展文旅经济、商贸流通业。

（六）规划成果信息的更新

上一轮《乐山市中心城区肖坝片区控制性详细规划》于2013年9月经市政府批复同意，编制实施至今已有四年，较好的指导了片区的各项城市建设，由于2017版乐山城市总体规划的修编、现实发展的需求，需对肖坝片区控制性详细规划相关信息予以更新，以保证片区与城市总体发展的协调性。

- 区位概况

（一）地理区位

肖坝片区位于嘉州片区南部，规划为商务文旅功能区，以发展居住、教育功能为主。

北与绿心相接，东部与老城片区相邻，南面大渡河，西部与青江片区相接。面积约3.42平方公里。

（二）交通区位

肖坝片区可通过大件路、绿心路、滨江路，以实现与青江片区、柏杨坝片区、老城片区的连接，通达性好，区位优势明显。乐雅高速公路的建成，使肖坝片区成为乐山对外交通新窗口。优越的地理、交通区位优势为片区的发展提供了良好的条件。

肖坝片区是城区向南辐射的重要节点:

1、肖坝片区是使城市北部各功能区与南部各功能区产生紧密联系的重要节点。主要通过绿心路、大件路联通南北功能区。

2、肖坝片区是各功能区通往峨眉、沙湾的重要出口。

至峨眉：大件路、乐雅高速。

至沙湾：大件路、绿心南路、乐沙生态大道；绿心路、大渡河大桥、乐沙快速通道。

- 区域综合交通分析

（一）区域交通分析

铁路：肖坝片区距青江片区铁路综合枢纽仅5.5公里，距峨眉站27公里。

高速公路：片区周边有成乐高速、乐雅高速等。

（二）微观交通分析

肖坝片区内部道路中，肖坝路、绿心路均为城市主干道，海棠路、绿心南路为城市次干道，通过片区内部、外部城市主、次干道，能实现与城市各片区的连接。

向东（至老城片区、岷江东岸）：肖坝路、滨河路、海棠路、大桥西街；

向西（至水口片区）：绿心南路（接乐沙生态大道）；

向北（至柏杨坝片区、青江片区）：绿心路；

向南（至高新区）：大渡河大桥（接高新大道）。

- 与相关规划的衔接

本次规划主要与以下相关规划相衔接 ：

1、《乐山市城市总体规划》（2011—2030）

2、《乐山历史文化名城保护规划》

3、《乐山市中心城区肖坝片区控制性详细规划》（2013年）

4、《乐山市城市总体规划》（2011—2030）（2017版）

5、《乐山市中心城区农贸市场专项规划》、《乐山市中心城区停车设施专项规划》、《乐山市中心城区公厕专项规划》、《乐山市中心城区教育布点专项规划》等专项规划。

其中，《乐山市城市总体规划》（2011—2030）（2017版）为本次肖坝片区控制性详细规划的法定上位规划；而在2013版的肖坝片区控制性详细规划批准实施后，土地出让、方案报批都是按该规划的要求逐步实施，对本轮肖坝片区控制性详细规划影响较大；《乐山市城市总体规划》为现状城市总体规划的优化调整方案，对本轮肖坝控规有直接指导意义，因此，本次规划将着重对以上规划进行分析。

（一）《乐山市城市总体规划》（2011-2030）评析

1、肖坝片区受总规发展方向的影响

根据用地的约束条件和功能布局，大城市的建设用地发展方向可以概括为“东控、南跃、西优、北延”。

东控：保护大佛景区，严格控制岷江东侧、岷江二桥以南地区建设活动，优化景区配套服务功能；完善旧城区基础设施，优化旧城区综合环境。

南跃：依托大渡河和岷江向南，形成沿江沿河产城单元，完善城市生活配套功能，拓展城市发展新空间。

西优：依托峨眉河向西，合理控制建设用地规模和开发强度，优化峨眉河流域生态环境。

北延：沿青衣江、岷江和竹公溪向北，延伸城市生活空间。

2、肖坝片区在总规发展战略中的定位

乐山市中心城区空间布局规划结构确定乐山市空间布局结构为：以嘉州绿心公园为中心，拓展东、北、西、西南、东南五翼，贯通山水，形成“山耸城中，城随山转，水穿城过，山水相映，融山、水、城于一体”的城市格局，以岷江、青衣江和大渡河为三条城市空间发展轴，以自然山体和永久性绿带分隔，从而形成了 “三江、三区、三带”的城市结构，同时还形成了“一主六次”的城市中心布局。在此城市布局中，肖坝片区定位如下：老城片区以西、绿心以南，青衣江、大渡河所包围的区域。肖坝片区以现状高校和科研院所为基础，形成以教育科研、文化、居住功能为主的城市组团。

（二）《乐山市中心城区肖坝片区控制性详细规划》（2013年）评析

《肖坝片区控制性详细规划》由乐山市城乡规划设计院编制完成，该轮规划确立了肖坝片区现状主干道路网结构，并确立肖坝片区形成以发展科研文教、文化、居住功能为主的城市综合新区的总体格局，在此轮规划指导下，涉及肖坝片区内的土地拍卖、出让、建设方案的报批以及市政道路、市政管线建设等一系列的建设行为都按该规划逐步有序实施。逐步形成以西部江山一品、金杯银滩为主的居住小区；以新业中心为主的中部商业地块；以斑竹印象为代表的东部还房小区，两所大学边界得到控制。城市空间结构基本成型。对肖坝片区的建设和发展起到了一定的指引和推动作用，同时奠定了肖坝片区空间结构和城市形态。

（三）《乐山市城市总体规划》（2011-2030）（2017版）评析

根据用地的约束条件和功能布局，乐山中心城区建设用地发展方向可概括为：“西进南拓、中心提升、优化西南、控制东部、完善北部”。

西进南拓、中心提升：乐山中心城区主要向西部苏片区和南部五通桥片区拓展城市发展新空间，同时优化提升嘉州中心片区的基础设施和综合环境。

控制东部、完善北部、优化西南：保护大佛景区，严格控制岷江东侧的建设活动，优化景区配套服务功能；沿青衣江、岷江和竹公溪向北完善城市的生活配套空间；西南沙湾片区，置换或退出污染严重的工矿企业，优化生态环境建设和城市环境，打造生态绿岛新城。

城市空间结构：结合乐山近期建设“一城两新区”的行动，即旧城以疏解为主，严格实行腾空建绿，修复文化遗址，塑造城市景观，再现历史文化名城的魅力：苏稽新区和冠英新区建设乐山文化旅游新中心和现代经济新中心。以及乐山城市极化发展，特色发展模式，7－10公里合理半径组织若干组团，形成产城片区原则，规划乐山城市的理想蓝图结构为：“一核三城多组团，百里画卷山水城”。

一核”是指乐山国际旅游目的地核心圈。

“三城”是指由嘉州、苏稽、高新三片坏三江聚合为乐山中心主城、五通桥循环经济产业新城、沙湾文旅融合生态新城。

“多组团”多个景产城组团。

坚持“绿色打底，山河为骨、文化为魂”，景城相融，最终形成“百里画卷山水城”的城市格局。

功能组织：乐山中心城区规划形成“7+11”功能空间，即规划7个城市职能空间和11个旅游职能空间。

1、7个城市职能空间

（1）嘉州片区：历史文化、旅游服务、城市客厅和传统商业服务，部分生活居住；

（2）苏稽片区：文化体育和大学城、文化休闲旅游，部分生活居住；

（3）高新片区：总部经济、科创信息、金融商务、行政办公、文化创意，医疗健康、部分生活居住；

（4）冠英片区：会展商贸、文化旅游和南部产业新城服务中心，部分生活居住；

（5）五通桥片区：古镇旅游和循环经济产业，部分生活居住；

（6）沙湾片区：文化旅游、生态康养水城和工旅融合的绿色特色加工产业，部分生活居住；

（7）牟子：生活居住。

2、11个旅游职能空间

（1）乐山大佛景区：观光游憩、佛禅文化体验；

（2）嘉州长卷文化休闲禅修康养板块：滨水休闲、禅修康养、佛文化旅游；

（3）岷江生态湿地公园板块：湿地休闲渡假、水上运动；

（4）竹公溪－九百洞生态湿地：生态湿地游憩、休闲度假；

（5）绿心生态公园：都市森林、运动休闲、海棠香国；

（6）水口湿地休闲度假板块：湿地休闲度假、水上运动；

（7）苏稽古镇文创运动休闲板块：结合苏稽古镇、鸟木博览苑、狄坪村窑址、峨眉河湾、西牛山郊野公园打造文化创意休闲、山地运动区；

（8）至乐山精品度假板块：结合洛都寺、菩提塔苑、至乐山森林公园打造以望佛禅修为主的精品度假板块；

（9）沙湾乐水小镇休闲度假板块：滨水休闲度假、生态康养和文化旅游；

（10）五通桥古镇旅游板块：结合古镇、小西湖、花木科技园共同形成集盐文化体验、古镇旅游、花木观光于一体的旅游板块；

（11）故宫文物南迁遗址公园：结合故宫文物南迁博物馆、泊滩堰打造文化展览、休闲旅游板块。

肖坝片区在新总规中定位：以教育和居住功能为主的城市区。

第二章  发展定位

一、 基地现状分析

- （一）自然环境条件

肖坝片区规划范围包括老城片区以西，绿心以南，青衣江、大渡河所包围的区域,面积约3.46平方公里。

规划区所处区域西北部、东北部为浅丘及自然山体；中部、南部用地较为平坦。区域内的制高点位于西北部斧头山，高程430.49米。

肖坝片区大面积为第四系更新统，下部为砾石层，上部为褐黄色亚粘土。区内无大的断裂通过，初步探明该区域无不良地质，适宜各类工程建设。地震方面，乐山市位于地震活动强烈的南北地震带中南段的东缘，是多发地震区。片区地震烈度为7度。

乐山属中亚热带湿润气候带，四季分明，雨量充沛，年均降雨1367.0毫米；无霜期长；年平均气温17.2℃，平均日照时数为1178小时;相对湿度为81%;主导风向为偏北风。

- （二）现行控规实施评估

随着国家到市上一系列方针政策的出台，肖坝片区迎来一个新的发展契机，在功能结构上亟待提高，主要体现在以下几方面：

1、根据社区管理资料，现状大田、共和、肖坝三个社区城镇户籍人口为1.7万人，流动人口约3万人，其中大部分为成都理工在校学生。

2、现状交通拥堵：

（1）肖坝片区居住功能凸显，后期地块开发强度较大，如艳澜州、蓝山湾、新业中心等商住项目，对人口产生强大引力，导致在主要路口出现较多左转车辆，对道路顺畅度影响较大。

（2）随着高新区的转型升级，乐沙快速路的建成，肖坝片区成为高新区及沙湾区车流进入主城区的重要枢纽。城市交通对车子大桥及绿心路口的设计提出来新的要求，目前车子大桥及引桥部分宽度改造已完成，绿心路口及隧道改造还处于方案比选阶段。

（3）路外独立停车场数量过少。

3、教育设施现状分析

据现状调查，目前肖坝片区教育科研用地约112.92公顷，其中大学及技术学校占地103.78公顷，占该类用地的90.07%，中小学及幼儿园用地仅占该类用地的9.93%。乐山外国语中学及小学均为民办学校，招生来源为全乐山，该片区尚无公办中小学。

结论：肖坝片区学校众多，但中小学用地规模偏小，不满足中小学人均用地标准以及未来城市发展需求；公立教学资源匮乏。

4、医疗卫生现状分析

目前肖坝片区内尚无公立医院，该片区居民就医通常前往老城片区或柏杨坝片区这两处医院相对集中区域。 肖坝社区卫生院位于片区中部，理工大学南侧，占地面积1400平米。乐山市中心血站位于片区东北端，占地面积13700平米。

5、商业服务业分布现状

主要存在问题

（1）商业设施标准较低，规划区内除新业中心和满庭芳为集中式商业外，其余商业基本以沿街底商为主；

（2）缺少商务设施，规划区内仅有一处。

（3）娱乐康体失衡，规划内娱乐康体主要依赖商业设施及底商配置；

（4）公用设施营业网点，除加油加气站外，其余公用设施缺少独立用地，多以底商形式为主。

6、商业用地

依据规划，新业中心建成投入使用，结束了肖坝片区无独立复合式商业中心的历史。绿心路西侧商业地块因城市双修、生态保护等问题在本版规划中需要调整用地属性。

7、农贸市场

农贸市场按照规划修建，分别为嘉州新城农贸市场和大田农贸市场。斑竹农贸市场为临时建筑，因绿心保护措施的推进，已停止使用。

8、公用设施营业网点用地

规划区内公用设施营业网点用地消防支队东侧加油站、CNG加气站和中部科贸加油站、斑竹湾加油站三处，主要分布在区域内东部，分布较为集中。

9、城市建成区与绿心边界控制

乐山师范学院北面即为绿心，据现场踏勘，边界控制较好，过渡带内农房也进入有序拆迁阶段。

根据现场航拍调查，成都理工、斑竹湾小区周围没有出现侵犯绿心边界的违建行为，过渡地带内多为待拆迁的农房及待运的建筑垃圾。

- （三）土地利用现状分析

肖坝片区现状发展不均衡，其中东部建设较为成熟，片区内有成都理工大学、乐山市职业技术学院（斑竹湾校区）等高等院校和乐山外国语学校以及嘉州新城、蓝山湾、斑竹印象、大田还房、斑竹统建还房等居住小区，也有部分工业用地和农林用地穿插其间，城市建设用地主要分布在片区东部和南部。

现状城市建设用地约3.05公顷。

现状用地统计表

| 序 号 | 代 码 | 用地类别名称 |  |  | 面积 （公顷） | 比例 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | 居住用地（R） |  |  | 105.82 | 33.99 |  |
|  |  | 其中 | 二类居住用地（R2） |  | 88.22 |  |  |
|  |  |  | 其中 | 三类居住用地(R3) | 16.84 |  |  |
|  |  |  |  | 服务设施用地(R22) | 0.76 |  |  |
| 2 | A | 公共管理与公共服务用地(A) |  |  | 120.41 | 38.68 |  |
|  |  | 其中 | 行政办公用地（A1） |  | 1.06 |  |  |
|  |  |  | 教育科研用地（A3） |  | 112.92 |  |  |
|  |  |  | 医疗卫生用地（A5） |  | 1.52 |  |  |
|  |  |  | 文物古迹用地（A7） |  | 4.92 |  |  |
| 3 | B | 商业服务业设施用地（B） |  |  | 11.64 | 3.74 |  |
|  |  | 其中 | 商业设施用地（B1） |  | 8.12 |  |  |
|  |  |  | 商务用地（B2） |  | 1.64 |  |  |
|  |  |  | 公共设施营业网点用地(B4) |  | 1.88 |  |  |
| 4 | M | 工业用地（M） |  |  | 1.8 | 0.58 | 主要为二类工业 |
| 5 | S | 交通设施用地（S） |  |  | 52.55 | 16.88 |  |
|  |  | 其中 | 城市道路用地（S1） |  | 44.99 |  |  |
|  |  |  | 交通枢纽用地（S3） |  | 5.88 |  |  |
|  |  |  | 交通场站用地（S4） |  | 1.68 |  |  |
| 6 | U | 公用设施用地 |  |  | 3.25 | 1.04 |  |
|  |  | 其中 | 供应设施用地（U1） |  | 2.08 |  |  |
|  |  |  | 环境设施用地（U2） |  | 0.05 |  |  |
|  |  |  | 安全设施用地（U3） |  | 1.12 |  |  |
| 7 | G | 绿地（G） |  |  | 15.84 | 5.17 |  |
|  |  | 其中 | 公共绿地（G1） |  | 10.31 |  |  |
|  |  |  | 防护绿地（G2） |  | 5.53 |  |  |
| 8 | H | 城市建设用地 |  |  | 311.31 | 100 |  |
| 9 | E | 非建设用地（E） |  |  | 34.59 |  |  |
| 城乡用地 |  |  |  |  | 345.90 |  |  |

- （四）河流水系

（1）河流分布

片区内主要有青衣江和大渡河，两大水系在片区南侧交汇后往东汇入岷江。

（2）防洪、防涝标准

根据《乐山市总体规划》等规划，确定肖坝片区内青衣江防洪标准为五十年一遇、防涝标准为三十年一遇。

- （五）基地GIS分析

规划范围内地形呈西高东低之势，海拔最高点位于西部斧头山，高程430.49米，海拔最低点位于肖坝东端。

二、自然特色分析

肖坝片区外有滨水履带连绵，内有山势蜿蜒游走，经20多年空间演变，形成背倚绿心坐观两河汇流，东靠大佛西眺峨嵋金顶的独特自然山水格局。构建了肖坝片区山、河、城融合的城市空间形态。

三、肖坝片区建设情况小结

肖坝片区早期以疏解老城居住功能为目的兴建，面积为中心城区建设用地面积的2.8%，。 20多年来片区建设主要以居住及大学教育功能为主，随着人口增多，区域交通设施提升，肖坝片区交通地位愈加重要，单一的片区城市职能面临复合化的要求。

四、本次规划的相关研究

1、肖坝片区以585核工业设计院为基础，自2002年以外国语学校修建为标志，启动了作为疏解老城区居住功能的新区建设，历经16年，已发展成为以居住，大学教育为主的城市功能区。随着总规修编确定的“西进南拓，中心提升”的空间战略，肖坝片区面临着交通功能比重增加，综合环境提升优化两大任务。

2、本次控规项目组探索自上而下与自下而上相结合，政府引导与社区合作的多元策略，立足资源和问题导向，确定“精准、精致、精细”的规划思路，以公共空间与民生功能完善为主线，整合存量与潜力，缝合城市生活网络，落实推动城市更新建设。

针对肖坝发展所面临的问题，梳理制约瓶颈，明确发展的路径与目标，研判更新方式，优化和控制城市建设，并为乐山市建成片区控规工作提供前瞻性的探索和示范。

五、肖坝片区的战略定位及功能考量

（一）发展定位

以居住、教育功能为主的城市区。

该定位解读如下：

肖坝片区依托大渡河、青衣江和斧头山肖坝崖墓的有利区位和自身的文化优势，积极发展文化产业，同时结合高新区总部经济区的建设，打造承接成都，对接川南，辐射攀西的重要高教科创聚集地。

肖坝位于世界遗产乐山大佛景区和峨眉山景区之间，同时辐射周边其他旅游节点，独特的地理优势和区位特征使肖坝地区必然成为乐山旅游乃至蜀南地区旅游的服务中心之一。

肖坝片区将结合城市教育园区的建设，以及作为嘉州主中心重要组成部分与车子次中心和老城次中心形成环绕绿心公园的公共服务环。新功能的引入，特别是历史文化、旅游服务、教育科研等功能，将肖坝的总体定位确定为乐山城市新区。同时，肖坝的功能不应是单纯对乐山城市功能的疏解，更重要的是肖坝功能与嘉州主中心整体功能的互补。

（二）功能确定

两大核心功能：生态宜居、教育科研。

第三章  规划总则

一、规划依据

本次规划主要依据以下法规、规范、技术标准和文件：

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2019）；

2、《城市规划编制办法》（2005）；

3、《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）；

4、《城市综合交通体系规划标准》（GB/T 51328-2018）；

5、《城市用地竖向规划规范》（CJJ83-2016）；

6、《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）；

7、《城市规划强制性内容暂行规定》（2002）；

8、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》（2011）；

9、《乐山市城市总体规划》（2011-2030）（2017版）；

10、《乐山市土地利用总体规划(2006-2020)》；

11、《乐山历史文化名城保护规划》 （2011-2030）；

12、《四川省乐山市肖坝崖墓保护规划》(2013-2030)

13、《乐山市中心城区肖坝片区控制性详细规划》（2013）；

14、《乐山市城市规划管理技术规定》（2019）

15、乐山市各专项规划；

16、乐山市志及统计年鉴；

17、国家及四川省、乐山市相关的技术标准、规范和规定；

18、其它相关资料。

二、规划原则

1、总体协调性原则：遵循“珍惜和合理利用土地”的基本国策，加强对土地资源的统筹安排，合理布置各类用地，依据规划区的总体定位，达成土地利用与景观、生态和人文要素的协调，实现肖坝片区的良性发展。

2、生态性原则：遵循生态系统整体性、异质性原则，在保护自然生态环境、注重灾害防治的前提下，利用片区优势和特色，创造充分体现地方文化特色的人居环境和景观风貌。

3、可持续发展原则：着眼城市远期发展，科学配置空间资源，完善基础设施配套，优化城市布局结构；统一规划，分期实施。

4、适度混合性原则：适度增强片区功能的复合性。根据现代城市规划理论、组团城市建设实践及发展趋势，结合肖坝片区实际，规划力图在功能分区相对明确的同时，充分考虑可兼容用地功能的适度混合给现代城市带来的舒适和方便，使片区配套更为完善，空间形象更为丰满，片区更具活力。

5、可操作性原则：在满足城市发展要求的前提下，尽可能利用现状，降低工程量和工程造价，提高土地利用效益；通过增加规划的弹性和用地的兼容性，使规划成果具有更好的操作性。

三、规划范围

肖坝片区规划范围包括老城片区以西，绿心以南，青衣江、大渡河所包围的区域。规划面积345.90公顷。

四、人口规模

规划范围区内总人口：3.5万人 。

第四章  土地利用规划

一、规划策略

（一）社区质量不统一 ：片区居住类型、居住质量多元化、不统一。生活服务质量需求不匹配：片区公共服务设施尚不完善，与实际发展需求尚有差距；个性化、高端化服务短缺。

对策1：优化生活环境品质--重点改造、全面提升、完善多级服务网络、服务质量提升

重点改造、全面提升旧社区和建设标准一般的住宅； 统筹规划片区内公共服务设施，形成片区级--居住区级二级公共服务中心体系； 结合现有存量土地，弥补现状服务缺口，通过片区业态引导和现有服务设施升级应对未来服务需求。

（二）外部通勤交通组织不畅：区域出入交通组织困难，道路高负荷运转。高峰时段干道压力过大：区域路网系统不完善，主干道两侧交通联系不畅、通行效率低。机动交通以外的交通供给与引导不足：公共交通接驳供给思路单一，效率低下；绿色交通体验不佳，绿色交通出行引导不足。

对策2：提高支撑条件服务能力--提高区域交通效能、塑造倡导绿色出行

根据出行特征和规划引导的出行方式划分道路类型：片区与城市其他区域对外联系通道、片区内部单元之间交通型通道、单元内部绿色出行通道等； 通过环境设施营造、片区文化塑造，倡导绿色出行方式：绿色交通基础设施投入、相关交通企业服务运营方式。

（三）绿色空间不足：区域无绿色廊道，局部建设密度过高，绿色开放空间较少。游憩空间不满足使用者需求：开放游憩空间布局不均、类型单一、品质不高、无法满足使用者的多元活动需求。场所特征不突出：部分街道建筑整体形象不统一，风貌混杂，商业业态较为低端，缺乏标志性开放空间和景观。

对策3：塑造城市形象--显山露水、构建多级开放空间网络、打造街道景观

显山露水，开拓绿色廊道强化山水关系，结合建筑场地织补开放空间，疏解高密度建设区；结合日常活动，构建串联工作、生活的绿色路径，以散步和日常锻炼为主，实现工作、生活、休憩紧密结合；在片区内打造景观型、通勤型、游憩型街道风貌秩序，增强区域形象特征，构建新的街道景观布局模式。

二、本次规划针对13版控规用地布局重要调整内容

- （一）规划边界调整

《乐山市中心城区绿心保护规划》2018年已获政府批准，本次控规以审定通过的绿心范围线为界，由此划定肖坝片区北面范围线，因此在本版控规中受变化变化影响最大的是教育用地，其次为商业，皆有部分布局及广场停车场布局需调整。相比于上一版控规，建设用地面积减少约70.45ha。

| 用地类别 | 减少面积（Ha） | 变更类别 |
| --- | --- | --- |
| YD-A3(教育) | 49.52 | 生态绿地 |
| YD-B1（商业） | 15.75 | 生态绿地 |
| YD-G3（广场） | 0.74 | 生态绿地 |
| YD-R2（居住） | 3.30 | 生态绿地 |
| YD-S4（停车场） | 1.14 | 生态绿地 |
| 合计 | 70.45 |  |

（二）重要道路调整

因城市总规修编，使区内主要干道发生改变，主要是绿心下穿隧道及过江隧道位置有所调整。本版控规以最新的修编方案为依据。

（三）重要地块调整

因城市双修对山体水体、城市绿斑等方面作出重要指引，以及绿心保护规划重新确定了绿心边界，相邻区域控规需按照已批边界进行用地调整，为响应最新政策，本版规划将以下用地进行了调整。

1、文化设施用地：根据最新的肖坝崖墓保护规划重新划分了建设用地与崖墓保护区 。

2、教育科研用地：因绿心边界变化，对应减少该类用地。

3、医疗卫生用地：保留血站用地，新增肖坝社区卫生院用地。

4、文物古迹用地：根据最新的肖坝崖墓保护规划新增该类用地,根据国内首座可控核聚变实验装置旧址保护范围线将教育用地改为该类用地。

5、商业设施用地：因绿心边界变化，对应减少该类用地 。

6、公园绿地：根据最新总规修编方案，斧头山用地规划为生态绿地，导致片区内绿地面积大幅减少，在艳澜洲桥头及赛公桥附近新增公园绿地 。

7、住宅用地：根据最新总规修编方案，减少斧头山临河居住用地，因绿地边界变化，减少邻绿心的居住用地。

| 用地编码 | 用地性质 | 2013版面积(公顷) | 2018修编面积(公顷) |
| --- | --- | --- | --- |
| YD-A1 | 行政办公 | 0.98 | 1.01 |
| YD-A2 | 文化设施 | 4.86 | 0 |
| YD-A3 | 教育科研 | 171.75 | 111.44 |
| YD-A5 | 医疗卫生 | 0 | 1.76 |
| YD-A7 | 文物古迹 | 0 | 7.31 |
| YD-B1 | 商业设施 | 26.1 | 10.33 |
| YD-B2 | 商务设施 | 1.68 | 1.68 |
| YD-B4 | 公用设施营业网点 | 2.23 | 1.51 |
| YD-G1 | 公园绿地 | 41.78 | 23.48 |
| YD-G2 | 防护绿地 | 15.55 | 5.25 |
| YD-G3 | 广场用地 | 1.94 | 0.71 |
| YD-R2 | 住宅用地 | 106.97 | 107.84 |
| YD-S1 | 道路用地 | 49.64 | 45.41 |
| YD-S3 | 综合交通枢纽 | 9.6 | 3.35 |
| YD-S4 | 交通场站 | 4.1 | 1.78 |
| YD-U1 | 供应设施 | 0.37 | 0.37 |
| YD-U2 | 环境设施 | 0 | 0.09 |
| YD-U3 | 安全设施 | 1.12 | 1.12 |
| 总计 |  | 438.67 | 325.49 |

三、土地利用

（一）用地布局总体结构

总体用地结构上突出沿青衣路和肖坝路形成的肖坝片区的综合功能轴带，由西向东依次形成：游憩--居住--教育--居住--教育等主体功能区。

（二）各类建设用地指标

肖坝片区总用地面积345.90公顷，其中规划城市建设用地325.49公顷，非建设用地20.41公顷。

在城市建设用地中，规划居住用地107.84公顷，占总建设用地面积的33.13%；公共管理与公共服务设施用地121.53公顷，占总建设用地面积的37.34%；商业服务业设施用地13.52公顷，占总建设用地面积的4.15%；交通设施用地50.54公顷，占总建设用地面积的15.53％；公用设施用地1.58公顷，占总建设用地的0.49%；绿地与广场用地29.44公顷，占总建设用地的9.04%，弹性留白用地1.04公顷，占总建设用地的0.32%。

城乡用地分类规划汇总表

| 代码 | 用地类别 | 现状面积（ha） | 规划面积（ha） |
| --- | --- | --- | --- |
| H | 建设用地 | 331.51 | 325.49 |
| E | 非建设用地 | 107.17 | 20.41 |
| 规划范围用地 |  | 438.68 | 345.90 |

城市建设用地汇总表

| 序 号 | 代 号 | 用 地 名 称 |  | 面 积 (h㎡) | 占城市建设用地比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | 二类居住用地(R2) |  | 107.84 | 33.13 |  |
| 2 | A | 公共管理与公共服务用地 |  | 121.53 | 37.34 |  |
|  |  | 其 中 | 行政办公用地(A1) | 1.01 |  |  |
|  |  |  | 教育科研用地(A3) | 111.44 |  |  |
|  |  |  | 医疗卫生用地(A5) | 1.76 |  |  |
|  |  |  | 文物古迹用地（A7） | 7.31 |  |  |
| 3 | B | 商业服务业设施用地 |  | 13.52 | 4.15 |  |
|  |  | 其中 | 商业用地(B1) | 10.33 |  |  |
|  |  |  | 商务用地(B2) | 1.68 |  |  |
|  |  |  | 公用设施营业网点用地(B4) | 1.51 |  |  |
| 4 | S | 交通设施用地 |  | 50.54 | 15.53 |  |
|  |  | 其中 | 城市道路用地(S1) | 45.41 |  |  |
|  |  |  | 交通枢纽用地(S3) | 3.35 |  |  |
|  |  |  | 交通站场用地(S4) | 1.78 |  |  |
| 5 | U | 公用设施用地 |  | 1.58 | 0.49 |  |
|  |  | 其中 | 供应设施用地(U1) | 0.37 |  |  |
|  |  |  | 环境设施用地(U2) | 0.09 |  |  |
|  |  |  | 安全设施用地(U3) | 1.12 |  |  |
| 6 | G | 绿地与广场用地 |  | 29.44 | 9.04 |  |
|  |  | 其中 | 公园绿地(G1) | 23.48 |  |  |
|  |  |  | 防护绿地(G2) | 5.25 |  |  |
|  |  |  | 广场用地(G3) | 0.71 |  |  |
| 7 | 弹性留白用地 |  |  | 1.04 | 0.32 |  |
|  | 城市建设用地 |  |  | 325.49 | 100 |  |
| 规划人口：3.5万人 |  |  |  |  |  |  |

四、居住用地规划

（一）现状概况及主要问题

现状概况：规划区现状居住用地105.06公顷，占建设用地的34.38%，除大量为近年来新建小区和棚改小区外，少数为农房。

主要问题：旧民居与农房布局零散，建筑质量与环境质量比较差。居住区内配套公共服务设施建设相对滞后，不利于片区的社区建设和平衡发展。

（二）规划原则

住宅建设与居住区环境建设同步进行，因地制宜组织生活居住区内各种建筑物、绿化植物和自然环境条件。

按居民的不同生活需求，分级配置各级公共服务设施，形成相对集中的综合服务中心，使居住区功能明确，建设有序、方便生活、便于管理。

加强对农房的改造，同时加强规划区的居住区建设及市政设施的配套。

结合规划区域特有的生态环境资源，打造具有园林特色的人性化居住社区。

（三）规划布局

规划居住用地107.84公顷，占城市建设总用地的33.13％，人均居住用地30.81平方米（按片区居住人口测算，不含学生及教职工）。各居住区规划充分考虑不同人群的实际需求，选择合理地段，配置相应的配套服务设施，形成良好的居住环境。规划居住用地主要集中在片区中部与东部三个居住组团内。

规划区内共规划独立幼儿园3所、2处社区服务中心,1处社区卫生服务站。

五、公共管理与公共服务设施规划

（一）现状概况

肖坝片区现有公共管理与公共服务设施用地115.5公顷，占总用地的37.79%。其中行政办公用地1.06公顷，教育科研112.92公顷，医疗卫生用地1.52公顷。

主要问题：文物古迹用地缺少与专项规划的对接。

（二）规划布局

规划公共管理与公共服务设施用地121.53公顷，占城市建设总用地的37.34%。按使用功能，公共服务设施分为四类：行政办公用地、教育科研用地、医疗卫生用地和文物古迹用地。公共设施按市级和社区级两级进行配置。在规划过程中充分利用现状建设条件，贯彻执行集中与分散相结合的原则。具体各类用地规划如下：

1、行政办公用地

主要位于肖坝片区东部，海棠路南侧。规划行政办公用地1.01公顷，为长途通信局办公用地。

2、教育科研用地

教育科研用地共占地113.84公顷。包括大学教育、中小学用地。

大学教育用地布局：规划保留了成都理工大学工程技术学院、乐山师范学院等高职院校，整合理工周边零散用地划入教育用地，面积6.62公顷，保证学校近期发展需求。规划大学教育用地通过道路骨架网络与城市相连，实现公共设施与城市的共享。

中小学用地布局：规划保留了乐山外国语中学，乐山外国语小学；按照总规要求将原乐山职业技术学院斑竹湾校区进行保留，将原乐山职业技术学院肖坝分部规划为小学用地，计划建设24个班，容纳1200名小学生，在用地北部配建停车场，学校南部出入口接城市支路。

4、医疗卫生用地

规划医疗卫生用地1.76公顷，保留血站用地。

5、文物古迹用地

根据最新的肖坝崖墓保护规划及国内首座可控核聚变实验装置旧址保护线新增该类用地，总用地面积约7.31公顷。

六、商业服务业设施用地规划

（一）现状概况

肖坝片区现有商业服务业设施用地11.6公顷，占总用地的3.8%。其中商业用地8.12公顷，商务用地1.64公顷，公用设施营业网点用地1.88公顷。

主要存在问题 ：商业设施标准较低，规划区内除新业中心和满庭芳为集中式商业外，其余商业基本以沿街底商为主；商务设施缺失，规划区内仅有一处；娱乐康体失衡，规划内娱乐康体主要依赖商业设施及底商配置；公用设施营业网点，除加油加气站外，其余公用设施缺少独立用地，多以底商形式为主。

（二）规划布局

规划商业服务业设施用地13.52公顷，占城市建设总用地的4.15％。按使用功能，公共服务设施分为：商业用地、商务用地和公用设施营业网点用地。具体各类用地规划如下：

1、商业用地

规划商业用地10.33公顷。主要分布在青衣路南侧。商业形态以商场、大型购物中心及酒店等 。

社区级的商业服务设施结合社区服务中心建设，为市民提供方便的服务。主要安排沿街商业，餐饮服务以及农贸市场等。

2、商务用地

片区商务用地1.68公顷，供乐山日报社使用。

3、公用设施营业网点用地

规划公用设施营业网点用地1.11公顷。主要有CNG加气站、加油站。

七、道路与交通设施用地

规划道路与交通设施用地50.54公顷，占城市建设总用地的15.53％。肖坝东南部有汽车客运站一处，青衣路南侧规划公交首末站1处，社会独立停车场3处。

八、公用设施用地

规划公用设施用地1.58公顷，占城市建设总用地的0.49%。按使用类型，肖坝片区内公用设施用地分为三类：供应设施用地、环境设施用地和安全设施用地。具体各类用地规划如下：

1、供应设施用地

2处变电站，规划供应设施用地0.37公顷。

2、环境设施用地

1处独立占地垃圾转运站，规划环境设施用地0.09公顷。

3、安全设施用地

安全设施用地1.12公顷，为消防支队。

九、绿地与广场用地

（一）规划原则

1、充分保护现状有价值的植被，并因地制宜地布置公园绿地，建立完整的绿化体系。

2、考虑公园绿地合理的服务半径，力求做到大、中、小均匀分布，尽可能方便居民使用。

3、严格控制河流以及主要道路两侧的绿化，并加强维护和管理，纳入城市绿地系统统一考虑。

（二）规划布局

绿化与广场用地29.44公顷，占城市建设总用地的9.04％，其中公园绿地23.48公顷，防护绿地5.25公顷，广场用地0.71公顷。绿地系统结合水景廊道及绿心辐射环，沿水体和道路布置连续成片的绿地和广场，形成点、线、面相结合的城市绿地结构，同时加强河道防护绿地、道路防护绿地的建设，使各种绿地共同构成网络系统。

十、弹性留白用地

（一）规划原则

探索留白机制，在控规中对一时难以明确具体用途的少量用地，暂不明确用地性质，在规划中作为弹性用地暂予“留白” ，居住、公服设施、基础设施、道路交通设施或未来新产业新业态等用地可申请使用该类用地。

（二）规划布局

弹性留白用地主要分布在片区东端绿心出口处及中部现状公交场站。面积为1.04公顷。

第五章  综合交通规划

一、对外交通规划

（一）高速公路

肖坝片区片区周边有成乐高速、乐雅高速、乐宜高速、绕城高速等，G93成渝环线高速（乐宜高速）在肖坝片区设有出口，对外交通便捷。

（二）大件路

大件路途经肖坝片区中部，通过长青路与青江片区相连，交通转换快捷，其主要功能承担城市外围大件运输等。

（三）区间道路交通

肖坝片区内部道路，肖坝路、绿心路均为城市主干道，海棠路、绿心南路为城市次干道，通过片区内部、外部城市主、次干道，能实现与城市各片区的连接。

肖坝片区对外联系主要依托以下通道：

向东（至老城片区、岷江东岸）：肖坝路、滨河路、海棠路、大桥西街；

向西（至水口片区）：绿心南路（接乐沙生态大道）；

向北（至柏杨坝片区、青江片区）：绿心路、肖坝路；

向南（至高新区）：大渡河大桥（接高新大道）。

二、城市道路系统规划

（一）路网结构

1、路网形式

规划区路网采用方格网形式，联系方便。同时合理组织路网线形、增加南北向通道、加密中心区支路网体系。

2、路网等级

规划区内城市道路分为三级：主干道、次干道和支路。

（1）主干道

规划形成一横两纵的主干道路交通结构，主要功能是集流，以机动车交通为主，主要承担片区之间的交通联系，红线宽度一般为40—60 米，断面形式均为三块板。

一横：大件路（青衣路、肖坝路）；

二纵：乐雅高速连接线、大渡河大桥连接线及绿心路。

（2）次干道

主要功能是分流，与城市主干道网一起构成新城区的道路网骨架，兼有交通和生活双重功能。

红线宽度为24米。断面形式为一块板。

（3）支路

主要承担区内的交通联系，满足地块内部的交通集散。红线宽度12-18米，断面形式均为一块板。

（二）地块出入口规划

机动车出入口应在建设用地周边较低等级的道路上安排，如需开设两个或两个以上的机动车出入口时，应当按照道路等级由低到高的顺序安排。

距城市道路交叉口的距离，自道路红线直线段起点按下表进行控制，且不得在交叉口渠化段内开口；支路上机动车出入口宜远离路口。

机动车出入口设置距公园，学校，儿童及残疾人建筑的出入口不应小于20米；距公共交通站边缘不应小于10米；距铁路道口，桥梁，隧道，引道端点等不应小于50米。

机动车禁开口路段最小距离控制表

| 道路等级 | 机动车出入口距道路交叉口最小距离（米） |
| --- | --- |
| 主干道 | 40-60 |
| 次干道 | 24 |
| 支路 | 12-18 |

（三）城市道路交叉口转弯半径

交叉口路缘石的转弯半径常按圆曲线布置，转弯半径一般根据车型、道路性质、横断面形式、车速来综合考虑。主干路： 20m～30m；次干路： 15m～20m；非主次道路：10m～20m。同类（级）道路相交时按本级道路取值，与低一级道路相交时可按低一级道路取值，机动车专用道选取较大的转角半径，设有非机动车道的道路选取较小的转角半径。

道路转弯半径控制表

|  | 主干道 | 次干道 | 支路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干道 | 25 | 20 | 15 |
| 次干道 | 20 | 15 | 10 |
| 支路 | 15 | 10 | 10 |

三、公共交通规划

（一）公交场站发展策略

（1）加强接驳换乘设施建设，提高公交线网密度。

在缩短公交线路长度、提高公交线网密度的同时，加强与周边片区的联系。

（2）加强首末站建设，提高公交站点覆盖率。

在主要客流集散点和人口较集中的居民区附近或城市公共服务设施较集中的地段设置公交首末站，公交站点控制300～500米半径服务范围内，使公交乘客能便捷的使用，以提高公交站点覆盖率。

（3）灵活的公交场站的建设方式 。

新建住宅区特别是大型居住区，公交场站配置应同其它生活配套设施一起在规划时给予考虑。

（4）确定合理的公交场站用地面积 。

首末站是每条公交线路的起点和终点，规划用地面积建议为80～100平方米/标准车；三条以上公交线路共用的首末站或与其它交通方式换乘的首末站应设置公交枢纽站；综合车场是大部分公交车辆夜间停车和车辆保养的场地，规划用地面积建议为70～90平方米/标准车。

（5）加强各片区的联系和片区内部主要功能区的联系。

（二）公共交通线路规划

规划的公交线路以方便乘客，提高公交在居民出行方式中的比重为前提，按照主辅线模式来确定合理的公交线网布设格局。

（1）区域性快速公交线路规划

区域性快速公共交通规划应确保肖坝片区与中心城区其他片区、大佛景区和峨眉山市之间的通达，其线路可沿青衣路、肖坝路、绿心路等交通性主干道布设。肖坝区域快速公交段架设方式采取地面铺设与道路并行形式，控制900米半径服务范围设置快速公交停靠站点。

（2）片区内部公共交通规划

片区内部公共交通线路布设应使得各居民区与商业、行政、文教、娱乐中心联系起来，以满足内部公交的通达性，可沿片区内生活性主次干道布设。

片区内部公交在客流集散点和人口较集中的居民区附近或城市公共服务设施较集中的地段设置公交站，公交站点控制400米半径服务范围，使公交乘客能便捷的使用，以提高公交站点覆盖率。主干道十字路口站台设置率100%，站台离路口的距离一般不小于60米。

（三）公交场站规划

在肖坝片区规划公交首末站一座，位于斧头山东侧。

四、静态交通规划

  - 公共停车场发展策略

（1）明确配建停车场在停车设施中的主体地位，新建建筑物和住宅区应严格按照国家配建停车场配置的标准来规划配置停车泊位数；

（2）突出重点配置区域，保证均匀配置，开发多种配置形式（地面、地下、结合）；

（3）积极倡导区域快速公交系统站点附近的P+R换乘枢纽。

  - 公共停车场规划

1、规模测算

公共停车场停车泊位数测算主要依据《乐山市城市规划管理技术规定》（2019）、《停车场规划设计规则》等技术文件。

（1）路外独立停车场用地

①停车形式——传统地面式

有效用地按75%计，单个车位面积按24 ㎡计。

②停车楼——传统式

建筑密度按40%计，5层，单个车位面积按24 ㎡计。（注：用地面积超过1ha时宜采用此类建设方式）。

③停车楼——机械式

建筑密度按40%计，10层，单个车位面积按18 ㎡计。

（2）路外兼容停车场用地

①停车形式——传统地面式

停车用地不超过总绿地面积的20%，单个车位面积按24 ㎡计。

②停车形式——传统地下式

按地下1层计，单个车位面积按50 ㎡计。

③停车形式——机械式

停车用地不超过总绿地面积的20%，10层，单个车位面积按18 ㎡计。

2、规划布局

采用地面停车与地下停车相结合的方式。停车场以结合大型公共绿地和公共建筑设置地下停车场为主，同时根据规划区的空间结构和用地功能分区，规划路外独立公共停车场3个，停车泊位约380个。

五、慢行交通规划

根据肖坝片区景观特色和旅游资源优势，慢行交通为自行车慢行交通。

自行车慢行交通主要沿滨水区域建设，从而肖坝崖墓、水系生态景观、公共活动中心片区景观、公共绿地和绿心等功能区串联起来。

第六章  城市设计导则

一、总体构想

在城市设计和建设中努力营造人与自然的和谐关系，以用地功能分区、路网布局为基础，结合景观规划要求，构筑规划区城市设计框架。要求各个功能区形成各自特色，标识性强，但整体协调统一。

二、城市设计控制要求

（一）开敞空间设计导则

绿地中可设置少量铺地，与建构筑物的联系通过小型广场转换。但作为高压线走廊的防护绿地不允许构筑人员长时间逗留的建筑物和活动场所。

滨水生态绿地应设置适量小品、休憩设施，形成一定数量的交流空间。沿江河、渠分段采用树形优美、树叶颜色多彩的树种，塑造色、香、形统一协调的特色滨水绿化环境。

（二）街道景观设计导则

绿化景观轴所涉及的街道，通过人行道设置于绿化带内，在绿化带内设置小品及各种花卉等措施，实现沿街空间的林荫化、休闲化和景观化。

道路、场地上的各类设施、绿化种植、人行道铺装均应进行专门设计。主要景观街道应统一进行广告、灯箱等设计。

大件路沿线的建筑应统一设计修饰，同时应避免过长的连续墙面，充分利用好沿线布置的街头绿地，共同形成合谐统一的现代建筑风格。

（三）建筑设计导则

建筑设计导则主要从建筑风格、体量、色彩等方面进行控制。

1、建筑风格是一个城市建筑文化的集中体现，是当地自然地理、气候、社会历史、社会经济、社会习俗和居民意识的综合反映。规划从自然因素和人文因素两个方面对现状地方建筑风格进行分析，结合城市发展的要求，同时根据规划区所处的自然条件，建筑应以山水风貌作为大背景，以体现地域特色的建筑风格为主，注意建筑与周边自然山体和水岸和谐交融，建筑既要有特色，同时也不能独立于区域环境而过于突出自身。公共建筑的建筑风格应现代、明快，建筑色彩采用浅暖色或采用暖色基调配以白色线条的色彩处理手法，应具有较高的品位和档次。居住建筑形式应具亲和力，平面上和立面上处理要求考究，轮廓线丰富，细部处理精细，色彩可丰富、多样，力求形成体现生态、休闲居住的特色。

2、建筑体量的控制是通过建筑形体大小的变化，在视觉上产生不同的体量感知，通过容积率的控制和空间轮廓的组织，具体量化到每一幢建筑。设计时应尽量突出重点。居住景观区建筑体量不宜大，一般高度控制在24米以下，临江或重要景观地段可建些高层居住建筑，但应着重天际轮廓线，景观视线的控制。

3、建筑色彩控制引导

建筑色彩考虑现代与青衣江历史文化相结合，既要有内涵也不缺乏特；统一广告牌匾、指示牌等小品设施，注重功能与美观并风格以清新淡雅为主。引导色彩基调：青灰色、蓝灰色、黄灰色 。

推荐建筑色彩搭配

第七章  绿地景观系统规划

一、规划目标

以区域生态环境的平衡和良性循环为前提，按照环保功能和社会服务半径合理布局，改善规划区生态环境，加强城市绿化建设，提高规划区内绿化整体水平，创造一个景观独特、环境优美、适宜人工作生活的场所。实施景观生态工程，以北部绿心、西部斧头山等生态绿地为基底，以绿心辐射环为景观生态轴线，以城市主次干道绿化带为骨架，以公园、街头绿化为点均衡分布于片区内，构建多层次、多功能、点线面结合的城市生态园林系统。

二、规划原则

生态原则：充分利用自然生态资源，尊重原生自然生态环境；

共生原则：人工绿地系统和自然生态系统共生；

均布原则：公园绿地按照各自服务半径分布；

网络原则：各种绿地相互连成网络。

三、规划布局

（一）绿地系统规划

1、规划思路

肖坝片区是与山水关联密切的城市新区，处理好生态、绿地、山水等自然生态因素，是规划的重点。本规划是以自然山水、绿化延伸轴，结合城市道路绿化带共同形成自然与人工和谐共生的环境。

在肖坝片区中，城市建设区成为生态系统的基质，构成其主体，而其中各级块状绿地形成基质中不同质地的斑块，起到调剂生态、维护生态系统多样性的作用，而斑块又通过各种廊道如：绿带、道路，与外界更大的廊道、基质相连，形成生态系统中完善的生境。

2、规划布局

肖坝片区绿地系统以绿心为依托，滨河绿带为纽带，道路绿化为骨架，把绿化公园、桥头公园、街头绿地作为重要节点要素，构建网络化城市生态开敞空间。

其中，绿心路两侧各预留30米宽公共绿带，乐雅高速连接线两侧各预留宽度不小于15米的街头绿地，高压走廊两侧各预留15米防护绿带。

（二）景观系统规划

1、规划思路

规划结合肖坝的地理区位和绿地系统的布局，精心组织各景观轴线和建筑空间，形成开敞空间与封闭空间相对应的重点突出、整体统一、充满现代气息的城市景观。景观系统由多条不同特色的景观轴（带）及各特色景观区组成。

2、景观区

（1）校园文化景观区

该景观区位于大件路以北，用地性质以成都理工大学、乐山师范大学等高等院校为主，大量采用造型优美建筑，展现出浓郁的人文教育气息。

（2）滨水居住景观区

该景观区位于大件路以南，以滨水居住景观为主，形成富有时代气息，与山水共融于一体的居住建筑风貌景观区。

3、景观轴

规划形成沿青衣江、大渡河打造滨水景观轴。使沿江景观形成开敞空间城市景观节点——城市建设集中景观——滨河开敞生态景观节点——城市建设景观的空间序列。

第八章  建设开发控制

一、地块划分原则及编码方式

（一）地块划分原则

结合乐山组团式发展模式，建议采用各城市组团分别编码的形式，如

肖坝编码为XB；柏杨坝编码为BYB等。划分原则：

1、交通可达性原则。根据规划道路、河流等按集中的空间划分。

2、空间完整性。保证街区空间的相对完整。

3、主导功能的完整性。强调分区内各主要功能的相对完整。

4、兼顾行政区划分原则。考虑用地与行政区划关系，合理划分分区。

各城市组团内以城市道路来划分，保证用地功能的完整性，地块编号的唯一性和可细分性；起到承上启下的作用，保证总规的落实，指导控规的编制。

（二）地块编码方式

编码采用四段式：XB（A）—xx—a，其中XB表示肖坝片区；A表示地块分区，xx为街坊编号，a为地块编号。编号的顺序原则上由西至东、由北至南。

二、地块指标控制

地块控制的内容包括地块用地性质、地块内配套设施、配置内容、用地面积、建筑面积、容积率、建筑密度、建筑高度、绿地率、配建停车车位及自行车停车车位等。

地块控制指标分为两类：规定性指标和指导性指标。

（一）规定性指标

规定性指标是指在规划管理中必须严格遵循的指标，它综合反映了土地开发建设的强度及空间环境的塑造。建筑容量和人口容量决定了市政公用设施的规划容量，而市政公用设施建设完成后，其容量又反过来制约了建筑容量和人口容量的增加，因此，规定性指标一经确定和批准，在规划管理中不得随意变更。

规定性指标主要分为以下几类：

1、用地面积（PA）

指地块净面积，在规划管理和开发建设时以实测面积为准。

2、用地性质（LUF）

地块在开发建设时，必须遵循的土地使用性质。本次规划采用国标《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2011)所规定的用地代码对不同性质用地加以说明。

3、建筑密度（BD）

建筑密度是指地块内所有建筑物基底占地面积与地块用地面积之比。它是控制地块容量和环境质量的重要指标。单位：%。

建筑密度指标确定主要考虑环境质量、地块定位、建筑高度、容积率、建筑安全卫生间距、气候条件、地形坡度及朝向等，地块建筑密度控制详见规划图则。

4、容积率（FAR）

容积率是指地块内总建筑面积与地块用地面积之比。是反映土地开发利用强度的综合性指标。合理的容积率，既充分利用土地资源，又不至过度开发，以形成良好的城市生态环境。

容积率的确定主要综合考虑合理的经济效益和良好的环境效益、社会效益。涉及地块区位、建筑性质、密度、高度、间距、环境景观和拆迁比等。地块容积率控制详见规划图则。

5、建筑限高（BHR）

建筑限高是指地块内建筑物允许建造的最大高度限制。单位：米。

建筑限高的控制为城市空间利用、城市轮廓线控制提供依据。

建筑限高的确定主要考虑土地使用性质、城市总体景观效果、空间轮廓、地块区位、建筑性质、容积率、街道尺度、城市消防、净空通道、高压走廊、景观视觉空间以及自然、历史文化景观保护协调和地质条件等。低层建筑一般不超过15米；多层建筑一般不超过24米；高层建筑在本规划区内不超过80米，地块建筑高度控制详见规划图则。

6、绿地率（GSP）

绿地率是指地块内地面上各类绿地面积总和与地块面积之比。绿地率的大小是衡量环境质量的重要指标，是环境优美与否的重要标志。

规划区用地范围内城市建设要求除建筑基地（包括散水、排水明沟）和道路、停车位等硬地及必要的室外设施占地以外的用地均须绿化。

绿地率的确定主要根据地块使用性质要求，按国家有关标准，结合自然地形状况等制定，地块绿地率控制详见规划图则。

7、建筑后退红线距离（SB）

建筑后退是指建筑控制线与道路红线或地块边界的距离。单位：米。

建筑后退距离主要根据地块位置、使用功能和消防、日照、安全卫生、视线等要求来确定。本规划区建筑后退距离按照《乐山市城市规划管理技术规定》（2019）执行。

8、停车泊车位（PS）

停车泊位是指地块内部必须配建的机动车停车泊位数。主要根据建筑性质、规模和所处区位确定。配建标准配建标准按照《乐山市城市规划管理技术规定》（2019）执行。

9、禁止机动车开口位置和方向

是指街坊内地块内部机动车道与外围城市道路相交的出入口方位和位置的控制，其确定主要是考虑城市道路交通的安全和顺畅，并合理引导地块内部交通。本规划规定地块机动车出入口位置至道路交叉口路沿石切点距离，必须符合以下标准：

主干道交叉口≥60米；

次干道交叉口≥40米；

支路交叉口≥20米。

10、土地使用兼容性控制

建筑的改建、扩建和新建，其使用性质应同所在地块的土地使用性质相符。

1、选择性兼容，在土地出让或者划拨前，由城乡规划主管部门选定一项用地性质及其对应的规划指标进行管理，选择性兼容地块可混合兼容。

2、混合性兼容，图则中明确了兼容性和兼容比例要求的地块应严格按照图则执行。图则中未明确兼容比例要求的地块，应按以下要求实施：

居住为主要用地性质的，住宅计容建筑面积应大于规划用地总计容建筑面积的50%，小于或者等于规划用地总计容建筑面积的90%；商业服务业设施为主要用地性质的，住宅计容建筑面积应大于或者等于规划用地总计容建筑面积的10%，小于规划用地总计容建筑面积的50%。

未明确规定的各类用地适建范围按照《乐山市城市规划管理技术规定》相关内容执行。

（二）指导性指标

指导性指标主要是为下一步编制修建性详细规划及进行单体建筑设计时提供参考，目的在于丰富规划区景观，使规划区发展具有协调统一性。

1、建筑风格

建筑风格形式须在满足生活的前提下，体现时代的风貌，以“现代建筑形式”为基调。根据建筑性质、所处环境，建立“现代建筑形式”和“有传统风格符号的现代建筑形式”。

（1）现代建筑形式：公共建筑要求造型新颖、独特，成为肖坝片区的标志和视觉控制点。建筑应采用现代建筑形式，体现新世纪城市的新风貌。建筑的体型不宜过于繁复，尽可能增加开窗面积及开敞性，以形成虚实对比的效果，体现建筑的活泼、趣味。

（2）有传统风格符号的现代建筑形式：展览、文化性建筑可以采用有传统风格符号的现代建筑形式。以现代建筑形式为主，结合一定的传统符号，如屋面、门、窗的处理，注意现代风格与传统特色的结合。

2、建筑色彩：

建筑物色彩应与建筑形式相协调，并考虑不同建筑环境气氛的要求，注意保持与环境及相临建筑之间的协调。

不要大面积地使用明亮、耀眼的颜色，石料和砖石砌块要保持自然的色彩。玻璃和金属的颜色，宜选用柔和、中性的色调。可采用一定程度的对比来突出建筑的入口及建筑的重点部位。

公共建筑为了表现建筑风格，并与大量居住建筑群形成对比,宜采用富有表现力的色彩，但特别要考虑与临近建筑形成对比协调。

3、其它环境控制

道路、场地上的各类设施、绿化种植、人行道铺装均应进行专门设计。

主要景观街道应统一进行广告、灯箱等设计。

第九章  “五线”控制规划

一、红线控制

（一）道路红线的定义

道路红线，是指规划中用于界定城市道路、广场用地和对外交通用地的控制线。红线控制的核心是控制道路用地范围、限定各类道路沿线建（构）筑物的条件。

红线导控要点

1、控制道路及立交设施用地红线，红线内土地不得进行任何与道路功能不相符合的使用。

2、新建道路应实行统一的城市道路断面、建筑后退道路距离，保障城市道路建设的标准化和规范化。特殊道路的断面形式，可按城市规划要求另行确定；

3、道路红线两侧建（构）筑物应根据相应规划管理要求由规划道路红线两侧分别向外后退，后退范围内属城市公共空间，不得建设永久性建（构）筑物。

（二）道路红线控制

新区内道路主要分为主干道、次干道和支路三个等级。规划区范围内红线参见道路系统规划图和道路断面设计图。

规划范围内的城市主、次干道依据规划严格执行，支路实行弹性控制，可在下层次规划编制及规划实施时适当调整深化，但必须报规划主管部门。

二、绿线控制

（一）绿线的定义

城市绿线：即城市各类绿地范围的规划控制绿线，包括公园绿地、防护绿地、生产绿地、居住区绿地、单位附属绿地、道路绿地、生态风景林地。

（二）绿线导控要点

1、城市绿线内的用地，不得改作它用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。

2、有关部门不得违反规定，批准在城市绿线范围内进行建设。

3、因建设或者其他特殊情况，需要临时占用城市绿线内用地的，必须依法办理相关审批手续。

4、在城市绿线范围内，不符合规划要求的建筑物、构筑物及其他设施应当限期迁出。

5、在绿线范围内，如属河道蓝线的范围，应同时满足河道蓝线的导控要点。

（三）绿线控制

新城区范围内的绿线控制主要包括以下几个方面内容：公园绿地、生产绿地用地界线控制，道路绿地边线控制，河流防护绿地边线控制。其中公园绿地、防护绿地用地界线控制严格按照规划划定的界线来控制；道路绿地按照道路横断面划定的绿化退线来控制，如乐雅高速连接线两侧各控制15米绿带。

三、蓝线控制

（一）蓝线的定义

城市蓝线：是指城市规划确定的江、河、湖、库、渠和湿地等城市地表水体保护和控制的地域界线。

（二）蓝线导控要点

1、原则上不得改变其原有水域形态，不得减少水域；

2、在蓝线控制区内的陆域内，不得建设除防洪排涝必须的设施以外的任何其他建（构）筑物，河道两侧的建筑工程应符合以下规定：沿河道两侧的建筑其后退河道规划蓝线（根据城市规划确定的必须长期保留的河道规划线）的距离除有关的规定或因特殊情况不能改动（如涉及肖坝崖墓的保护）外，区域性河道不得小于30 米。

（三）蓝线控制

肖坝片区重点控制的河流水系有青衣江、大渡河。河道蓝线控制主要指河口控制线和河道两侧控制线。但由于河道宽度是变化的，因此本规划提到的河口控制线主要指河道河口宽度的控制范围；河道两侧控制线指的是最小控制宽度。具体情况如下表：

河道蓝线控制表

| 河道名称 | 河道两侧控制宽度（米） |
| --- | --- |
| 青衣江、大渡河 | ≥30 |

四、黄线控制

（一）黄线的定义

城市黄线，是指对城市发展全局有影响的、城市规划中确定的、必须控制的城市基础设施用地的控制界线。

（二）黄线导控要点

在城市黄线范围内禁止进行下列活动：违反城市规划要求，进行建筑物、构筑物及其他设施的建设；违反国家有关技术标准和规范进行建设；未经批准，改装、迁移或拆毁原有城市基础设施；其他损坏城市基础设施或影响城市基础设施安全和正常运转的行为。

在城市黄线内新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，应当依法向建设主管部门（城乡规划主管部门）申请办理城市规划许可，并依据有关法律、法规办理相关手续。迁移、拆除城市黄线内城市基础设施的，应当依据有关法律、法规办理相关手续。

（三）黄线控制

肖坝片区黄线控制的城市设施主要有：

交通设施：社会停车场3个，公交首末站1 个，长途客运站1 个。

消防设施：消防指挥中心1处。

环卫设施：垃圾转运站1处。

供应设施：110KV变电站2座。

广场：1处。

五、紫线控制

（一）紫线的定义

城市紫线，是指国家历史文化名城内的历史文化街区和省、自治区、直辖市人民政府公布的历史文化街区的保护范围界线，以及历史文化街区外经县级以上人民政府公布保护的历史建筑的保护范围界线。

（二）紫线导控要点

在城市紫线范围内禁止进行下列活动：违反保护规划的大面积拆除、开发；对历史文化街区传统格局和风貌构成影响的大面积改建；损坏或者拆毁保护规划确定保护的建筑物、构筑物和其他设施；修建破坏历史文化街区传统风貌的建筑物、构筑物和其他设施；占用或者破坏保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路和古树名木等；其他对历史文化街区和历史建筑的保护构成破坏性影响的活动。

（三）紫线控制

肖坝片区紫线控制的范围主要有：《四川省乐山市肖坝崖墓保护规划（2013—2030）》确定的肖坝崖墓的保护范围、国内首座可控核聚变实验装置旧址保护范围线。其保护范围总面积为7.31公顷。

第十章  市政工程规划

一、给水工程规划

（一）供水量预测

采用单位用地用水量指标法对肖坝片区内用水量进行预测。

规划区最高日用水量为1.90万m³/d，日变化系数取1.3，时变化系数取1.4，则平均日用水量为1.46万m³/d，最高日最高时用水量为1.36m³/h。

（二）水源规划

在肖坝片区内东南侧现有乐山市第一水厂，远期迁建至安谷，取水水源为大渡河。近期供水规模为2万方/日，远期供水规模为4万方/日。

（三）供水管网规划

1、给水管管径计算公式

管径计算公式为：

式中：d—管径，mm；

v—管内流速，取0.9m/s；

Qh—计算流量，m³/s，为最高日最高时用水量。

规划主干管的最小给水管管径采用DN200～DN810mm，支管最小给水管管径采用DN150mm。

2、根据规划的用地布局结构、用地性质和道路走向，采用环状与树枝状相结合方的供水管网布置方式，以提高规划区的供水安全可靠性。供水管网布置在规划道路人行道下。为了便于检修和用户接管，在管道转弯和交汇处设置闸门和闸门井，干管闸门间距不大于800米，同时应严格按照有关消防供水规范，沿规划区内道路布置室外消火栓等消防设施。

3、在室外给水管道上设置消火栓，消火栓之间距离不得大于120米。为保证消防时水量水压要求，给水管网的最不利点压力满足用户接管点处服务水头0.28兆帕的要求。

4、给水管道布置人行道、绿化带或慢车道下，距人行道路缘石1.5米，埋深控制在0.7～1.5米。

5、管径≤DN300供水管优先采用PE管；管径﹥DN300优先采用球墨铸铁管。

二、排水工程规划

（一）排水体制

结合《乐山市城市总体规划》，本规划区的排水体制确定为雨、污分流制，雨水就近排入青衣江、大渡河。污水纳入城市污水系统送至一污水厂集中处理后排放。

（二）规划原则

1、充分利用地形，雨水经雨水管收集就近排入水体。

2、结合城市竖向规划与水体流向，综合布置排水系统。

3、雨污分流，分区治理，统一规划，分期实施。

4、遵循可持续发展战略，从区域性、系统性出发，保护水资源，维护和加强生态环境，提高规划区排涝能力和环境质量水平。

（三）雨水系统规划

1、暴雨强度公式

雨水量计算的暴雨强度公式采用乐山市暴雨强度公式：

13690（1+0.695lgP）

q=

T+50.4P0.038

·暴雨重现期P取2年；

·地面集水时间t1取5分钟；

·地面径流系数Φ取0.6；

·管渠折减系数m取1.5，全部按暗管计算。

2、雨水设计流量计算公式

Qs=qΨF

·q——设计暴雨强度[L/（s·h㎡）]；

·Ψ——综合径流系数，取0.65；

·F——汇水面积（h㎡）。

3、雨水管网布置

雨水管道敷设尽量遵循道路竖向高程顺坡埋设，采用分散出水口式雨水管布置。规划片区内有青衣江和大渡河主要自然排水体，雨水主干管以横向为主，均就进排入自然水体，管径为D600~D1700。管道管径DN800及以下的雨水管建议采用HDPE双壁波纹管或聚乙烯钢塑缠绕管；管道管径为DN800以上的雨水管建议采用钢砼排水管和预应力钢筋砼排水管，管道采用柔性接口。雨水管最小覆土0.7米，管道最大埋深控制在5米左右。

（四）污水系统规划

1、污水量预测

规划区的污水量按日供水量进行折算，不计道路及绿化的浇洒用水和工业循环用水及清洁废水。污水量按平均日生活用水量的85％计算，片区内污水量约为1.7万吨/日。

2、污水处理厂规划

本规划片区无城市污水处理厂，规划区的污水排放经肖坝车站东侧的提升泵站提升后，经过老城区，沿过江管道送至一污水厂处理。

3、污水管道系统规划

（1）污水管计算公式

1）Q=Av

·Q——污水设计流量（m3/s）；

·A——水流有效断面面积；

·v——流速（m/s）。

2）v=R2/3 I1/2

·R——水力半径（m）；

·I——水力坡降；

·n——粗糙系数。

（2）污水管道敷设尽量遵循道路竖向高程顺坡埋设，采用低边式布置。本片区污水管管径为D400～D1000，沿规划道路布置于机动车道下，40米以上道路宜两侧敷设管道。污水管道管材选用参照雨水管材选择执行。污水管最小覆土0.7米，管道最大埋深控制在5米左右。

三、电力工程规划

（一）现状概况

肖坝现状有110KV变电站1座，为斑竹湾变电站。

（二）用地负荷预测

供电负荷计算按照不同性质用地供电负荷指标进行估算，不同性质用地的负荷指标按照《城市电力规划规范》确定的数据规划区的供电负荷为8.71万kw/日。

（三）电源规划

规划在乐雅高速公路连接线南侧新增110KV肖坝变电站一处，片区共有110KV变电站两座，另在片区西部和中部各设施10KV开闭所一处。

（四）电网规划

规划区电力线路分为三个等级：220KV、110KV和10KV，其中220KV和110KV线路采用架空方式和地埋两种敷设，其中高压走廊尽量沿道路敷设，两侧按规划预留15米防护绿带。地埋电力浅沟尺寸主要有1000×700，1000×1000，1000×1200。

四、电信、邮政及广播电视工程规划

（一）电信工程规划

1、市话需求量预测

规划区内电话普及率按80部/百人计，则规划区电话装机数3.5万×80%＝2.80万部。

2、电信网管规划

为美化规划区环境，净化规划区空间，保证电信线路的安全，规划电信线路主要采用管道电缆方式，全部下地敷设。线路中应考虑长、市及非话业务，备用、专用等需求。电信主干线路沿城市主干道布置，其电信管孔数不少于24孔；其余主干道、次干道，其管道孔数一般按12～18孔考虑，支路按4～8孔考虑。

（二） 邮政设施规划

各居住小区根据实际需求设邮政服务代办点，以满足肖坝片区居民邮政服务需求。

（三）广播电视工程规划

1、有线电视用户预测

规划区有线电视用户按每户1对线计，办公、公建按居住户数的20%计，则规划区共需约1.4万对接线。

2、广播电视系统规划

广播电视主干线路采用光缆埋地敷设，电信线路同程敷设(单独留1孔)。广播电视线路、电话、计算机三网一体,为片区信息网络建设提供坚实基础。

五、燃气工程规划

（一）用气量预测

取平均生活用气指标为0.45m3/人•日，其它用气为生活用气的10%计，则规划区生活用气量为3.5×0.45＝1.58万m3/日。

总用气量为1.58×1.1=1.74万m3/日。

（二）管网布置

燃气管网实行分级配置，沿大件路布置燃气干管，管径219，采用中压输送；沿其他城市支路布置燃气支管，管径108，采用中压输送，形成主次分明、布局合理的环状供气管网系统，提高供气安全性和可靠性。其他小区配气管根据实际用气情况配置低压配气管网。

规划地下管径小于Dg200的中压管选用聚乙烯管，地上中压管道选用无缝钢管。燃气管道沿路敷设于人行道下。

六、管线综合

该区规划管线较多，既要考虑管线综合对城市景观和环境的影响，又要考虑选择合适的管材，并采取适当的技术措施，保证各种管线系统的技术先进，安全可靠，经济合理。

规划原则：规划区内所有工程管线均走地下；工程管线在道路下面的规划位置宜相对固定，从道路红线向道路中心线方向平行布置次序宜为：电力电缆、电信电缆、燃气配气、给水配水、热力干线、燃气输气、给水输水、雨水排水、污水排水；当工程管线交叉敷设时，自地表面向下的排列顺序宜为：电力管线、热力管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线；管道交叉处本着压力管道让无压力管道，管径小的让管径大的、易弯曲的让不易弯曲的、临时性的让永久性的、工程量小的让工程量大的、新建的让现状的、检修次数少的、方便的让检修次数多的、不方便的原则；各种交叉管道的间距根据《城市工程管线综合规划规范》有关要求进行规划，特殊情况采用相应的技术措施予以保证。

第十一章  环境保护规划

一、环境保护目标

（一）大气环境保护目标

建设烟尘控制区，新城区大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（二）水环境保护目标

地表水水质逐步达到水环境功能区划的要求，根据国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），青衣江、大渡河水质执行Ⅲ类标准。

污水进行二级处理，达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002 )一级A标准。工业废水、生活污水处理率达到100%。

（三）声环境保护目标

按照国家《城市区域环境噪声标准》（GB3096-2008）的规定标准，将新城区环境噪声标准划分为五类：

0类标准区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。

1类标准区：其等效声级LAeq昼间为55dB，夜间为45dB。适用于居住、文教、机关为主的区域。

2类标准区：其等效声级LAep昼间为60dB，夜间为50dB。适用于居住、商业混合区域。

3类标准区：其等效声级LAeq昼间为65dB，夜间为55dB。适用于工业区。

4类标准区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和 4b类两种类型。其中：

4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域。其等效声级LAeq昼间为70dB，夜间为55dB。

4b类为铁路干线两侧区域。其等效声级LAeq昼间为70dB，夜间为60dB。

（三）固体废弃物综合整治目标

危险废物和医疗废物无害化处理处置率达到100%；生活垃圾无害化处理率达到100%。

二、环境保护对策与措施

（一）大气环境保护

加强除尘设施管理，减轻烟尘污染；改善道路和交通状况，减少汽车尾气污染；加强管理和监督，通过限时施工等措施减少建筑工地扬尘污染，搞好区域绿化，减轻大气环境污染。

（二）水环境保护

污水集中收集到污水处理厂进行二级处理，排放标准必须达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》DB51/2311规定的相关标准后方可排放。

对部分污染物排放较多的工业企业根据所产生的废物性质不同，要求自行建造处理装置。同时结合污水再利用，充分节约用水和提高工业废水的重复利用率，使废水的排放量降至最低。

结合驳岸修建、城市改造、沿岸绿化工程等措施，严禁生活垃圾和固体废弃物倒入河渠，整治污染源。

按照《大渡河流域水污染防治规划（2018—2020年）规划》、《岷江流域（乐山段）水污染防治总体实施方案》的要求，落实整治措施，改善大渡河水质，保障规划区水生态环境安全。

保护地下水，参照《环境影响评价导则-地下水环境》的相关要求，开展分区防渗措施。

（三）噪声控制

工业噪声应根据功能区划分，将噪声污染严重的企业按规划搬离居民区和商业区。短时间内不能搬迁的厂区要尽可能减少高噪声设备的使用，并采取消吸隔离等防护措施。

对于施工噪声，应限制施工作业时间，尽可能避免在居民正常休息时间施工，还要采取有效的减噪和防噪措施。

限制车速，限制车流量，完善交通管理系统，加强机动车噪声检测。

（四）固体废弃物控制

完善处理网络，生活垃圾和一般工业固体废弃物经综合利用处理后，运往城市垃圾处理场进行焚烧和卫生填埋。工业固体废弃物在指定地点堆放，防止有害物质二次污染。

三、环卫设施规划

（一）环境卫生公共设施规划

1、垃圾收集点

垃圾收集点的服务半径不宜超过70米，在规划建造新住宅区时未设垃圾收集站的多层住宅每4幢应设置一个垃圾收集点，并建造垃圾容器间，安置活动垃圾箱（桶），容器间内应设给排水和通风设施。

有害垃圾必须单独收集、单独运输、单独处理，其垃圾容器应封闭并应具有便于识别的标志。

2、公厕

根据《城市环境卫生设施规划规范》（GB 50337-2003），城市居住用地公厕设置密度为3-5 座/平方公里，设置间距500-800 米；公共设施用地公厕设置密度为4-11座/平方公里，设置间距300-500 米。规划共设公厕10座，全部为水冲式，达到一、二类公厕标准。

公厕可根据需要设置为独立式或附建式，肖坝片区规划独立式公厕1座，附建式公厕9座。附建式较为经济且便于管理，独立式公共厕所外墙与相临建筑物的间距不应小于5.0 米，周围宜设置不小于3.0 米的绿化带。

附建式公厕的等级应不低于其所附建筑物本身的标准，要求结合主体建筑一并设计和建造，应有单独出入口及管理室，以便专职管理。公厕建筑面积取50-100 平方米。

3、废物箱

道路两侧或路口以及公共场所应设置废物箱。设置间隔满足：商业、金融业街道50-100 米，主干路200 米，一般道路300米。

（二）环境卫生工程设施规划

1、垃圾收集站

在新建、扩建的居住区或旧城改建的居住区应设置垃圾收集站，并应与居住区同步规划、同步建设和同时投入使用。

收集站的服务半径不宜超过0.8千米，收集站的规模应根据服务区域内规划人口数量产生的垃圾最大月平均日产生量确定，宜达到4吨/日以上，建筑面积不应小于80平方米。

规划区居住用地每个地块内设1处垃圾收集站。

2、垃圾转运站

按人均生活垃圾日产量1.2千克计算，规划区日产生活垃圾量将达到5.04吨/日。

肖坝片区规划1座垃圾转运站。

第十二章  综合防灾规划

一、消防工程规划

（一）消防站规划

依据《城市消防站建设标准》：一级普通消防站责任区面积不大于7 平方公里，二级普通消防站责任区面积不大于4 平方公里，接报警后消防车能在5 分钟内到达责任区边缘的标准。

肖坝片区设置有1座消防指挥中心，占地面积约1.12公顷。

（二）消防通道

依托城市主、次干道及其支路，特别应加强作为消防车主要通道的主次干道规划及其建设，以保证消防车通道的畅通。消防车道应符合《建筑设计防火规范》等有关消防技术规范的规定，消防道路宽度单车道不小于3.5 米，双车道不小于7 米，转弯半径不小于9 米，道路上空管架等构筑物，净高不小于4.5 米。大型建筑应设环型消防车道，居住小区道路设计必须满足各种消防车辆通行要求。

（三）消防供水、通讯、供电

规划区内灭火用水量以同一时间内的火灾次数为2 次，一次灭火用水量为45 升/秒为标准。消防用水取自市政给水管网，消防给水管径不应小于150 毫米，布置于城市主要道路上的消火栓间距不应超过120 米。

建设较为先进的有线、无线火灾报警和消防通信指挥系统。有线通信装备应能同时受理两起火灾信号，指挥中心和消防站应建立通信专线，有线、无线通信网络应覆盖全区，建立重点单位（市政、供电、供水、救护等）调度专线。

对现状和规划高压线走廊严格按照规范保护控制。消防站的供电负荷等级不宜低于二级。

二、防洪防涝规划

（一）防洪排涝标准

根据乐山市城市总体规划的要求，肖坝防洪标准为青衣江、大渡河50年一遇重现期,内涝防治标准应按不小于30年一遇暴雨进行设防。肖坝片区所有涉及防洪要求的工程建设项目均以水务部门出具的意见为准。

（二）工程措施

肖坝片区的排水最终方向是青衣江、大渡河，区内雨水经雨水管收集后排入青衣江、大渡河。

三、抗震工程规划

（一）抗震设防标准

一般建筑抗震措施按《建筑抗震设计规范》7度标准设防，城市生命线系统和重要基础设施提高一度标准设防。

（二）避震疏散

避震场地本着就近、安全、方便的原则。紧急避震疏散场所的服务半径为500 米，以居住区中心绿地、小型广场、小学等空旷场地为主；固定避震疏散场所的服务半径为2-3km，以城市公园、广场、中学、大专院校等空旷场地为主。

规划区的主要干道规划为疏散通道，疏散通道宽度不应小于15 米；沿道路两侧的建筑物应考虑震毁坍落距离，退后红线足够距离，防止地震时阻断道路。

四、人防工程规划

（一）人防工程建设规模

按照国家对战时城市人口疏散的要求，确定乐山战时留城人口的比例为30%，人均占有人防工程1.5 平方米，则肖坝片区人防工程面积应达到1.89万平方米。

（二）总体布局

结合民用建筑修建附建式防空地下室进行人防掩蔽工事建设，成片居住区可按居住面积的2%设置人防工事；重点防护单位与人防专业工程所在地，均应按要求建造人防地下室。

医疗救护中心结合规划区内的医院和医疗机构设置，负责本片区战时的医疗救护工作。医疗救护中心应建立自备电源和水源系统，按规定进行一定的药品储备，并备有足够的自建人防掩蔽工程。

第十三章  规划实施建议

1、尽快开展控制性详细规划中重点地段的城市设计工作，合理优化城市风貌、建筑体量等方面的控制，进一步指导肖坝片区开发建设。

2、近远期结合，统筹考虑建设时序，确保城市建设的有序进行。

3、基础设施建设先行，加快城市道路建设、河道整治，确保水、电、气等基础供应的畅通。

4、以公共服务设施建设为重点，以中央发展廊道为打造亮点，以点带面，推动肖坝片区的建设全面展开。

6、对与规划意图不符的已征地，应作好工作进行置换，以实现规划所期望的城市风貌与布局结构形态。

7、规划区非城市建设用地内的农房建设应严格按照村庄规划以及新农村建设规划等相关规划要求进行建设和规划管理。

8、对于已经规划但目前尚无条件开发的重要建设用地要严格加以控制，不得乱作它用，可根据实际情况暂建绿地或其它与环境协调的临时服务设施作为过渡，待条件成熟时再按照规划实施。

9、高度重视文化在片区可持续发展中的重要作用，避免片区物质性建设中的文化缺失，建设有特色的文化片区。

10、公共服务设施及基础设施建设先行，引导片区建设。